Załącznik nr 1 do – nr postępowania  KZP.271.2.12.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych dróg publicznych i obiektów mostowych Gminy Ełk oraz przejazdów kolejowo-drogowych

CZĘŚĆ 1

- Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych stanu technicznego 168,458 km (116 odcinków) dróg gminnych wraz mapą techniczno-eksploatacyjną.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

    - Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego dróg w formie elektronicznej jak również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny. Przegląd wykonany na podstawie metody SOSN (System Oceny Stanu Nawierzchni), która między innymi zawiera ocenę:

- poboczy,

- oznakowania pionowego i poziomego,

- drożności przepustów,

- odwodnienia.

    - Stan nawierzchni utwardzonych bitumicznych zostanie oceniony za pomocą profilografu laserowego z wykorzystaniem automatycznego laserowego pomiaru. Metoda oceny stanu nawierzchni daje obiektywny pogląd o jej stanie na dystansie 50m z podziałem na odpowiednie kategorie:

A – bardzo dobry

B – dobry

C – zadowalający

D – zły

E – bardzo zły

R – w remoncie

    - Wykonanie mapy techniczno-eksploatacyjnej przedstawiającą kolorystycznie stan dróg z podziałem każdej na odcinki 50m zgodnie z wynikami profilografu.

  - Wykaz dróg gminnych:

| LP | Nr drogi | Odcinek | Kilometraż początku drogi | Kilometraż końca drogi | Długość odcinka [km] | Kilometraż początku odcinka | Kilometraż końca odcinka | Długość odcinka [km] | Rodzaj | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 1 | 177001 N | Sajzy – Sajzy kol. | 0+000 | 3+288 | 3,288 | 0+000 | 3+288 | 3,288 | gruntowa |  |
| 2 | 177002 N | Sajzy – Sajzy kol. | 0+000 | 1+550 | 1,550 | 0+000 | 1+550 | 1,550 | gruntowa |  |
| 3 | 177003 N | Rydzewo - Przytuły | 0+000 | 3+413 | 3,413 | 0+000 | 3+357 | 3,357 | gruntowa |  |
| 4 | 177004 N | Malinówka Wielka - Straduny | 0+000 | 2+327 | 2,327 | 0+000 | 2+310 | 2,310 | gruntowa |  |
|  | 177004 N |  |  |  |  | 2+310 | 2+327 | 0,017 | bitumiczna |  |
| 5 | 177005 N | Oracze kol. - Oracze | 0+000 | 2+162 | 2,162 | 0+000 | 1+411 | 1,411 | żwirowa |  |
|  | 177005 N |  |  |  |  | 1+411 | 2+311 | 0,900 | gruntowa |  |
| 6 | 177006 N | Oracze kol. – dr. gm. nr. 177007 N | 0+000 | 1+809 | 1,809 | 0+000 | 0+256 | 0,256 | bitumiczna |  |
|  | 177006 N |  |  |  |  | 0+256 | 1+482 | 1,226 | żwirowa |  |
|  | 177006 N |  |  |  |  | 1+482 | 1+809 | 0,327 | gruntowa |  |
| 7 | 177007 N | gr. gm. ( Królowa Wola ) - Oracze | 0+000 | 4+931 | 4,931 | 0+000 | 0+007 | 0,007 | kostka betonowa | zjazd z DK65 |
|  | 177007 N |  |  |  |  | 0+007 | 2+297 | 2,290 | bitumiczna |  |
|  | 177007 N |  |  |  |  | 2+297 | 4+931 | 2,634 | gruntowa |  |
| 8 | 177008 N | Woszczele – dr. gm. nr. 177007 N | 0+000 | 3+773 | 3,773 | 0+000 | 0+021 | 0,021 | bitumiczna |  |
|  | 177008 N |  |  |  |  | 0+021 | 0+249 | 0,228 | żwirowa |  |
|  | 177008 N |  |  |  |  | 0+249 | 0+259 | 0,010 | kostka kamienna |  |
|  | 177008 N |  |  |  |  | 0+259 | 2+159 | 1,900 | żwirowa |  |
|  | 177008 N |  |  |  |  | 2+159 | 3+773 | 1,614 | gruntowa |  |
| 9 | 177009 N | Siedliska kol. - Siedliska | 0+000 | 2+300 | 2,300 | 0+000 | 1+685 | 1,685 | żwirowa |  |
|  | 177009 N |  |  |  |  | 1+685 | 2+300 | 0,615 | gruntowa |  |
| 10 | 177010 N | dr. pow. nr. 1852 N ( Guzki ) – Lepaki Wielkie – Lepaki Małe – Bienie – Chrzanowo – dr. wojew. nr. 656 | 0+000 | 5+082 | 5,082 | 0+000 | 0+167 | 0,167 | bitumiczna |  |
|  | 177010 N |  |  |  |  | 0+167 | 0+558 | 0,391 | żwirowa |  |
|  | 177010 N |  |  |  |  | 0+558 | 2+095 | 1,537 | brukowcowa |  |
|  | 177010 N |  |  |  |  | 2+095 | 3+322 | 1,227 | żwirowa |  |
|  | 177010 N |  |  |  |  | 3+322 | 3+421 | 0,099 | brukowcowa |  |
|  | 177010 N |  |  |  |  | 3+421 | 3+724 | 0,303 | żwirowa |  |
|  | 177010 N |  |  |  |  | 3+724 | 5+082 | 1,358 | gruntowa |  |
| 11 | 177011 N | dr. wojew. nr. 656 ( Woszczele ) – Małkinie – dr. gm. nr. 177010 N (Lepaki Małe) | 0+000 | 2+332 | 2,332 | 0+000 | 0+428 | 0,428 | gruntowa |  |
|  | 177011 N |  |  |  |  | 0+428 | 0+573 | 0,145 | brukowcowa |  |
|  | 177011 N |  |  |  |  | 0+573 | 2+332 | 1,759 | gruntowa |  |
| 12 | 177012 N | Mołdzie – Ruska Wieś | 0+000 | 4+201 | 4,201 | 0+000 | 0+043 | 0,043 | bitumiczna |  |
|  | 177012 N |  |  |  |  | 0+043 | 0+060 | 0,017 | brukowcowa |  |
|  | 177012 N |  |  |  |  | 0+060 | 3+811 | 3,751 | żwirowa |  |
|  | 177012 N |  |  |  |  | 3+811 | 4+095 | 0,284 | prefabrykaty betonowe |  |
|  | 177012 N |  |  |  |  | 4+095 | 4+201 | 0,106 | żwirowa |  |
| 13 | 177013 N | Rękusy kol. – dr. kraj. nr. 16 ( Rękusy ) | 0+000 | 1+227 | 1,227 | 0+000 | 1+096 | 1,096 | gruntowa |  |
|  | 177013 N |  |  |  |  | 1+096 | 1+227 | 0,131 | żwirowa |  |
| 14 | 177014 N | Szarek – dr. pow. nr. 1864 N ( Mąki ) | 0+000 | 2+978 | 2,978 | 0+000 | 2+978 | 2,978 | gruntowa |  |
| 15 | 177015 N | dr. gm. nr. 177014 N ( Mącze ) - Szarejki | 0+000 | 1+512 | 1,512 | 0+000 | 1+479 | 1,479 | gruntowa |  |
|  | 177015 N |  |  |  |  | 1+479 | 1+512 | 0,033 | bitumiczna |  |
| 16 | 177016 N | Maleczewo - Barany | 0+000 | 1+944 | 1,944 | 0+000 | 1+844 | 1,844 | gruntowa |  |
|  | 177016 N |  |  |  |  | 1+844 | 1+944 | 0,100 | bitumiczna |  |
| 17 | 177017 N | Barany – Nowa Wieś Ełcka | 0+000 | 2+130 | 2,130 | 0+000 | 2+130 | 2,130 | bitumiczna |  |
| 18 | 177018 N | Pistki - Zdedy | 0+000 | 2+163 | 2,163 | 0+000 | 2+163 | 2,163 | gruntowa |  |
| 19 | 177019 N | Pistki kol. - Mostołty | 0+000 | 1+116 | 1,116 | 0+000 | 1+116 | 1,116 | gruntowa |  |
| 20 | 177020 N | Karbowskie kol. – dr. pow. nr. 1864 N | 0+000 | 1+114 | 1,114 | 0+000 | 1+114 | 1,114 | gruntowa |  |
| 21 | 177021 N | Rymki – dr. pow. nr. 1864 N ( Mostołty ) | 0+000 | 1+623 | 1,623 | 0+000 | 1+623 | 1,623 | bitumiczna |  |
| 22 | 177022 N | Mostołty – Suczki kol. | 0+000 | 1+400 | 1,400 | 0+000 | 1+400 | 1,400 | gruntowa |  |
| 23 | 177023 N | Tracze – dr. wojew. nr. 667 ( Rostki Bajtkowskie ) | 0+000 | 1+819 | 1,819 | 0+000 | 1+809 | 1,809 | żwirowa |  |
|  | 177023 N |  |  |  |  | 1+809 | 1+819 | 0,010 | bitumiczna |  |
| 24 | 177024 N | dr. wojew. nr. 667 – Rostki Bajtkowskie | 0+000 | 0+808 | 0,808 | 0+000 | 0+808 | 0,808 | gruntowa |  |
| 25 | 177025 N | dr. wojew. nr. 667 – Ciernie - Niekrasy | 0+000 | 2+811 | 2,811 | 0+000 | 2+811 | 2,811 | żwirowa |  |
| 26 | 177026 N | Nowa Wieś Ełcka – Niekrasy - Śniepie | 0+000 | 5+645 | 5,645 | 0+000 | 2+303 | 2,303 | gruntowa |  |
|  | 177026 N |  |  |  |  | 2+303 | 5+645 | 3,342 | żwirowa |  |
| 27 | 177027 N | Niekrasy – dr. pow. nr. 1868 N ( Borki ) | 0+000 | 2+888 | 2,888 | 0+000 | 2+888 | 2,888 | żwirowa |  |
| 28 | 177028 N | Zdunki – Zdunki kol. | 0+000 | 1+470 | 1,470 | 0+000 | 1+178 | 1,178 | żwirowa |  |
|  | 177028 N |  |  |  |  | 1+178 | 1+470 | 0,292 | gruntowa |  |
| 29 | 177029 N | dr. pow. nr. 1925 N ( Maleczewo ) – Nowa Wieś Ełcka | 0+000 | 1+904 | 1,904 | 0+000 | 1+053 | 1,053 | żwirowa |  |
|  | 177029 N |  |  |  |  | 1+053 | 1+904 | 0,851 | gruntowa |  |
| 30 | 177030 N | Przytuły - Płociczno | 0+000 | 3+961 | 3,961 | 0+000 | 3+391 | 3,391 | gruntowa |  |
|  | 177030 N |  |  |  |  | 3+391 | 3+961 | 0,570 | bitumiczna |  |
| 31 | 177031 N | Straduny - Krokocie | 0+000 | 3+748 | 3,748 | 0+000 | 3+748 | 3,748 | gruntowa |  |
| 32 | 177032 N | dr. pow. nr. 1905 N ( Miłuki ) – Konieczki kol. – Ełk ( ul. Bahrkego ) | 0+000 | 4+274 | 4,274 | 0+000 | 3+356 | 3,356 | gruntowa |  |
|  | 177032 N |  |  |  |  | 3+356 | 4+038 | 0,682 | żwirowa |  |
|  | 177032 N |  |  |  |  | 4+038 | 4+274 | 0,236 | bitumiczna |  |
| 33 | 177033 N | Konieczki – dr. gm. nr. 177032 N | 0+000 | 0+827 | 0,827 | 0+000 | 0+827 | 0,827 | żwirowa |  |
| 34 | 177034 N | Czaple - Chełchy | 0+000 | 2+343 | 2,343 | 0+000 | 0+986 | 0,986 | bitumiczna |  |
|  | 177034 N |  |  |  |  | 0+986 | 1+065 | 0,079 | prefabrykaty betonowe |  |
|  | 177034 N |  |  |  |  | 1+065 | 2+343 | 1,278 | żwirowa |  |
| 35 | 177035 N | dr. pow. nr. 1907 N (Chełchy) – Lega – dr. kraj. nr. 16 (Sędki) | 0+000 | 4+093 | 4,093 | 0+000 | 4+093 | 4,093 | bitumiczna |  |
|  | 177035 N | dr. pow. nr. 1907 N (Chełchy) – Lega – dr. kraj. nr. 16 (Sędki) (odnoga) | 0+000 | 0+252 | 0,252 | 0+000 | 0+252 | 0,252 | gruntowa | odnoga |
| 36 | 177036 N | Szeligi – Buczki | 0+000 | 2+514 | 2,514 | 0+000 | 1+463 | 1,463 | gruntowa |  |
|  | 177036 N |  |  |  |  | 1+463 | 1+975 | 0,512 | kostka betonowa |  |
|  | 177036 N |  |  |  |  | 1+975 | 2+514 | 0,539 | bitumiczna |  |
| 37 | 177037 N | dr. pow. nr. 1872 N – Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki - Kałęczyny | 0+000 | 11+557 | 11,557 | 0+000 | 1+233 | 1,233 | bitumiczna |  |
|  | 177037 N |  |  |  |  | 1+233 | 8+446 | 7,213 | żwirowa |  |
|  | 177037 N |  |  |  |  | 8+446 | 8+723 | 0,277 | bitumiczna |  |
|  | 177037 N |  |  |  |  | 8+723 | 8+738 | 0,015 | żwirowa |  |
|  | 177037 N |  |  |  |  | 8+738 | 11+557 | 2,819 | bitumiczna |  |
| 38 | 177038 N | dr. gm. nr. 177037 N (Kałęczyny) – Giże – gr. gm. (Brodowo) | 0+000 | 3+751 | 3,751 | 0+000 | 1+633 | 1,633 | bitumiczna |  |
|  | 177038 N |  |  |  |  | 1+633 | 3+751 | 2,118 | gruntowa |  |
| 39 | 177039 N | dr. gm. nr. 177037 N (Kozik) – dr. gm. nr. 177038 N (Giże) | 0+000 | 1+575 | 1,575 | 0+000 | 1+575 | 1,575 | gruntowa |  |
| 40 | 177040 N | Regiel – gr. gm. | 0+000 | 2+295 | 2,295 | 0+000 | 0+399 | 0,399 | bitumiczna |  |
|  | 177040 N |  |  |  |  | 0+399 | 2+295 | 1,896 | gruntowa |  |
| 41 | 177041 N | Malinówka Wielka – gr. gm. | 0+000 | 1+318 | 1,318 | 0+000 | 1+318 | 1,318 | gruntowa |  |
| 42 | 177042 N | Straduny ul. M.Kopernika | 0+000 | 0+216 | 0,216 | 0+000 | 0+216 | 0,216 | kostka betonowa |  |
| 43 | 177043 N | Straduny ul. 1-go Maja | 0+000 | 0+403 | 0,403 | 0+000 | 0+063 | 0,063 | bitumiczna |  |
|  | 177043 N |  |  |  |  | 0+063 | 0+077 | 0,014 | drewniana | naw. mostu |
|  | 177043 N |  |  |  |  | 0+077 | 0+103 | 0,026 | brukowcowa |  |
|  | 177043 N |  |  |  |  | 0+103 | 0+116 | 0,013 | drewniana | naw. mostu |
|  | 177043 N |  |  |  |  | 0+116 | 0+403 | 0,287 | bitumiczna |  |
| 44 | 177044 N | Straduny ul. Strażacka | 0+000 | 0+170 | 0,170 | 0+000 | 0+170 | 0,170 | bitumiczna |  |
| 45 | 177045 N | Straduny ul. A.Mickiewicza | 0+000 | 0+307 | 0,307 | 0+000 | 0+307 | 0,307 | bitumiczna |  |
| 46 | 177046 N | Straduny ul. Szkolna | 0+000 | 0+254 | 0,254 | 0+000 | 0+254 | 0,254 | żwirowa |  |
| 47 | 177047 N | Straduny ul. W.Świerczewskiego | 0+000 | 0+970 | 0,970 | 0+000 | 0+470 | 0,470 | żwirowa |  |
|  | 177047 N |  |  |  |  | 0+470 | 0+970 | 0,500 | gruntowa |  |
| 48 | 177048 N | Straduny ul. T.Kościuszki | 0+000 | 0+845 | 0,845 | 0+000 | 0+845 | 0,845 | bitumiczna |  |
| 49 | 177049 N | Straduny ul. Słoneczna | 0+000 | 0+206 | 0,206 | 0+000 | 0+206 | 0,206 | żwirowa |  |
| 51 | 177051 N | Straduny ul. Nadrzeczna | 0+000 | 0+669 | 0,669 | 0+000 | 0+669 | 0,669 | bitumiczna |  |
| 53 | 177053 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Małeckich | 0+000 | 0+242 | 0,242 | 0+000 | 0+242 | 0,242 | bitumiczna |  |
| 55 | 177055 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Nadrzeczna | 0+000 | 0+430 | 0,430 | 0+000 | 0+010 | 0,010 | kostka kamienna | naw. mostu |
|  | 177055 N |  |  |  |  | 0+010 | 0+133 | 0,123 | bitumiczna |  |
|  | 177055 N |  |  |  |  | 0+133 | 0+143 | 0,010 | kostka kamienna | naw. mostu |
|  | 177055 N |  |  |  |  | 0+143 | 0+430 | 0,287 | bitumiczna |  |
| 56 | 177056 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Cmentarna | 0+000 | 0+286 | 0,286 | 0+000 | 0+286 | 0,286 | gruntowa |  |
| 57 | 177057 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Kolonia Górna | 0+000 | 0+710 | 0,710 | 0+000 | 0+710 | 0,710 | gruntowa |  |
| 58 | 177058 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Polna | 0+000 | 0+645 | 0,645 | 0+000 | 0+645 | 0,645 | gruntowa |  |
| 59 | 177059 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka | 0+000 | 0+451 | 0,451 | 0+000 | 0+451 | 0,451 | kostka betonowa |  |
| 60 | 177060 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Lipowa | 0+000 | 0+331 | 0,331 | 0+000 | 0+331 | 0,331 | bitumiczna |  |
| 61 | 177061 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Sportowa | 0+000 | 0+268 | 0,268 | 0+000 | 0+268 | 0,268 | bitumiczna |  |
| 63 | 177063 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Wyszyńskiego | 0+000 | 0+879 | 0,879 | 0+000 | 0+525 | 0,525 | bitumiczna |  |
|  | 177063 N |  |  |  |  | 0+525 | 0+632 | 0,107 | żwirowa |  |
|  | 177063 N |  |  |  |  | 0+632 | 0+879 | 0,247 | bitumiczna |  |
| 64 | 177064 N | Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza | 0+000 | 0+961 | 0,961 | 0+000 | 0+961 | 0,961 | bitumiczna |  |
| 67 | 177067 N | Nowa Wieś Ełcka ul. M.Kajki | 0+000 | 0+455 | 0,455 | 0+000 | 0+455 | 0,455 | bitumiczna |  |
| 68 | 177068 N | Chruściele ul. Kukułcza | 0+000 | 0+242 | 0,242 | 0+000 | 0+242 | 0,242 | żwirowa |  |
| 69 | 177069 N | Chruściele ul. Ekologiczna | 0+000 | 0+800 | 0,800 | 0+000 | 0+800 | 0,800 | żwirowa |  |
| 70 | 177070 N | Chruściele ul. Sowia | 0+000 | 0+156 | 0,156 | 0+000 | 0+156 | 0,156 | żwirowa |  |
| 71 | 177071 N | Chruściele ul. Rybitwy | 0+000 | 0+056 | 0,056 | 0+000 | 0+056 | 0,056 | żwirowa |  |
| 72 | 177072 N | Chruściele ul. Szpacza | 0+000 | 0+200 | 0,200 | 0+000 | 0+200 | 0,200 | żwirowa |  |
| 73 | 177073 N | Chruściele ul. Jaskółcza | 0+000 | 0+191 | 0,191 | 0+000 | 0+191 | 0,191 | żwirowa |  |
| 74 | 177074 N | Chruściele ul. Jastrzębia | 0+000 | 0+473 | 0,473 | 0+000 | 0+473 | 0,473 | żwirowa |  |
| 75 | 177075 N | Chruściele ul. Żurawia | 0+000 | 0+066 | 0,066 | 0+000 | 0+066 | 0,066 | żwirowa |  |
| 76 | 177076 N | Chruściele ul. Wróblowa | 0+000 | 0+091 | 0,091 | 0+000 | 0+091 | 0,091 | żwirowa |  |
| 77 | 177077 N | Chruściele ul. Łabędzia | 0+000 | 0+297 | 0,297 | 0+000 | 0+297 | 0,297 | żwirowa |  |
| 78 | 177078 N | Chruściele ul. Bociania | 0+000 | 0+198 | 0,198 | 0+000 | 0+198 | 0,198 | żwirowa |  |
| 79 | 177079 N | Chruściele ul. Perkoza | 0+000 | 0+050 | 0,050 | 0+000 | 0+050 | 0,050 | żwirowa |  |
| 80 | 177080 N | Chruściele ul. Krucza | 0+000 | 0+180 | 0,180 | 0+000 | 0+180 | 0,180 | żwirowa |  |
| 81 | 177081 N | Chruściele ul. Słowicza | 0+000 | 0+095 | 0,095 | 0+000 | 0+095 | 0,095 | żwirowa |  |
| 82 | 177082 N | Siedliska ul. Elfów | 0+000 | 0+424 | 0,424 | 0+000 | 0+424 | 0,424 | bitumiczna |  |
| 83 | 177083 N | Siedliska ul. Krasnali | 0+000 | 0+304 | 0,304 | 0+000 | 0+304 | 0,304 | żwirowa |  |
| 84 | 177084 N | Siedliska ul. Sezamkowa | 0+000 | 0+090 | 0,090 | 0+000 | 0+090 | 0,090 | kostka betonowa |  |
| 85 | 177085 N | Siedliska ul. Guliwera | 0+000 | 0+101 | 0,101 | 0+000 | 0+101 | 0,101 | gruntowa |  |
| 86 | 177086 N | Siedliska ul. Bajeczna | 0+000 | 0+350 | 0,350 | 0+000 | 0+350 | 0,350 | gruntowa |  |
| 87 | 177087 N | Woszczele ul. Ełcka | 0+000 | 0+280 | 0,280 | 0+000 | 0+280 | 0,280 | gruntowa |  |
| 88 | 177088 N | Woszczele ul. Kolonia Górna | 0+000 | 2+279 | 2,279 | 0+000 | 2+279 | 2,279 | gruntowa |  |
| 89 | 177089 N | Woszczele ul. Przemysłowa | 0+000 | 0+230 | 0,230 | 0+000 | 0+067 | 0,067 | bitumiczna |  |
|  | 177089 N |  |  |  |  | 0+067 | 0+230 | 0,163 | żwirowa |  |
| 90 | 177090 N | Woszczele ul. Lipowa | 0+000 | 0+357 | 0,357 | 0+000 | 0+357 | 0,357 | żwirowa |  |
| 91 | 177091 N | Woszczele ul. Szkolna | 0+000 | 0+326 | 0,326 | 0+000 | 0+159 | 0,159 | bitumiczna |  |
|  | 177091 N |  |  |  |  | 0+159 | 0+326 | 0,167 | żwirowa |  |
| 94 | 177094 N | Woszczele ul. Ogrodowa | 0+000 | 0+077 | 0,077 | 0+000 | 0+077 | 0,077 | żwirowa |  |
| 95 | 177095 N | Sajzy ul. Jeziorna | 0+000 | 0+159 | 0,159 | 0+000 | 0+159 | 0,159 | gruntowa |  |
| 96 | 177096 N | Regielnica – Sordachy | 0+000 | 3+242 | 3,242 | 0+000 | 3+242 | 3,242 | bitumiczna |  |
| 97 | 177097 N | Bajtkowo – Śniepie – Borki – gr. Gminy Ełk, gr. Gminy Ełk – Bobry – dr kraj. Nr 65 | 0+000 | 6+124 | 6,124 | 0+000 | 0+346 | 0,346 | bitumiczna |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 0+346 | 0+664 | 0,318 | żwirowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 0+664 | 0+875 | 0,211 | brukowcowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 0+875 | 2+039 | 1,164 | żwirowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 2+039 | 3+078 | 1,039 | brukowcowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 3+078 | 3+516 | 0,438 | żwirowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 3+516 | 4+291 | 0,775 | brukowcowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 4+291 | 5+724 | 1,433 | żwirowa |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 5+724 | 5+775 | 0,051 | bitumiczna |  |
|  | 177097 N |  |  |  |  | 5+775 | 6+124 | 0,349 | prefabrykaty betonowe |  |
| 98 | 204108 N | Ełk – Szeligi (bez ul. Podmiejskiej) | 0+000 | 1+488 | 1,488 | 0+000 | 1+488 | 1,488 | bitumiczna |  |
| 99 | 177098 N | dr. pow. Nr 1872 N – Kałęczyny | 0+000 | 6+108 | 6,108 | 0+000 | 6+108 | 6,108 | bitumiczna |  |
| 100 | 177099 N | ul. Olsztyńska – odcinek od drogi krajowe nr 16 do drogi powiatowej nr 1864N (ul. Zamkowa) | 0+000 | 2+979 | 2,979 | 0+000 | 2+979 | 2,979 | żwirowa |  |
| 101 | 177100 N | ul. Koralowa – odcinek od ul. Olsztyńska do nieruchomości nr 142/18 | 0+000 | 0+427 | 0,427 | 0+000 | 0+427 | 0,427 | żwirowa |  |
| 102 | 177101 N | Od dr. woj. Nr 656 – kolonia Siedliska (dz. nr 129/2 i 91) | 0+000 | 1+698 | 1,698 | 0+000 | 1+019 | 1,019 | bitumiczna |  |
|  | 177101 N |  |  |  |  | 1+019 | 1+698 | 0,679 | żwirowa |  |
| 103 | 177102 N | Od dr. woj. Nr 667 do dz. nr 659/8 w Nowej Wsi Ełckiej (dz. nr 469/71) | 0+000 | 0+221 | 0,221 | 0+000 | 0+221 | 0,221 | bitumiczna |  |
| 104 | 177103 N | Od dz. nr 617 do dz. 197/1 w miejscowości Krokocie (dz. nr 170) | 0+000 | 3+039 | 3,039 | 0+000 | 2+319 | 2,319 | bitumiczna |  |
|  | 177103 N |  |  |  |  | 2+319 | 3+039 | 0,720 | żwirowa |  |
| 105 | 177104 N | Od dr. gminnej nr 177007 N do dr. kraj nr 65 (dz. nr 111 – obręb Oracze) | 0+000 | 0+149 | 0,149 | 0+000 | 0+149 | 0,149 | żwirowa |  |
| 106 | 177105 N | Od dr. gminnej 177012 N do dr. kraj nr 16 (dz. nr 66-obręb Mołdzie, 100-obręb Rękusy i 149-obręb Talusy) | 0+000 | 2+184 | 2,184 | 0+000 | 2+184 | 2,184 | żwirowa |  |
| 107 | 177106 N | Droga położona na działkach o nr ewidencyjnym: 252/3 i 252/5 prowadzących do przejazdu kolejowego obręb Siedliska, Gmina Ełk | 0+000 | 0+038 | 0,038 | 0+000 | 0+038 | 0,038 | żwirowa |  |
| 108 | 177107 N | Droga położona od drogi wojewódzkiej nr 656 na działce nr 4, obręb Chrzanowo, na działce nr 7 obręb Chrzanowo oraz na działce nr 131, obręb Woszczele, Gmina Ełk | 0+000 | 0+718 | 0,718 | 0+000 | 0+718 | 0,718 | żwirowa |  |
| 109 | 177108 N | Droga położona od drogi wojewódzkiej nr 656 na działce nr 215, obręb Siedliska, na działce nr 260 obręb Siedliska, na działce nr 266 obręb Siedliska oraz na działce nr 52 obręb Chrzanowo, Gmina Ełk | 0+000 | 0+732 | 0,732 | 0+000 | 0+732 | 0,732 | żwirowa |  |
| 110 | 177109 N | Droga położona od drogi krajowej nr 16 na działce nr 128 obręb Bartosze, na działce nr 130 obręb Bartosze oraz na działce nr 110/1 obręb Bartosze, Gmina Ełk | 0+000 | 0+897 | 0,897 | 0+000 | 0+897 | 0,897 | żwirowa |  |
| 111 | 177110 N | Droga położona od drogi wojewódzkiej nr 656 na działce nr 224/2 obręb Siedliska, na działce nr 275 obręb Siedliska Gmina Ełk | 0+000 | 0+718 | 0,718 | 0+000 | 0+718 | 0,718 | żwirowa |  |
| 112 | 177111 N | Droga wewnętrzna położona od drogi wojewódzkiej nr 667 na działce nr 81/1 obręb Bajtkowo Gmina Ełk | 0+000 | 0+967 | 0,967 | 0+000 | 0+967 | 0,967 | żwirowa |  |
| 113 | 177112 N | Droga położona od drogi powiatowej nr 1919N na działce nr 85 obręb Suczki, na działce nr 71 obręb Białojany, na działce nr 99 obręb Suczki, działce nr 107 obręb Suczki Gmina Ełk | 0+000 | 1+550 | 1,550 | 0+000 | 1+550 | 1,550 | żwirowa |  |
| 114 | 177113 N | Droga położona od drogi gminnej nr 177101N na działce nr 132 obręb Siedliska, działce nr 152/2 obręb Siedliska, działce 145/4 obręb Siedliska, działce nr 148/18 obręb Siedliska oraz 148/17 obręb Siedliska Gmina Ełk | 0+000 | 1+859 | 1,859 | 0+000 | 1+859 | 1,859 | żwirowa |  |
| 115 | 177114 N | Droga położona od drogi krajowej nr 16 na działce nr 707/6 obręb Przykopka | 0+000 | 0+970 | 0,970 | 0+000 | 0+970 | 0,970 | gruntowa |  |
| 116 | 177115 N | Droga położona na działce nr 29/5 obręb Konieczki | 0+000 | 0+352 | 0,352 | 0+000 | 0+352 | 0,352 | bitumiczna |  |

  - Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021r.

- Wykonanie przeglądów rocznego obiektów mostowych.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

    - Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego obiektów mostowych w formie elektronicznej jak również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny.

  - Kontrola stanu technicznego 10 obiektów mostowych obejmuje obiekty w miejscowościach :

| Lp | Miejscowość | Droga |  | JNI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Km |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Barany | 177016N | 1+842 | 35014221 |
| 2 | Lega | 177035N | 2+747 | 35014222 |
| 3 | Straduny | 177043N | 0+063 | 35014223 |
| 4 | Straduny | 177043N | 0+101 | 35014224 |
| 5 | Nowa Wieś Ełcka | 177055N | 0+102 | 35014225 |
| 6 | Nowa Wieś Ełcka | 177055N | 0+136 | 35014226 |
| 7 | Bajtkowo | 177097N | 1+371 | 35014227 |
| 8 | Rękusy | 348N | 0+632 |  |
| 9 | Rękusy | 372N | 1+330 |  |
| 10 | Siedliska | 177115N | 0+000 |  |

  - Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

CZĘŚĆ 2

- Wykonanie pięcioletnich przeglądów widoczności i natężenia ruchu przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych gminy Ełk w obrębie jednopoziomowych skrzyżowań z liniami kolejowymi.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

    - Wykonanie pomiarów natężenia ruchu i sprawdzenie widoczności dla 10 przejazdów kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Ełk w formie elektronicznej jak również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

  - Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych:

| Lp. | Droga |  | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Km |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 177110N | 0+140 | Siedliska |
| 2 | 177108N | 0+144 | Siedliska |
| 3 | 177107N | 0+269 | Chrzanowo |
| 4 | 177109N | 0+768 | Bartosze |
| 5 | 177112N | 1+100 | Bajtkowo |
| 6 | 177111N | 0+675 | Bajtkowo |
| 7 | 177034N | 0+936 | Chełchy |
| 8 | 177017N | 2+055 | Nowa Wieś Ełcka |
| 9 | 177025N | 1+535 | Ciernie |
| 10 | 177012N | 1+352 | Mołdzie |

  - Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.