Załącznik nr 1 do Umowy – nr postępowania IZP.271.2.20.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Woszczele.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Szkoła Podstawowa znajduje się w Woszczelach przy ul. Szkolnej 4 na działkach o nr ew. gr. 146, obręb 55-Woszczele. Obecnie szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a zajęcia sportowe prowadzone są na korytarzach szkolnych lub na przyległym boisku. W obiekcie jest również zbyt mało pomieszczeń do prowadzenia zajęć ruchowych.

  - Parametry techniczne istniejącego budynku szkoły:

Szkoła składa się z trzech połączonych ze sobą budynków w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja budynku została wykonana w latach 1923-1998.

- kondygnacje nadziemne - 3,

- kondygnacje podziemne - 1 (obiekt częściowo podpiwniczony),

- powierzchnia zabudowy – 615,71 m2

Budynek szkoły położony jest na obszarze na którym została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr IIIII-1/2018 z dnia 09.10.2018 wydana przez Wójta Gminy Ełk dla inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie istniejącej szkoły podstawowej o dobudowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą.

Od strony północno-wschodniej zaprojektowano lokalizację orlika lekkoatletycznego.

  - Zakres prac projektowych

- 2 - wariantowa koncepcja architektoniczna wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- Projekt budowlany wykonane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Wersja papierowa – 6 egzemplarzy, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx, pdf) – 2 egz.

- Projekty wykonawcze jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Projekty wykonawcze powinny zawierać uszczegółowienie projektu budowlanego, a w szczególności:

- detale architektoniczne,

- szczegóły konstrukcyjne,

- doprecyzowanie wyposażenia,

- szczegóły instalacji w budynku ,

- specyfikacja materiałowa,

- specyfikacja urządzeń,

Wersja papierowa – 3 egzemplarze w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- Przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 3 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc, docx i pdf) – 1 egz.

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

  - Założenia projektowe

  - Pełnowymiarowa sala gimnastyczna - obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach:

  - wymiar poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 12,0 x 24,0 m,

  - wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 6,0 m – liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym.

  - Budynek Sali gimnastycznej winien spełniać obowiązujące przepisy prawne, normy  oraz WT 2020.

  - Podstawowy zakres prac budowlanych do zaprojektowania:

        - budynek sali gimnastycznej – konstrukcja budynku wraz z architekturą

        - instalacje

        - wykonanie nowych przyłączy mediów,

        - instalacje elektryczna wraz instalacją fotowoltaiczną jako wspomagającą.

        - instalacje niskoprądową (alarmowa, komputerowa, monitoring)

        - zagospodarowanie terenu w obrębie obiektu (ciąg pieszo – jezdny do budynku, miejsca postojowe, mała architektura, zieleń przy budynku)

        - wyposażenie trwałe (min. drabinki, trybuny, siedziska, kosze, zegary)

        - wyposażenie ruchome (min. sprzęt sportowy, stoliki, krzesła, meble)

  - W zakres zamówienia wchodzi:

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wymagania funkcjonalno – użytkowe

  - Sala gimnastyczna (połączona z budynkiem szkoły)

- budynek realizowany w technologii tradycyjnej lub technologii lekkiej konstrukcji stalowej z wypełnieniem ścian materiałami odpowiadającymi normom cieplnym i obciążeniowym dla północno-wschodniej Polski, o estetycznym wyglądzie, trwałym i niezbyt kosztownym w utrzymaniu, odpowiadającym warunkom bhp (sugeruje się przyjęcie powszechnie stosowanych, praktycznych i niedrogich rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, uzyskanie współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych obowiązujących w po 2020 r.),

- główne boisko o wymiarach min. 24,0 x 12,0 i wysokości 7,0 m przystosowane do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną (centralnie, z zachowaniem przepisowych wymiarów boiska do siatkówki), z możliwością podziału w poprzek na 2 segmenty z boiskami do gry w koszykówkę, oddzielone wzmocnioną kotarą, sterowaną elektrycznie lub przesuwaną ręcznie,

- w sali należy zaprojektować rozkładane trybuny teleskopowe (należy przewidzieć miejsce na ich schowanie oraz na ustawienie wózków inwalidzkich obok rozłożonych trybun),

- w sali powinny być zamontowane drabinki gimnastyczne (na ścianie z oknami), ścianka wspinaczkowa (do sufitu) i lina oraz centralnie demontowalne słupki do siatkówki, z mechanizmem naciągu linek i bramki do piłki ręcznej (bezpieczne, wkręcane dekle zabezpieczające otwory montażowe na słupki); konstrukcje koszy (4 szt.), mocowane do ścian, z regulacją wysokości i możliwością składania na ścianę); siatki ochronne na obu ścianach szczytowych,

- podłoga sprężysta, drewniana (parkiet, panele drewniane; legary, wentylacja);

- sala powinna być wyposażona w urządzenia nagłośnienia (ze sterowaniem z zewnętrznego pomieszczenia i możliwością podłączenia urządzeń sterujących do wzmacniacza),

- okna w sali powinny być zabezpieczone przed uderzeniem piłką i wyposażone w urządzenia przeciwsłoneczne,

- w jednej ze ścian należy zaplanować drzwi ewakuacyjne, które umożliwiłyby bezpośrednio z zewnątrz transport dużych urządzeń sportowych;

- należy zapewnić możliwość dostępu i użytkowania sali dla osób niepełnosprawnych,

- wyposażenie sportowe sali powinno posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa.

- Pomieszczenia socjalne

- pokój nauczycieli wf z zapleczem sanitarnym (z oknem na salę gimnastyczną),

- szatnie dla uczniów z zapleczem sanitarnym,

- magazyn na sprzęt sportowy z ewentualną możliwością wykorzystania do przechowania sprzętu sportowego z zewnętrznego boiska (usytuowanie w pobliżu bezpośredniego wyjścia z sali na zewnątrz).

- Salka do gimnastyki o pow. minimum 40 m2 (jeżeli pozwoli bryła obiektu)

- podłoże: parkiet,

- drabinki przyścienne,

- lustro z poręczą do ćwiczeń,

- dwie długie ławeczki szwedzkie.

- Pozostałe pomieszczenia(jeżeli pozwoli bryła obiektu) :

- siłownia o pow. min. 40 m2,

- świetlica dla młodszych uczniów

- Pomieszczenia wielofunkcyjne

- wejście z zadaszeniem i przedsionkiem,

- pomieszczenie sprzątaczek wraz z magazynkiem,

- pomieszczenie techniczne,

- Wyposażenie techniczne sali gimnastycznej (odporne na uderzenie piłką)

- zegar,

- zegar czasu gry,

- profesjonalna tablica wyników kompatybilna z obsługą dyscyplin takich jak piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa itp. (z opcją fauli zawodników),

- zegary 14 i 24 sekund (koszykówka),

- urządzenie kontrolne do zegara i tablicy wyników,

- internet i telefon.

- Instalacje

Należy zaprojektować wyposażenie budynku we wszystkie niezbędne instalacje w tym z wykorzystaniem OZE.

- Roboty budowlane pozostałe:

- należy przewidzieć niezbędne sieci i instalacje uzbrojenia terenu, urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym oraz parkingi, chodniki,

- oświetlenie zewnętrzne terenu i monitoring zewnętrzny,

- wycinka drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych - w razie potrzeby.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.290 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U z 2013, poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm. ),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.   z 2004 r. nr 150, poz. 1579).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U. z 2012, poz. 463/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm. )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 r. poz.672 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.2134)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (  tj. Dz.U.  z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej związanych z planowaną inwestycją.

  - Informacje dodatkowe.

- Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych