PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

na

„Zakup i montaż monitoringu wizyjnego  i oświetlenia na terenie sołectwa”

w miejscowości Chruściele

Adres inwestycji:  miejscowość Chruściele (gmina Ełk)

etap 1 – teren rekreacyjny – działka nr 170/88

etap 2 – wjazd na osiedle „Bocianie Gniazdo” – działka nr 37/2

etap 3 – droga wjazdowa na osiedle prowadząca na teren rekreacyjny – działka nr 170/19

etap 4 – droga wjazdowa do starej części wsi Chruściele – działka nr 93/1

Zamawiający:

Gmina Ełk

ul. Kościuszki 28A

19-300 Ełk

tel.(87) 619 45 00

NIP 848-183-13-67

REGON 790671099

Spis treści:

Strona tytułowa									1

Spis treści										2

Kody i nazwa zamówienia według CPV						3

Podstawa opracowania								4

Część opisowa									5

Elementy składowe systemu monitoringu						6

Zakres zamówienia									9

Kody i nazwa zamówienia według CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

32260000 - 3 Urządzenia do przesyłu danych

32333100 - 7 Rejestratory obrazu wideo

32323500 - 8 Urządzenia do nadzoru wideo,

32333200 - 8 Kamery video,

32510000 - 1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

34971000 - 4 Urządzenia do bezpośredniego monitorowania,

45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45314000 - 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,

48329000 - 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania.

Podstawa opracowania

1. Wizja lokalna w terenie, niezbędna do określenia dokładnych umiejscowień kamer i rejestratora oraz określenia odległości oraz długości kabli podziemnych.

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z późn. zmianami art. 31 ustawy.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

4. Ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z dnia 8.03.2016 r.  z późn. zm. ).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

6. „Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

PN EN 50132 7/2003

- Normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. IEC 60364 5

52/2002

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004r., nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2004r., nr 202, poz. 2072.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.grudnia 2005r. w sprawie

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005r. nr

171, poz. 1433).

- Ustawa z dn.16.lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800),

- Ustawa z dnia 22.sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia,

- Ustawa z dnia 29.sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych,

ponadto :

- wymagania funkcjonalne i techniczne określone przez Zamawiającego

zarówno na etapie prac projektowych jak i w trakcie trwania jej realizacj

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zadanie będzie realizowane w 4 etapach. W pierwszej kolejności zrealizowany będzie 1 etap zadania. Etapy 2,3 i 4 będą realizowane o ile pozwolą na to środki przeznaczone na całość zadania. Na każdy z etapów należy wykonać oddzielną wycenę. Planowany system przeznaczony będzie do monitoringu wizyjnego newralgicznych punktów sołectwa. W realizacji przedsięwzięcia przewiduje się radiowy, cyfrowy system transmisji lub przewodowy. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe ma zapewnić bezawaryjność, skuteczność działania oraz łatwą możliwość rozbudowy systemu. Budowa wszystkich punktów kamerowych ma być jednakowa pod względem urządzeń, rozwiązania technicznego i technologii wykonania. Planowane nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED mają za zadanie doświetlać teren plaży wiejskiej w sposób umożliwiający rejestrację obrazu na nowo zainstalowanych kamerach.

Etap 1: Zakup i montaż niezbędnego oprzyrządowania w celu zainstalowania monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Szarek tj. montaż dwóch słupów oświetleniowych metalowych na fundamencie betonowym z wysięgnikami i łącznie trzema oprawami (energooszczędne lampy w technologii LED) wraz z niezbędnymi elementami i infrastrukturą. Montaż trzech kamer wraz z oprzyrządowaniem (lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym). Nowo zamontowane oświetlenie musi współdziałać z istniejącą siecią oświetleniową w Gminie Ełk i być wykonane w sposób zgodny z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.

Etap 2: Zakup i montaż niezbędnego oprzyrządowania w celu zainstalowania monitoringu wizyjnego z oprogramowaniem tj. montaż jednej kamery wraz z oprzyrządowaniem (lokalizacja zgodna z załącznikiem graficznym) na Osiedlu Bocianie Gniazdo

Etap 3. Zakup i montaż niezbędnego oprzyrządowania w celu zainstalowania monitoringu wizyjnego z oprogramowaniem tj.  montaż jednej kamery na wjeździe do osiedla nad jeziorem Szarek – na istniejącym słupie oświetleniowym (lokalizacja zgodna z załącznikiem graficznym).

Etap 4: Zakup i montaż niezbędnego oprzyrządowania w celu zainstalowania monitoringu wizyjnego z oprogramowaniem -  jednej kamery na drodze w starej części wsi Chruściele (lokalizacja zgodna z załącznikiem graficznym).

Przedmiotem zamówienia jest:

-  sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych oraz zgód mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE zgodnie z warunkami dostawcy energii wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

- budowa przyłączy elektroenergetycznych,

- zakup i montaż dwóch słupów oświetleniowych o wys. min. 6m z wysięgnikami oraz oprawami ledowymi o minimalnej mocy oświetleniowej 60 V z łącznie trzema oprawami  na działce gminnej nr 170/88 (etap 1) wraz z niezbędną infrastrukturą (jeden słup z jedną oprawą, drugi słup z dwiema oprawami)

- zakup, dostawę i instalację urządzeń dla systemu monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem oraz uruchomieniem i skonfigurowanie systemu na w/w słupach oraz we wskazanych lokalizacjach zależnie od realizowanego etapu

- oznaczenie terenu monitorowanego tabliczkami metalowymi

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

- udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.

- szkolenie w zakresie wdrożonych technologii oraz instruktaż powdrożeniowy.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU MONITORINGU:

Wszystkie użyte elementy systemu monitoringu wizyjnego tj. kamery, rejestrator, kable, urządzenia aktywne i bierne, mają zostać wykonane w takiej technologii, aby można było rejestrować obraz w rozdzielczości minimum Full HD (1920x1080) i z taką prędkością i rozdzielczością, aby rejestrowany obraz umożliwił przy jego odtwarzaniu na podglądzie monitora, w tym rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych samochodów oraz twarzy osób przy zbliżeniu na ekranie, będących, przechodzących lub przejeżdżających  w polu widzenia kamery, czy to w dzień, czy też w nocy z odległości min 20m. Jeżeli trzeba, to należy przewidzieć doświetlenie w nocy pola kamery podczerwienią, aby uzyskać lepszy obraz lub też zastosować inną metodę, umożliwiającą realizację ww. celu.

Kamery muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem słońca na układ optyczny kamery np. poprzez daszek.

Odległości oraz długości kabli zostały podane w przybliżeniu. Celem dokładnego określenia długości oraz odległości należy dokonać wizji lokalnej w terenie i leży to po stronie Wykonawcy.

1. Etap 1

- słupy oświetleniowe o wysokości 6 m– 2 szt.

- oprawy ledowe o mocy 60V – 3 szt.

- należy doprowadzić przyłącze energetyczne- kablem podziemnym – odległość ok. 200m

- kamery o rozdzielczości min. Full HD  - 3 szt. montowane na słupach

- system podtrzymania zasilania przez okres min. 30 min

- rejestrator z wejściem min. na 8 kamer + złącze VGA lub HDMI, USB x min. 2 szt.

- router z możliwością instalacji karty SIM i przesyłania obrazu i jego zgrywania poprzez internet

- obudowa hermetyczna do rejestratora oraz systemu podtrzymania zasilania. Obudowa musi również być wandaloodporna. Może zostać umieszczona na wykonanej przez Wykonawcę podstawie betonowej lub umieszczona na słupie oświetleniowy, lub też w innym miejscu. Do rejestratora, musi zostać zainstalowana możliwość podłączenia monitora z zasilaniem energetycznym, myszy oraz podłączenia pendrive, czyli należy wyprowadzić niezbędne łącza, aby można było na czas przeglądania obrazu lub jego przegrywania, podłączyć ww. elementy bez konieczności używania drabiny lub innego specjalistycznego sprzętu. Miejsce podłączenia ww. elementów musi być zabezpieczone przed niepowołanym dojściem osób trzecich.

Należy doprowadzić przyłącze energetyczne do obudowy, skąd będzie przyłączane kamery – 3 szt. na słupach, rejestrator, router oraz inne urządzenia aktywne. Między słupami należy położyć kabel podziemny typu skrętka 5 kategorii lub inny o odpowiednich parametrach wymaganych dla kabli wkopanych w ziemię – do przyłączenia kamer do rejestratora.

Sposób podłączenia kamer 3 szt. do rejestratora należy wykonać przewodowo. Realizacja musi być zgodna z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE. Teren monitorowany musi być oznakowany tabliczkami metalowymi.

Rejestrator:

- wyjście video HDMI lub/oraz VGA wysokiej rozdzielczości do 1920x1080

- definiowalny układ kamer na monitorze. Wyświetlanie w podziałach do 8 kamer na monitorze.

- nowoczesny interfejs graficzny, estetyczne ikony; uproszczony dostęp do popularnych funkcji użytkownika np. odtwarzania

- obsługa dwóch strumieni danych z urządzeń IP o różnych parametrach kodowania np.: do zapisu oraz podglądu w sieci lokalnej (wysoka rozdzielczość, jakość i liczba klatek→ mały strumień).

- obsługa podglądu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczości

- powiększenie cyfrowe w podglądzie i odtwarzaniu

-odtwarzanie różne tryby: szybki dostęp do ostatnich minut nagrania pozostawiając tryb na żywo dla pozostałych kanałów. Przejście bezpośrednio z podglądu do odtwarzania wybranego kanału. Zaawansowane wyszukiwanie według czasu, zdarzeń, znaczników itp.

- odtwarzanie – funkcje: jedno i wielokamerowe, w przód, wstecz, zwolnione, przyspieszone- duża prędkość przeglądania nagrań (aż do x 32). Szybki backup nagrań na USB.

- tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału

- konto administratora z pełnym dostępem. Możliwość tworzenia kont użytkowników o oddzielnie definiowalnych uprawnieniach dla pracy lokalnej oraz do dostępu zdalnego.

- definiowanie uprawnień na poziomie kanału

- obudowa, miejsce na 1 dysk SATA, w tym dołączony dysk SATA 4 TB – 1 szt.

- obsługa S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obsługa dysku SATA o pojemności do 4TB. Możliwość określenia przydziału dysku dla poszczególnych kamer, ustalenia limitów pojemności dla zapisu danego kanału.

- szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajętości sieci dla połączeń wychodzących i przychodzących

- własny serwer DDNS ułatwia konfigurację połączenia zdalnego w lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez NEOSTRADĘ itp.)

- protokoły TCP/IP:IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UpnP™

- możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP, w pakiecie zaawansowane programowanie typu CMS:

- możliwość obsługi rejestratorów  przez sieć TCP/IP przez przeglądarki: Firefox, IE, Opera, Chrome oraz na smartfonach z systemem Android.

2. Etap 2

- należy doprowadzić przyłącze energetyczne- kablem podziemnym – odległość ok. 20m

- należy zamontować kamerę o rozdzielczości min. Full HD  - 1 szt. na już istniejącym słupie oświetleniowym wskazanym na planie,

- system podtrzymania zasilania przez okres min. 30 min

- rejestrator z wejściem min. na 4 kamery + złącze VGA lub HDMI, USB x min. 2 szt.

- router z możliwością instalacji karty SIM i przesyłania obrazu i jego zgrywania poprzez internet

- obudowa hermetyczna do rejestratora oraz systemu podtrzymania zasilania. Obudowa musi również być wandaloodporna. Może zostać umieszczona na wykonanej przez Wykonawcę podstawie betonowej lub umieszczona na słupie oświetleniowy, lub też w innym miejscu. Do rejestratora, musi zostać zainstalowana możliwość podłączenia monitora z zasilaniem energetycznym, myszy oraz podłączenia pendrive, czyli należy wyprowadzić niezbędne łącza, aby można było na czas przeglądania obrazu lub jego przegrywania, podłączyć ww. elementy bez konieczności używania drabiny lub innego specjalistycznego sprzętu. Miejsce podłączenia ww. elementów musi być zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Należy doprowadzić przyłącze energetyczne do obudowy, skąd będzie przyłączana kamera na słupie, rejestrator, router oraz inne urządzenia aktywne. Ww. kamera z rejestratorem będzie niezależna od rejestratora z etapu 1.

Rejestrator:

- wyjście video HDMI lub/oraz VGA wysokiej rozdzielczości do 1920x1080

- definiowalny układ kamer na monitorze. Wyświetlanie w podziałach do minimum 4  kamer na monitorze.

- nowoczesny interfejs graficzny, estetyczne ikony; uproszczony dostęp do popularnych funkcji użytkownika np. odtwarzania

- obsługa dwóch strumieni danych z urządzeń IP o różnych parametrach kodowania np.: do zapisu oraz podglądu w sieci lokalnej (wysoka rozdzielczość, jakość i liczba klatek→ mały strumień).

- obsługa podglądu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczości

- powiększenie cyfrowe w podglądzie i odtwarzaniu

-odtwarzanie różne tryby: szybki dostęp do ostatnich minut nagrania pozostawiając tryb na żywo dla pozostałych kanałów. Przejście bezpośrednio z podglądu do odtwarzania wybranego kanału. Zaawansowane wyszukiwanie według czasu, zdarzeń, znaczników itp.

- odtwarzanie – funkcje: jedno i wielokamerowe, w przód, wstecz, zwolnione, przyspieszone- duża prędkość przeglądania nagrań (aż do x 32). Szybki backup nagrań na USB.

- tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału

- konto administratora z pełnym dostępem. Możliwość tworzenia kont użytkowników o oddzielnie definiowalnych uprawnieniach dla pracy lokalnej oraz do dostępu zdalnego.

- definiowanie uprawnień na poziomie kanału

- obudowa, miejsce na 1 dysk SATA, w tym dołączony dysk SATA 4 TB – 1 szt.

- obsługa S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obsługa dysku SATA o pojemności do 4TB. Możliwość określenia przydziału dysku dla poszczególnych kamer, ustalenia limitów pojemności dla zapisu danego kanału.

- szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajętości sieci dla połączeń wychodzących i przychodzących

- własny serwer DDNS ułatwia konfigurację połączenia zdalnego w lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez NEOSTRADĘ itp.)

- protokoły TCP/IP:IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UpnP™

- możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP, w pakiecie zaawansowane programowanie typu CMS:

- możliwość obsługi rejestratorów  przez sieć TCP/IP przez przeglądarki: Firefox, IE, Opera, Chrome oraz na smartfonach z systemem Android.

3. Etap 3

- należy doprowadzić przyłącze energetyczne kablem podziemnym – odległość ok. 230m, chyba że istnieje możliwość wykonania przyłącza do instalacji energetycznej, która jest wykonana przy słupie oświetleniowym i w której całą dobę istnieje zasilanie

- należy zamontować kamerę o rozdzielczości min. Full HD  - 1 szt. na już istniejącym słupie oświetleniowym wskazanym na planie,

- należy dociągnąć łącze podziemne (kabel światłowodowy) do rejestratora zamontowanego w etapie 1 – odległość ok. 450 m.

4. Etap 4

- należy doprowadzić przyłącze energetyczne kablem podziemnym , chyba że istnieje możliwość wykonania przyłącza do instalacji energetycznej, która jest wykonana przy słupie oświetleniowym i w której całą dobę istnieje zasilanie

- należy zamontować kamerę o rozdzielczości min. Full HD  - 1 szt. na już istniejącym słupie oświetleniowym wskazanym na planie,

- należy dociągnąć łącze podziemne (kabel światłowodowy) do rejestratora zamontowanego w etapie 1 – odległość ok. 700 m.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ

a) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe

b) W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być

dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być

przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

c) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki

sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu / typu / wersji jak i producenta

oraz identyfikacja daty produkcji.

d) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach

fabrycznych.

e) Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne

dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

f) Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana

najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla

określonego modelu i licencji.

g) Wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcje oprogramowania muszą być

dostępne w momencie dostawy - instalacja odpowiednich kluczy aktywacyjnych (jeśli

jest to niezbędne dla uzyskania wymaganej funkcjonalności) leży po stronie Wykonawcy.

h) Dostarczony asortyment będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych

producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności

realizację uprawnień gwarancyjnych.

i) Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego asortymentu nie może naruszać

majątkowych praw autorskich osób trzecich.

j) Dla każdego dostarczonego urządzenia musi być załączone oświadczenie

przedstawiciela producenta potwierdzającego objęcie urządzenia pakietem

serwisowym, spełniającym wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisów.

k) Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE albo spełniać normy

równoważne.

l) Wszystkie urządzenia muszą współpracować z istniejącą siecią energetyczną.

Montaż kamer i słupów oświetleniowych:

• dla wszystkich nowych lokalizacji zaprojektować niezbędne konstrukcje montażowe,

uwzględniające miejscowe warunki i możliwości (budynki, słupy oświetleniowe inne

obiekty);

• wykonanie instalacji uziemiającej lub innej, zgodny z aktualnymi przepisami system

zapewnienia ochrony od porażeń i ochrony przepięciowej;

• konstrukcja i montaż ma zapewniać wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej;

• solidny montaż i konstrukcja nośna kamery spełniająca wymogi bezpieczeństwa osób

postronnych oraz zapewniająca stabilny obraz z kamery;

• konstrukcja musi posiadać zabezpieczenie przed korozją

• wysokość montażu kamer ma uniemożliwiać swobodny dostęp do nich osobom

niepowołanym;

• konstrukcja, sposób montażu kamer oraz doprowadzenia przewodów nie mogą zagrażać

porażeniem elektrycznością osób znajdujących się w pobliżu;

• ustawienie fundamentów betonowych

• ustawienie nowych słupów oświetleniowych metalowego

• ułożenie wymaganych przewodów

• montaż wysięgników

• montaż opraw oświetleniowych

▪ wykonanie musi być zgodne z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.

▪ montaż oznakowania terenu monitorowanego- tabliczki metalowe

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI I WYMAGANIA FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE

- Celem uwzględnienia wszystkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej i uzgodnienia lokalizacji instalacji kamer z Zamawiającym.

- Wymagana jest ciągła, automatyczna rejestracja obrazów ze wszystkich kamer.

- Wymagana jest możliwość zalogowania się nazwą i hasłem administratora systemu co ma umożliwiać konfigurację systemu.

- Wymagane jest poprawne działanie systemu oświetlenie i monitoringu przy oświetleniu dziennym jak również istniejącym nocnym,

- Wymagana jest transmisja radiowa (w przypadku jej zastosowania) całkowicie cyfrowo przetworzonych sygnałów (wizji, sterowań, sygnałów dodatkowych);

- Wymagana jest archiwizacja nagrań w rejestratorze;

- Wymagane jest podtrzymanie zasilania rejestratora wraz urządzeniami i kamerami co najmniej  30 min.;

- Na słupach z zamontowanymi rejestratorami powinien być zamontowany punkt dostępowy.

- Należy zachować ujednoliconą kolorystykę słupów.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie terenu monitorowanego metalowymi tabliczkami informacyjnymi o wejściu w strefę monitoringu wizyjnego.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej :

-w ramach tego zakresu Wykonawca wykona kompletną dokumentację techniczną, w tym projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami oraz  decyzjami administracyjnymi mającymi na celu wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym zgłoszenie budowlane lub pozwolenie na budowę) oraz poniesienie opłat w tym zakresie. Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

2.  Wykonawstwo – realizacja robót budowlanych: w ramach tego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonanej w etapie projektowym zamówienia. Wykorzysta urządzania i materiały zgodne z normami. Wykonanie będzie zgodne z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.  Roboty budowlane polegać będą, zależnie od realizowanych etapów, między innymi na:

- tyczeniu geodezyjnym zaprojektowanego oświetlenia tj. słupów i linii zasilających.

- roboty ziemne i geodezyjne

- montaż 2 nowych słupów elektroenergetycznych z wysięgnikami

- podłączenie zasilania do zamontowanych słupów oświetleniowych,

- zainstalowaniu nowych przewodów oświetlenia ulicznego,

- zainstalowaniu 3 nowych opraw oświetleniowych LED,

- zainstalowanie kamer wraz z oprzyrządowaniem na wskazanych słupach oświetleniowych.

- zamontowanie szafek wraz z oprzyrządowaniem oraz rejestratorów na wskazanych słupach lub w innym miejscu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- oznakowanie terenu monitorowanego tabliczkami metalowymi

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.

▪ * ilość kamer długość nowych przewodów oświetlenia ulicznego zależne jest od ilości zrealizowanych etapów zadania

• odtworzenie zastanego stanu terenu lub odtworzenia do stanu nie gorszego niż zastany

• wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu zamontowanych urządzeń oraz przeszkolenie użytkowników monitoringu.

• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji.

• zakończenie prac i przekazanie wykonanych obiektów, instalacji i terenu Zamawiającemu,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta musi obejmować

całość zamówienia.