Załącznik nr 7 do SIWZ

# PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury sportowej w Woszczelach – Orlik lekkoatletyczny -

Zamawiający:

Gmina Ełk

ul. T. Kościuszki 28A

19-300 Ełk

Kod i nazwa zamówienia

45232121 - 6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

Sporządził:

Sebastian Pyzalski

Spis zawartości:

Część opisowa

Część informacyjna

Kwiecień 2018

# CZĘŚĆ OPISOWA

# SŁOWNIK, DEFINICJE:

W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

- Zamawiający – Gmina Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk

- Wykonawca – oznacza osobę fizyczną , osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy prawa – oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, uchwały, zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę publiczną.

- Normy – oznaczają normy przywołane w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

- PFU – skrót oznacza niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy.

- STWiOR – Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót.

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie automatycznego systemu nawadniania boiska trawiastego wykonanego w ramach inwestycji pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach (Budowa orlika lekkoatletycznego)”.

Podstawą wykonania ww. robót powinna być dokumentacja projektowa, którą Wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmować:

- projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  2012 r. poz. 462 z poźn. zm.)

- projekty wykonawcze wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT

Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej na płycie głównej

  - wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podłączenia się do wodociągu od ZUG Ełk.

  - montaż wynurzanych zraszaczy rotacyjnych.

  - montaż zasilania w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie wykonane jako sieć otwarta składająca się z rurociągu zasilającego wykonanego z rury polietylenowej PE  63 – PN 10 ułożonego wzdłuż linii bocznej boiska jako zasilanie poszczególnych sekcji nawadniających wykonanych rur polietylenowych PE  63 – 50 PN 10 układanych na głębokości około 40 – 60 cm poniżej powierzchni terenu. Zaopatrzona w zawór spustowy zamontowany na końcu rurociągu zasilającego umożliwiający odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Wzdłuż rurociągu zasilającego prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.

  - sterownik modularny

  - wybudowanie studzienki na licznik pomiarowy wody i stanowisko  na pompę wraz z jej zasileniem energetycznym

  - zakup i dostawa sprężarki umożliwiającej przedmuchanie systemu.

### 1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

1.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

      - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. z 2016 poz.290 z późniejszymi zmianami).

      - Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. z 2016 poz.1440 z późn. zm.)

      - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129)

      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2016 r.poz. 1570)

1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji.

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się:

- koncepcje programowo - przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja winna zawierać rysunki wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym planowanych robót budowlanych umożliwiających weryfikacje pod kątem zgodności z PFU i SIWZ,

- projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi umożliwiający uzyskanie zezwolenia na realizację robót zg. z wymogami Prawa budowlanego

Wykonawca na każdym etapie na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym w formie pisemnych notatek proponowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego                   i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego.

I tak:

- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji,,

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów wykonawczych.

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 1 egz. poszczególnych opracowań a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach:

- koncepcję programowo-przestrzenną - 2 egz.

- projekt budowlany - 5 egz.

- inne opracowania - 2 egz.

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż określono w PFU. Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie.

1.2.3. Inne uwarunkowania

      - Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają:

- z zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów,

- dokumentacji geotechnicznych,

- map sytuacyjno-wysokościowych,

- map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających,

- istniejącego uzbrojenia terenu,

      - Uwarunkowania pozostałe.

- Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren.

- Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej,

- Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji.

- Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić                     z gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca.

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego wykorzystania Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów.

- Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje.

- Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiającego.

- Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.

      - Uwarunkowania wykonania dokumentacji.

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. 2012 poz. 647),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1232),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ((Dz.U.  2012 r. poz. 462 z poźn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

- ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r. – o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012. poz. 145 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2010  Nr 193, poz. 1287).

      - Uwarunkowania terminowe.

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo budowlane, określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

    - Stan projektowany

- wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej boiska,

### 1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Nawadnianie automatyczne

Zraszacz wynurzalny z zaworem stopowym częścią wynurzalną ze stali nierdzewnej i przykrywą z trawy.

Parametry zraszaczy.

Zraszacze sektorowe z kątem pracy 50 – 3300 montowane poza linią autową boiska oraz zraszacze pełnozakresowe montowane w boisku winne posiadać następujące parametry pracy:

- promień zraszania min. 17 ,  max. 25 m,

- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed
   kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wysokość wynurzenia: do 13 cm,

- średnica elementu wynurzalnego: do 5,00 cm,

-  nastawianie sektora nawadniania

- nastawne przełączniki umożliwiające ustawienie lewej i prawej pozycji zraszacza bez konieczności obracania obudowy lub utraty połączenia z rurą.

- zawór stopowy typu SAM zapobiegający wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy.

- przekładnia smarowana wodą.

- zawory elektromagnetyczne

- łączniki zraszacza

- hermetyczne łączniki kablowe

- dysze umożliwiające optymalne, jednolite i równomierne  nawadniania w dalszej, średniej i bliższej odległości od zraszacza,

- wymiana dysz bez użycia specjalnych narzędzi.

- samonastawny regulator turbiny pozwalający na wymianę dysz bez dodatkowych ustawień.

Dodatkowo należy wybudować studzienkę na licznik pomiarowy wody i stanowisko  na pompę wraz z jej zasileniem energetycznym oraz zakupić sprężarkę umożliwiającą przedmuchanie systemu.

Wszystkie elementy systemu nawadniającego muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną uprawniającą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO.

Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.

Sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewkę pierwszego zaworu elektromagnetycznego – zraszacza, powodując jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie się elementów ruchomych zraszacza oraz uruchomienie części jego obrotowych. Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego – zraszacza, sterownik automatycznie przekaże impuls elektryczny (24 V) na cewkę drugiego zaworu elektromagnetycznego – zraszacza itd., aż do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakończeniu pracy poszczególnych zraszaczy urządzenia te powrócą do swojej macierzystej postaci. Rozwiązanie to umożliwiać będzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku. W przypadku wystąpienia opadu naturalnego wyłącznik deszczowy stosownie do obfitości deszczu wstrzyma proces nawadniania.

ZASADY SERWISOWE.

System nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego też głębokość posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 40 – 50 cm.

Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w miesiącu październiku, Użytkownik odwodni całą sieć rurociągów podziemnych  przygotowując ją do okresu zimowego. W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę do zaworu spustowego i przedmuchać sprężonym powietrzem całą sieć podziemną opróżniając ją z wody poprzez dysze poszczególnych urządzeń nawadniających, zgodnie z zasadą zraszacz po zraszaczu.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania elektrycznego sterownika 
i pompy oraz jej odwodnienie.

## WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### WYMAGANIA OGÓLNE

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- Wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z PFU wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonalno – użytkowym robót budowlanych,

- wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego,

- wykonać roboty budowlane zgodnie z wymaganiami podanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

- uzyskać decyzję administracyjne o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskać zaświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane.

### WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

- Wejście Wykonawcy z robotami może nastąpić po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego potwierdzonym protokołem przekazania terenu budowy.

- Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w stanie przejezdności drogi dojazdowej do budynku administracyjnego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stornie Wykonawcy.

- Zaplecze terenu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP.

### WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WYKONANIA AUTOMATYCZNEJ INSTALACJI NAWADNIAJACEJ NA PŁYCIE GŁÓWNEJ

Wykonanie wykopów

Metoda wykonania robót ziemnych powinna być tak dobrana pod kątem posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy te powinny być wykonane w takim zakresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych prac budowlanych. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Podstawową czynnością jest wycięcie darni na szerokość wykopu i ułożenie jej wzdłuż rowu na folii budowlano – ochronnej zabezpieczając należytą wilgotność układu korzennego. W przypadku natrafienia w trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inspektora, a roboty przerwać w obszarze znalezisk do dalszej decyzji.. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 0,7 m wąsko przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej instalacji nawadniającej wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producentów sprzętu nawadniającego. Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości o/c. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rur. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Osypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiały użyte do wykonania osypki powinny spełniać te same warunki, co materiały do wykonania podłoża. Osypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstw, co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałe części zasypki wykopów nad osypką należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienia.

Układanie rurociągów

Przewody z rur PE należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do +30 stopni C. Układanie z rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu, zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z technologia montażu systemów automatycznego nawadniania.  Po ułożeniu należy wykonać próby szczelności rurociągów.

Montaż urządzeń specjalistycznych.

Montaż urządzeń specjalistycznych i innych (zraszacze pompa, filtr, studzienki itp.) należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych montażowych oraz technologia zalecaną przez producentów urządzeń. Montaż wynurzanych rotacyjnych  w ilości zapewniających nawodnienie nawierzchni trawiastej wewnątrz pola okalanego przez bieżnię (boisko i poza  nim ) wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed kontuzjami. Wszystkie zraszacze powinny spełnić wymagania podane w punkcie 1.4 Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z podziemnego pierścienia wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PE  63 – PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu, wyposażony dodatkowo w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego. Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie sterownik modularny zasilany napięciem 230/ 24 V zamontowany w budynku administracyjnym , do którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu. Dodatkowo należy wybudować studzienkę na licznik pomiarowy wody i stanowisko  na pompę wraz z jej zasileniem energetycznym oraz zakupić sprężarkę umożliwiającą przedmuchanie systemu. Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie wodociąg wiejski.

- Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia systemu automatycznego nawodnienia wraz z przeszkoleniem osoby odpowiedzialnej za konserwację murawy.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu powykonawczą dokumentację techniczną systemu nawadniania boiska oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1 Zamawiający posiada Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na renowację nawierzchni dwóch boisk, bez systemu wykonania sieci podziemnej systemu nawodnienia i montaż zraszaczy.