Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.18.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem tj. pługiem odśnieżającym, równiarką drogową oraz przyczepą (rok produkcji: ciągnika oraz osprzętu - fabrycznie nowy z 2016 roku), spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych:

I.	Ciągnik rolniczy o parametrach technicznych i użytkowych:

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 4000 cm3 i mocy min. 110 KM,

- napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie,

- skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM 
i rewersem elektrohydraulicznym,

- min. ilość przełożeń skrzyni biegów 20 x 20,

- WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 4200 kg, sterowany elektrohydraulicznie,

- WOM przedni,

- TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania,

- tylny TUZ -II,

- ilość wyjść hydrauliki- min. 6 gniazd,

- przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika,

- hydraulika sterowana mechanicznie,

- zbiornik paliwa min. 125 l,

- pompa hydrauliczna o wydajności min. 50 l/min.,

- opony rozmiar: tył min. 540/65 R34, przód min.480/65 R24,

- instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy dwuobwodowa,

- zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych,

- kabina z klimatyzacją,

- fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa, na zawieszeniu pneumatycznym,

- radio,

- żółta lampa ostrzegawcza (kogut) szt. 2,

- lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę 
w nocy,

- obciążenie przednie 260 kg,

- ciągnik rolniczy musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)

II.	Osprzęt do ciągnika o poniższych parametrach technicznych 
i użytkowych:

1)	pług odśnieżny:

- zawieszenie na przedni TUZ,

- min. szerokość robocza 270 cm,

- sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika,

- płoza ślizgowa,

- gumowa listwa zgarniająca,

- hydrauliczny skręt w prawo i w lewo min. 27 stopni,

- wysokość odkładnicy min. 80 cm,

- masa min. 550 kg,

- wyposażony w światła obrysowe.

Pług odśnieżny zawieszany na TUZ przedni ma współpracować z ciągnikiem.

2)	równiarka drogowa:

- masa min. 930 kg,

- szerokość lemiesza min. 2400 m,

- ciśnienie nominalne min. 18,5 Mpa,

- kąt obrotu lemiesza w płaszczyźnie pionowej min. 30 stopni,

- kąt skrętu lemiesza w płaszczyźnie poziomej min. 45 stopni,

- kąt skrętu ramy w płaszczyźnie poziomej min. 30 stopni

3)	przyczepa:

- dopuszczalna masa całkowita min. 16 000 kg,

- ładowność min. 12 000 kg,

- pojemność ładunkowa min. 15 m3,

- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz min. 4500 mm,

- wymiary zewnętrzne min. 6500/2500/2700 (mm),

- wysokość ścian skrzyni min. 550mm+800 mm.,

- grubość blachy podłogi min. 5mm,

- grubość blachy ściany min. 2,5 mm,

- zawieszenie resory paraboliczne,

- ogumienie 385/65 R22,5 RE,

- system wywrotu trójstronny,

- wzmocniona płyta,

- ściany z wysokiej jakości mocnych profili PF min. 600 mm z obrzeżem min. 60 mm,

- konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do przewozu materiałów sypkim m.in. żwiru i piasku,

- instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania,

- postojowy hamulec ręczny z korbą,

- tylne wyjście hydrauliki hamulców do drugiej przyczepy,

- instalacja wywrotu z zaworem odcinającym,

- siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym,

- tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem,

- plandeka rolowana zabezpieczająca z odkładaną rurą centralną,

- konstrukcja skrzyni ładunkowej z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości,

- dwa kliny do kół zamocowane w ocynkowanych uchwytach,

- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej,

- błotniki kół tylnych.

III.	Wymagania dodatkowe:

- ciągnik wraz z osprzętem musi być gotowy do natychmiastowej pracy,

- ciągnik oraz osprzęt muszą posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego (książki obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim),

- przeglądy gwarancyjne bezpłatne w okresie trwania gwarancji,

- wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- drobne naprawy gwarancyjne wykonawca zobowiązany będzie wykonać 
w miejscu eksploatacji zakupionego ciągnika wraz z osprzętem w miejscu postoju na terenie Gminy Ełk lub Miasta Ełk. W przypadku naprawy wymagających transportu zakupionego sprzętu tj. ciągnika wraz z osprzętem do miejsca naprawy, koszt transportu pokrywa wykonawca. Zamawiający nie pokrywa kosztów naprawy 
w okresie objętym gwarancją,

- wykonawca zapewni zamawiającemu odpłatnie niezbędne części zamienne do dostarczonego ciągnika wraz z osprzętem zarówno w okresie gwarancji ( jeżeli gwarancja tej części nie obejmuje) oraz po jej zakończeniu,

- na potwierdzenie ww. danych technicznych wykonawca w formularzu oferty wskaże parametry - opis techniczny ciągnika rolniczego oraz osprzętu. Użyte 
w opisie technicznym nazwy, typy, produktu mogą być zastąpione równoważnymi.

IV.	Wykonawca powinien zapewnić:

- gwarancję minimum 24 miesiące od daty dostarczenia maszyn,

- uruchomienie sprzętu w zakresie obsługi i użytkowania w miejscu dostawy 
tj. ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk,

- szkolenie 2 operatów odbędzie się na drodze gminnej oddalonej nie więcej niż 25 km od siedziby zamawiającego,

- ważne świadectwa homologacji umożliwiające rejestrację oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania,

- wykonawca do protokołu odbioru kopię świadectwa homologacji lub zaświadczenie zgodności WE, atesty, certyfikaty,

- dokument określający warunki serwisowania i gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego,

- wykaz punktów serwisowych,

- katalog części zamiennych,

- przedmiot zamówienia zostanie odebrany w siedzibie zamawiającego,

- ciągnik musi posiadać pełen zbiornik paliwa oraz uzupełnione płyny eksploatacyjne,

- odbiór przedmiotu zamówienia stwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym,

- każde z urządzeń powinno posiadać książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi 
w języku polskim wraz z instrukcjami BHP,

- wykonawca powinien dostarczyć na własny ciągnik rolniczy z osprzętem do siedziby zamawiającego tj. do Urzędu Gminy w Ełku ,ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk. Przy dostawie ciągnika należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce  gwarancyjnej pojazdu, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez zamawiającego,

- w dniu odbioru ciągnika rolniczego wraz z osprzętem zostanie sporządzony protokół odbioru. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny w odległości maksymalnej 100 kilometrów od siedziby zamawiającego. Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych - do 24 godzin. W przypadku konieczności transportu ciągnika do siedziby serwisu, wykonawca poniesie jego koszt,

- ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu leży po stronie wykonawcy.