Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.16.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminy  Ełk o minimalnych parametrach podanych poniżej.

2. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca musi wyraźnie wskazać w ofercie rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich informacji. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Minimalne dane techniczne koparko-ładowarki:

- rok produkcji – 2016,

- posiadająca deklarację zgodności lub certyfikat CE,

- silnik wysokoprężny o mocy nie mniej niż 100 KM o pojemności min. 4 litry, spełniający normy emisji spalin Tier 4 final,

- masa maszyny nie mniej niż 9 000 kg,

- napęd na obie osie (4x4) z możliwością przełączenia,

- felgi kół przystosowane do opon standardowych klasy premium, ogólnie dostępnych, nie mniej niż rozmiar 28 cali na obu osiach,

- obie osie skrętne, tryb tzw. ”psi chód”,

- blokada układu różnicowego 100%, uruchamiana pod obciążeniem,

- most przedni wahliwy,

- wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego,

- automatyczna skrzynia biegów z możliwości wyboru ręcznego przełożeń,

- układ elektryczny 12V z zabezpieczeniem przed wilgocią i negatywnym działaniem drgań,

- system samopoziomowania łyżki ładowarkowej,

- układ stabilizacji łyżki ładowarki,

- układ koparki wyposażony w przesuw boczny wysięgnika koparkowego,

- układ hydrauliczny kompensujący drgania układu koparkowego w czasie jazdy,

- alternator o mocy co najmniej 110 amper,

- dwa niezależne układy hamulcowe - hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu,

- system hydrauliczny z możliwością dostosowania wydajności układu do bieżącego zapotrzebowania i ciśnieniu w układzie co najmniej 250 bar, wyposażony 
w wielotłoczkową pompę o zmiennej fazie pozwalającą na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej,

- wydajność pompy hydraulicznej min 160 l/min,

- ciśnienie w układzie hydraulicznym nie mniej niż 250 bar,

- stabilizatory tylne, niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu,

- ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym),

- głębokość kopania nie mniej niż 5,60 m,

- wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki nie mniej niż 3,5 m.

Akcesoria:

- łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna umożliwiająca ładowanie, spychanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie i wyrównywanie o pojemności nie mniej niż 1,15 m3 z zębami oraz widłami do palet,

- łyżka kopiąca o szerokości nie mniej niż 600 mm, łyżka do skarpowania 
o szerokości nie mniej niż 1500 mm, zrywak do wyrywania karczy,

- pług do odśnieżania o szer. 3200 mm, sterowany hydraulicznie, 6 pozycyjny 
z wymiennymi listwami gumowymi u dołu, montowany na szybkozłącze,

- szybkozłącze mechaniczne na ramieniu kopiącym,

- kąt obrotu łyżki nie mniej niż 201 stopni,

- sterowanie koparki za pomocą dźwigni,

- skrzynia biegów, silnik, układ hydrauliczny od jednego producenta,

- przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych,

- obrotowy fotel operatora, amortyzowany pneumatycznie, z automatyczną kompensacją ciężaru i z pasami bezpieczeństwa,

- drzwi kabiny po obu stronach,

- izolacja dźwiękochłonna kabiny,

- ogrzewanie i wentylacja kabiny,

- fabryczny główny wyłącznik prądowy,

- kabina operatorska spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS,

- układ wydechowy z tłumikiem końcowym umiejscowiony poza polem widzenia operatora z boku kabiny,

- wyposażenie: skrzynka narzędziowa; immobiliser; gaśnica; smarownica; trójkąt ostrzegawczy; ostrzegawcza lampa błyskowa o barwie pomarańczowej,

- katalog części zamiennych na płycie CD-ROM, instrukcja obsługi w języku polskim,

- gwarancja na cały pojazd bez ograniczeń i wyłączeń - nie krócej niż 12 miesięcy bez limitu godzin pracy pojazdu. Wykonawca w okresie gwarancji o której mowa 
w ust. 1 zapewni na własny koszt: obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne m. in. olej silnikowy, olej hydrauliczny, komplet filtrów, smary, płyn do układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy).

- szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,

- wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby zamawiającego przy ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk, na podstawie warunków zawartych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- termin płatności - 30 dni od daty odbioru urządzenia,

- wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzenia na terenie Polski co powinien poświadczyć odpowiednim dokumentem,

- wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego (warsztat naprawczy w promieniu do 100 km) oraz serwisu mobilnego zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłużej niż 48h od dnia zgłoszenia usterki,

- czas dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.