Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.14.2016

………………………………………………

(pieczątka wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania dotyczącego wykonania utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz chodników na terenie Gminy Ełk w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ełk oraz Funduszu Sołeckiego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na nw. zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny

Zadanie 2 - Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo

Zadanie 3 - Budowa chodnika w miejscowości Białojany, gmina Ełk

Zadanie 4 - Budowa chodnika od drogi 667 w miejscowości Bajtkowo w kierunku miejscowości Śniepie

Zadanie 5 - Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Barany w kierunku do szpitala

Zadanie 6 - Budowa chodnika w miejscowości Białojany, gmina Ełk

Zadanie 7 - Podniesienie i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej we wsi Zdunki

Zadanie 8 - Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40

Zadanie 9 - Ułożenie kostki brukowej pod wiatą w Buczkach na dz. nr 125

Zadanie 10 - Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w Chełchach, dz. nr 25 i 42

Zadanie 11 - Utwardzenie terenu kostką brukową na przystankach w Kałęczynach

Zadanie 12 - Wykonanie nawierzchni kostką brukową - plac do gry w koszykówkę 
w Krokociach

Zadanie 13 - Wykonanie chodnika z kostki chodnikowej w Mrozach Wielkich

Zadanie 14 - Zakup i położenie kostki brukowej pod wiatą i przy koszu do koszykówki 
w Płocicznie

Zadanie 15 - Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopce

Zadanie 16 - Wykonanie remontu chodnika przy blokach w m. Regielnica

Zadanie 17 - Wykonanie chodnika z kostki brukowej w Rymkach

Zadanie 18 - Wyłożenie chodnika z kostki brukowej w Suczkach

Zadanie 19 - Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Woszczelach

Zadanie 20 - Remont chodnika w Nowej Wsi Ełckiej. Wymiana kostki i krawężników na ul. Lipowej

Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań:

Zadanie 1

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonaną przez Pracownię Projektową „DROGOWNICTWO” Paweł Lutow.

W zakres prac wchodzi również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 7, 8 i 9 do SIWZ.

Zadanie 2

Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach jednego miejsca 2,5m/5,0m. Parking o ługości 25,0 m i szerokości 5,0 m. Parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm., na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm., oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Od strony jezdni zjazd ograniczony krawężnikiem najazdowym o wymiarach 
15 x 22 cm, a z pozostałych stron krawężnikiem o wymiarach 15 x 30 cm., na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm., i ławie betonowej z oporem z betonu B10.

W zakres prac wchodzi również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 3

Budowa chodnika w miejscowości Białojany, gmina Ełk

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym (na odcinku pomiędzy km 0+040 
a km 0+300) i specyfikacją techniczną wykonaną przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 11, 12, 13 do SIWZ.

Zadanie 4

Budowa chodnika od drogi 667 w miejscowości Bajtkowo w kierunku miejscowości Śniepie

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie 45 mb chodnika o szerokości 1,5 m.  Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie 
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 5

Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Barany w kierunku do szpitala

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Budowa 70 mb chodnika o szerokości 1,50 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej 
gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm oraz obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.. Wykonanie 2 ścieków podchodnikowych o szerokości 0,6 m i długości 2 m z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10 cm i zaprawie cementowo- piaskowej 1:2 grubości 5 cm.

Całość przedmiotu zamówienia wykonać  zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (na odcinku pomiędzy km 0+600, a km 0+700). Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 i 14 do SIWZ.

Zadanie 6

Budowa chodnika we wsi Białojany

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym (na odcinku pomiędzy km 000+0, 
a km 0+040) i specyfikacją techniczną wykonaną przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat.  Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 11, 12, 13 do SIWZ.

Zadanie 7

Podniesienie i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej we wsi Zdunki

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie utwardzenia o powierzchni 16 m² pod istniejącą wiatą przystankową z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Utwardzenia ograniczone z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.
W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie skarpy wokół wiaty o powierzchni 8 m² ekologicznymi  płytami ażurowymi 40 x 60 x 8 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 8

Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Budowa 78 mb chodnika o szerokości 1,0 m w miejscowości Borki. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Budowa zjazdu o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocze zjazdu rozchodzące się pod kątem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazd na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obramowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm. Odpływ wody poprzez ściek podchodnikowy wykonany z prefabrykatów o szerokości 60 cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2 grubości 5 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 9

Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm o pow. 20 m² pod wiatą w Buczkach na 
dz. nr 125.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Ułożenie 20 m² kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 10

Utwardzenie drogi gminnej w Chełchach, dz. nr 25 i 42, kostką brukową gr. 8 cm                        W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Przebudowa drogi gminnej położonej  na działkach nr 25 oraz 42 w m. Chełchy na długości 30 mb i szerokości 5,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie oraz warstwie odciągającej z piasku gr. 15 cm. Droga ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. 
Od strony jezdni asfaltowej, na szerokości istniejącego chodnika oraz od wschodniej strony poprzez krawężnik najazdowy o wymiarach 15 x 22 cm. W ramach prac wchodzi rozebranie istniejącego chodnika szerokości 1,5 m i długości 5m. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 11

Utwardzenie kostką brukową  terenu na przystankach w Kałęczynach

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie utwardzenia pod dwiema istniejącymi wiatami przystankowymi z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Utwardzenia ograniczone z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 12

Wykonanie nawierzchni kostką brukową- plac do gry w koszykówkę 
w Krokociach

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie placu o powierzchni 50 m² poprzez ułożenie na nim kostki brukowej betonowej bez fazy o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 13

Wykonanie chodnika z kostki chodnikowej w Mrozach Wielkich

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie 50 mb chodnika o szerokości 1,0 m przy istniejącym krawężniku betonowym. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. W zakres prac wchodzi również wykonanie 1,5 krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 14

Zakup i położenie kostki brukowej pod wiatą i przy koszu do koszykówki w Płocicznie.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Ułożenie 29 m² kostki brukowej betonowej pod wiatą o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. Dodatkowo wykonanie placu do koszykówki
 o powierzchni 3 x 3 m z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony
 z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 15

Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopce

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Zabezpieczenie 70 m² skarpy poprzez ułożenie na niej ażurowych płyt ekologicznych 
o wymiarach 60 x 40 x 8 cm. W zakres prac wchodzi wyrównanie podłoża oraz ewentualne zabicie szpilek mocujących. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 16

Wykonanie remontu chodnika przy blokach w m. Regielnica

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Demontaż istniejącego chodnika i wykonanie w jego miejscu 200 m² nowego chodnika
 z kostki betonowej grubości 6 cm z obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. Chodnik wykonać na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm oraz podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 5 cm.  W zakres prac wchodzi regulacja wysokości 3 studzienek do rzędnych wysokości chodnika. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 17

Wykonanie chodnika z kostki brukowej w Rymkach

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Budowa 75 mb chodnika o szerokości 1,2 m na działkach nr 51 oraz 54 położonych 
w Rymkach. Chodnik  z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 
15 x 30 cm. Budowa zjazdu o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocze zjazdu rozchodzące się pod kątem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazd na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obramowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 
o wymiarach 15 x 22 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 18

Wyłożenie chodnika z kostki brukowej w Suczkach

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Budowa chodnika o długości 73 mb i szerokości 1,0 m na działce nr 13 w miejscowości Suczki.Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 
15 x 30 cm. Wykonanie zjazdu o szerokości 4 m z kostki grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Od strony jezdni zjazd ograniczony krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm, a od drugiej strony obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm. W zakres robót wchodzi podcięcie konarów drzew 
i krzewów na długości budowanego chodnika. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 19

Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Woszczelach

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Budowa 90 mb chodnika o szerokości 1,5 m na działce nr 281 w Woszczelach. Chodnik  z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Wykonanie 2 zjazdów o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocza zjazdów rozchodzące się pod kątem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazdy na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obudowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm. 
W zakres robót wchodzi rozebranie istniejącego krawężnika kamiennego 
i przewiezienie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zadanie 20

Remont chodnika w Nowej Wsi Ełckiej. Wymiana kostki i krawężników na ul. Lipowej

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Demontaż istniejącego chodnika o szerokości 150 cm na odcinku 125 mb oraz wykonanie w jego miejscu nowego chodnika wraz z budową zjazdów. Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm oraz obrzeżem betonowym 
6 x 20 cm. Budowa 4 zjazdów o szerokości 5,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Zjazdy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie 
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazdy obramowane z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm, a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm. W zakres prac wchodzi usunięcie 3 drzew na długości budowanego chodnika oraz przewiezienie ich we wskazane miejsce w promieniu 2 km od terenu budowy. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

…………………………..., data……………………………………..……………………………

miejscowość		                     pieczęć  podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych)

do reprezentowania wykonawcy