Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.30.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA

dotyczący postępowania pn. „Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz  chodników na terenie Gminy Ełk”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Część 1 - Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej 
w miejscowości Nowa Wieś Ełcka.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie 104 mb chodnika o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie 
z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, a z drugiej obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm. W zakres prac wchodzi również wykonanie zatoki parkingowej o powierzchni 193 m² oraz zjazdu o powierzchni 70 m². Zatoka oraz zjazd wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Zatoka parkingowa 
o wymiarach 38,6 m x 5 m z miejscami parkingowymi wydzielonymi kostką grafitową, obramowana z trzech stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22 cm. Zjazd ograniczony obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm. Krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu (okno ABCD narysowane linią koloru czerwonego) w zakresie budowy chodnika, zatoki parkingowej oraz zjazdu.

Projekt zagospodarowania terenu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Część 2 - Modernizacja mostu na ul. 3-go Maja w miejscowości Straduny oraz przebudowa odcinka na ul. 3-go Maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Część 3 - Budowa chodnika w miejscowości Przykopka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

Część 4 - Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykopka.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Zabezpieczenie 40 m² skarpy poprzez ułożenie na niej ażurowych płyt ekologicznych o wymiarach 60 x 40 x 8 cm. W zakres prac wchodzi wyrównanie podłoża oraz zabicie szpilek mocujących.

.