Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.19.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA

dotyczący postępowania pn. „Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz chodników na terenie Gminy Ełk w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ełk oraz Funduszu Sołeckiego na 2017 rok”

1. Przedmiot zamówienia

Część 1

Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyny o długości 350 m.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonaną przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat.

W zakres prac wchodzi również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Część 2

Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chełchy.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonaną przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat.

W zakres prac wchodzi również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Część 3

Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40.

Zakres prac w Części 3 został podzielony na nw. etapy.

Etap 1 - Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym (na odcinku pomiędzy km 0+000 a km 0+015) i specyfikacją techniczną wykonaną przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat.

Etap 2 - Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym (na odcinku pomiędzy km 0+015 a km 0+067) i specyfikacją techniczną wykonaną przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat.

Po zakończeniu każdego z etapów zostanie podpisany odrębny protokół odbioru końcowego. Zamawiający wymaga aby dla każdego etapu wykonawca wystawił oddzielne faktury.

Część 4

Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykopka.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Zabezpieczenie 70 m² skarpy poprzez ułożenie na niej ażurowych płyt ekologicznych o wymiarach 60 x 40 x 8 cm. W zakres prac wchodzi wyrównanie podłoża oraz ewentualne zabicie szpilek mocujących.

Część 5

Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Budowa 70 mb chodnika o szerokości 1,2 m na działce nr 5  położonej w Rymkach.

Chodnik  z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm.

Budowa 3 zjazdów o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocze zjazdu rozchodzące się pod kontem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazdy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obramowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm, a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 
o wymiarach 15 x 22 cm.

Część 6

Zjazd od drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w sołectwie Małkinie.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie utwardzenia na działce gminnej z płyt ażurowych 60 cm x 40 cm 
o powierzchni 40 m² na podbudowie z kruszywa naturalnego.

Część 7

Remont chodników w sołectwie Regielnica.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Demontaż istniejącego chodnika i wykonanie w jego miejscu 54 mb chodnika 
o szerokości 1,3 m  ograniczonego z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a z drugiej krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Dodatkowo przy chodniku należy zdemontować oraz wykonać dwa place ograniczone obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, jeden w kształcie trapezu o powierzchni 13 m², a drugi prostokątny o powierzchni 9 m². Całość  wykonać na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm oraz podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 
5 cm.

Część 8

Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Ełcka

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Wykonanie utwardzenia o wymiarach 2 m x 9 m ograniczonego czterostronnie obrzeżem betonowym 6 cm x 20 cm. Dodatkowo wykonać plac z kostki o wymiarach 2 m x 4 m ograniczonego czterostronnie obrzeżem betonowym 6 cm x 20 cm. Utwardzenia wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

Część 9

Remont pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Demontaż wraz z utylizacją istniejącego krawężnika betonowego na odcinku 60 m. Wykonanie chodnika o długości 60 mb i szerokości 1,5m. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm.

Część 10

Naprawa chodnika na terenie sołectwa Straduny w otoczeniu Centrum Kultury w Stradunach

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Demontaż istniejącego chodnika oraz wykonanie w jego miejscu utwardzenia 
o powierzchni 130 m². Utwardzenie  z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz  podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. W zakres prac wchodzi również wykonanie 11 mb krawężnika najazdowego o wymiarach 15 x 22 cm.