Nr sprawy ZP/ZUG/1/2/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki 
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu o minimalnych parametrach podanych poniżej.

2. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca musi wyraźnie wskazać w ofercie rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich informacji. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Minimalne dane techniczne koparko-ładowarki:

- rok produkcji – 2017 lub 2018 (fabrycznie nowa)

- posiadająca deklarację zgodności lub certyfikat CE,

- silnik wysokoprężny o mocy nie mniej niż 100 KM o pojemności min. 4 litry, spełniający normy emisji spalin Tier 4 final,

- masa maszyny nie mniej niż 8 500 kg,

- napęd na obie osie (4x4) z możliwością przełączenia,

- felgi kół przystosowane do opon standardowych klasy premium, ogólnie dostępnych, nie mniej niż rozmiar 28 cali na obu osiach,

- obie osie skrętne, tryb tzw. ”psi chód”,

- blokada układu różnicowego 100%, uruchamiana pod obciążeniem,

- most przedni wahliwy,

- wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego,

- automatyczna skrzynia biegów z możliwości wyboru ręcznego przełożeń,

- układ elektryczny 12V z zabezpieczeniem przed wilgocią i negatywnym działaniem drgań,

- system samopoziomowania łyżki ładowarkowej,

- układ stabilizacji łyżki ładowarki,

- układ koparki wyposażony w przesuw boczny wysięgnika koparkowego,

- układ hydrauliczny kompensujący drgania układu koparkowego w czasie jazdy,

- dwa niezależne układy hamulcowe - hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu,

- system hydrauliczny z możliwością dostosowania wydajności układu do bieżącego zapotrzebowania i ciśnieniu w układzie co najmniej 250 bar, wyposażony 
w wielotłoczkową pompę o zmiennej fazie pozwalającą na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej,

- wydajność pompy hydraulicznej min 160 l/min,

- ciśnienie w układzie hydraulicznym nie mniej niż 250 bar,

- stabilizatory tylne, niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu,

- ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym),

- głębokość kopania nie mniej niż 5,60 m,

- wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki nie mniej niż 3,45 m.

Akcesoria:

- łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna umożliwiająca ładowanie, spychanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie i wyrównywanie o pojemności nie mniej niż 1,15 m3 z zębami oraz widłami do palet,

- łyżka kopiąca o szerokości nie mniej niż 600 mm,

- łyżka kopiąca o szerokości nie mniej niż 900 mm,

- łyżka do skarpowania o szerokości nie mniej niż 1600 mm,

- zrywak do wyrywania karczy,

- pług do odśnieżania o szer. ok. 3000 mm, sterowany hydraulicznie, 6 pozycyjny 
z wymiennymi listwami gumowymi u dołu, montowany na szybkozłącze,

- szybkozłącze na ramieniu kopiącym,

- szybkozłącze łyżki przednie,

- kąt obrotu łyżki nie mniej niż 201 stopni,

- sterowanie koparki za pomocą dźwigni,

- skrzynia biegów, silnik, układ hydrauliczny od jednego producenta,

- przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych,

- obrotowy fotel operatora, amortyzowany pneumatycznie, z automatyczną kompensacją ciężaru i z pasami bezpieczeństwa,

- drzwi kabiny po obu stronach,

- izolacja dźwiękochłonna kabiny,

- ogrzewanie i wentylacja kabiny,

- fabryczny główny wyłącznik prądowy,

- kabina operatorska spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS,

- wyposażenie: skrzynka narzędziowa; immobiliser; gaśnica; smarownica; trójkąt ostrzegawczy; ostrzegawcza lampa błyskowa o barwie pomarańczowej,

- katalog części zamiennych na płycie CD-ROM, instrukcja obsługi w języku polskim,

- gwarancja na cały pojazd bez ograniczeń i wyłączeń – w okresie zadeklarowanym przez  Wykonawcę. W okresie gwarancji Wykonawqca zapewni na własny koszt: obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne m. in. olej silnikowy, olej hydrauliczny, komplet filtrów, smary, płyn do układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy).

- szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,

- wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do zamawiającego na adres: ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk, na podstawie warunków zawartych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- terminy:

a. Okres leasingowania: 48 miesięcy.

b. Termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu do 30 dni od dnia podpisania umowy.

c. Opłata wstępna zostanie uiszczona w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy leasingowej.

d. Opłata końcowa 1% płatne wraz z ostatnią ratą leasingową.

- wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzenia na terenie Polski co powinien poświadczyć odpowiednim dokumentem,

- wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego (warsztat naprawczy w promieniu do 100 km) oraz serwisu mobilnego zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłużej niż 24h od dnia zgłoszenia usterki,

- w przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca dostarczy nie odpłatnie maszynę zastępczą o parametrach nie gorszych jak przedmiot umowy lub pokryje koszty maszyny wynajętej przez zamawiającego.

.