Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - nr sprawy: IZP.271.2.14.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący dostawy samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Ełk

Kod CPV-  341300007 Pojazdy silnikowe do transportu towarów

1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego samochodu dostawczego (rok produkcji:2016), spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych:

2. Minimalne wymagania dotyczące pojazdu:

| Informacje ogólne | Samochód dostawczy fabrycznie nowy ( nie używany wcześniej do jazd próbnych, demonstracyjnych, ani jakikolwiek innych czynności związanych z działalnością marketingową (promocyjna ) wykonawcy: rok produkcji 2016, samochód wyprodukowany w UE. Samochód z sieci dilerskiej. Samochód posiadający homologację dopuszczalną do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. |
| --- | --- |
| Ładowność użytkowa | min.1300 kg |
| DMC | 3500kg |
| Minimalny okres gwarancji | - mechanicznej min. 24 m-cy, bez limitu kilometrów , - obejmującej wszystkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej-min.48 m-cy, - obejmującej perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia -min. 60 m-cy. |
| Silnik | - wysokoprężny o mocy min. 130 KM - norma emisji spalin min. Euro 5 bez AdbLue. - pojemność skokowa silnika min. 1997 – max.3000 cm3 - maksymalny moment obrotowy min. 300Nm przy 1500-2300 obr/min. -osłona silnika |
| Podwozie | - rozstaw osi max. do 4400 mm. - średnica skrętu max 16 m. |
| Podwozie (zawieszenie przednie) | niezależne zawieszenie kół: amortyzatory typu McPerson |
| Podwozie (zawieszenie tylne) | Oś sztywna zawieszona na resorach piórowych wzmacnianych, amortyzatory. |
| Wymiary zewnętrzne | - szerokość (mm) min.1900-max.2500 - długość (mm) min.5000-max.7000 - wysokość (mm) min.2500-max.3000 |
| Zabudowa | - skrzynia z homologacją producenta o wymiarach przestrzeni ładunkowej min. (dł.-szer.-wys.) 4000-1700-1900 - podłoga wykonana z blachy stalowej, lub aluminiowej antypoślizgowej o gr. min.2,5 mm - zamocowana płyta ochronna wodoodporna na podłodze - uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej -oświetlenie części ładunkowej |
| Standardowe wyposażenie pojazdu | ABS System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych. Asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego) Hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe pełne |
| Nadwozie | Kolor biały Samonośne całkowicie stalowe, pełen ocynk Wszystkie drzwi oszklone Nadwozie oklejone i oznakowane zgodnie wytycznymi Zamawiającego, cześć graficzna literowa na przedniej masce, drzwiach pasażera i kierowcy, na dwóch bokach oraz tylnych drzwiach Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne |
| Układ przeniesienia napędu | Napęd na koła przednie |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |
| Koła/opony | Oś przednia: felgi stalowe R16Cz kołpakami, szer. opon min.205, profil. min. 65 Oś tylna: felgi stalowe R16C z kołpakami, szer. opon min.205, profil min.65 |
| Wyposażenie funkcjonalne | Kabina – ilość miejsc: min. 6 Hak holowniczy stały o uciągu min. 2000 kg. Belka ostrzegawcza typu LED na dachu. Światła do jazdy dziennej typu LED Centralny zamek sterowany pilotem Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie Fotel kierowcy z pełną regulacją Manualna skrzynia biegów 6 biegowa Schowek w desce rozdzielczej Koło zapasowe Komplet opon zimowych Immobiliser Dywaniki gumowe wewnątrz kabiny Pokrowce na siedzenia plamoodporne Niezależne ogrzewanie postojowe. |

3. Termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Płatność za dostarczony pojazd nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za dostawę przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego będącego Załącznikiem do umowy.

6. Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do kontaktu ws. przedmiotu zamówienia jest Piotr Szymborski, tel.: 87 619 45 44.