Załącznik nr 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

parametry minimalne

____________________________________

W ramach niniejszego zadania należy wykonać, dostarczyć, zainstalować, zamontować i wdrożyć:

- Zadanie 1 - Mrozy

- Zestaw komputerowy stacjonarny  – 1 szt.

- Komputer przenośny - laptop – 1 szt.

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.

II Zadanie 2 – Regiel

- Zestaw komputerowy stacjonarny  – 1 szt.

III. Oprogramowanie (tylko opis, ilość zawarta w  punkcie – Zadanie 1 pkt. 1 i 2 oraz Zadanie 2 pkt 1

  - system operacyjny komputera stacjonarnego i przenośnego

  - oprogramowanie pakiet biurowy  komputera stacjonarnego i przenośnego

Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 8 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem);

- Musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

- Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa);

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu;

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji zamówienia, włącznie z momentem zakończenia wdrożenia urządzeń;

- Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został wstępnie zainstalowany na wszystkich komputerach i komputery mają być gotowe do pracy po wyjęciu z opakowań,

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%, 50Hz;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Zamawiający, zgodnie z art 30 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art 30 ust 1-3 dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym.

Definicje i minimalne parametry urządzeń i oprogramowania obowiązujące w całym  niniejszym dokumencie:

- Zadanie 1 - Mrozy

- Zestaw komputerowy stacjonarny – udostępniany dla turystów – 1 szt.

  - Komputer  typu All in ONE (komputer zintegrowany z monitorem) – 1 szt.

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji do obsługi zadań własnych i zleconych urzędu, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | procesor osiągający wynik min. 8100 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/01/2017 W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego; |
| Ekran | wielkość matrycy przekątna min. 23,8” matryca matowa rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli ekran powinien posiadać możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej poprzez pochylenie góra-dół |
| Pamięć RAM | minimum 8 GB możliwość rozbudowy do 32 GB |
| Dysk Twardy | pojemność 1 TB |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Multimedia | karta dźwiękowa zintegrowana wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon wbudowana kamera internetowa |
| Porty komunikacji sieciowej | wbudowana karta sieciowa LAN min. 1 Gbps z gniazdem RJ 45; wbudowana karta sieciowa WIFI w technologii min. b/g/n/ac; wbudowany Bluetooth |
| Napęd optyczny | wbudowany napęd DVD-RW z możliwością nagrywania nośników CD/DVD |
| Porty wejścia-wyjścia | wbudowane minimum: port słuchawkowy – 1 szt. port mikrofonowy – 1 szt. porty USB min 6 – 4 szt. x USB 3.0, i min 2 szt. x USB 2.0 port HDMI – 1 szt. port Display Port – 1 szt. czytnik kart pamięci – 1 szt. |
| Zasilacz wewnętrzny | Wbudowany |
| Klawiatura i mysz | bezprzewodowy zestaw klawiatury z myszą: - klawiatura układ US - QWERTY z wydzielonym blokiem klawiszy sterowania ruchem kursora, klawiszy funkcyjnych i klawisz numerycznych - mysz optyczna lub laserowa - podkładka pod mysz w jednolitym kolorze, ze spodnią warstwą antypoślizgową |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt III. Do każdego komputera oferent musi być dostarczony komplet nośników systemu operacyjnego nagranych przez producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego, umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Zainstalowany system operacyjny: z licencją oryginalny, nowy, nie używany. Pełna integracja z domeną Active Directory posiadanego przez Zamawiającego serwera z zainstalowanym systemem MS Windows Serwer 2012 R2 Standard, Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) - Pełna integracja z systemem - Płatnik ZUS - mapowanie dysków sieciowych Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. |
| Pakiet biurowy | Zainstalowany pakiet biurowy został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt III. |
| Warunki gwarancji komputera (bez zestawu bezprzewodowego klawiatura i mysz) | minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, u Zamawiającego Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. |
| Warunki gwarancji zestawu bezprzewodowego klawiatura i mysz | Gwarancja – minimum 24 miesiące |

  - . Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuk

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne |
| --- | --- |
| Moc | Moc wyjściowa (pozorna / czynna) minimum 950 VA minimum 480 W |
| Czas ładowania | Czas ładowania max. 8 godzin |
| Sygnalizacja | Sygnalizacja optyczno-akustyczna Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora |
| Gniazda | Gniazda typu schuko – min. 4 szt., |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem, przeciążeniowe |
| Typ obudowy | Obudowa wolnostojąca, tower/pionowa |
| Czas podtrzymywania | Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% - 8 min. |
| Wejście | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja min. 180 ÷ 270 V AC Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego 50 Hz |
| Wyjście | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza) 8 h |
| Inne | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Architektura line-interactive |
| Waga | Waga maksymalnie 9,0 kg |
| Warunki gwarancji | Gwarancja – minimum 24 miesiące |

2.    Komputer przenośny - laptop 17,3”   - do obsługi  turystów – 1 szt.

o minimalnych parametrach:

Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | procesor osiągający wynik min. 8290 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/01/2017 W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego; |
| BIOS | 1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a) wersji BIOS, b) numerze seryjnym i dacie produkcji, c) zainstalowanym dysku twardym, 2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania laptopa z CD i USB. 3. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika. 4. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora, a hasłem systemowym tak, aby było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła administratora. |
| Ekran | wielkość matrycy przekątna min. 17,3” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |
| Pamięć RAM | minimum 16 GB |
| Dyski Twarde – 2 dyski | pojemność min. 1 TB - 1 szt. |
| Karta graficzna | wbudowana |
| Multimedia | karta dźwiękowa zintegrowana wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon wbudowana kamera internetowa |
| Porty komunikacji sieciowej | wbudowana karta sieciowa LAN min. 100 Mbps wbudowana karta sieciowa WIFI w technologii min. b/g/n; wbudowany Bluetooth |
| Napęd optyczny | wbudowany napęd DVD-RW z możliwością nagrywania nośników CD/DVD, nie dopuszcza się zewnętrznych napędów |
| Porty wejścia-wyjścia | wbudowane minimum: port słuchawkowy – 1 szt. porty USB min 3 szt. port HDMI – 1 szt. czytnik kart pamięci – 1 szt. |
| Klawiatura | z wbudowanym wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych z prawej strony klawiatury |
| Urządzenie wskazujące | wbudowany touchpad |
| Zasilacz | 230 V zewnętrzny lub wbudowany |
| Bateria | załączona oryginalna producenta |
| Waga z baterią i z napędem DVD | nie większa niż 3,0 kg |
| Mysz bezprzewodowa | dołączona mysz bezprzewodowa |
| Obudowa | obudowa notebooka wzmocniona |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt III. Do każdego komputera oferent musi być dostarczony komplet nośników systemu operacyjnego nagranych przez producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego, umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Zainstalowany system operacyjny: z licencją oryginalny, nowy, nie używany. Pełna integracja z domeną Active Directory posiadanego przez Zamawiającego serwera z zainstalowanym systemem MS Windows Serwer 2012 Standard, Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) - mapowanie dysków sieciowych Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. |
| Pakiet biurowy | Zainstalowany pakiet biurowy został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt III. |
| Warunki gwarancji | minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, u Zamawiającego. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. |

3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.

| Funkcje | drukarka, skaner, kopiarka format A4 |
| --- | --- |
| Technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| szybkość druku i kopiowania | minimum 33 stron A4 |
| rozdzielczość druku mono | 1200 x 1200 dpi |
| optyczna rozdzielczość skanowania minimum | 600 x 600 dpi kolor 1200 x 600 dpi mono |
| pamięć | minimum 256 MB |
| Złącza | Ethernet, drukowanie w sieci LAN USB |
| Dołączone kable | kabel HDMI min. długość 1,5 m kabel VGA min. długość 1,5 m |
| poziom hałasu | maksymalnie 54 dB |
| Wydajność tonera | minimum 2500 stron A4 (pokrycie 5% strony) |
| podajnik papieru | pojemność minimum 250 arkuszy A4 podajnik mieści się w całości wewnątrz drukarki (z przodu drukarki nie wystaje) |
| Inne | automatyczny druk dwustronny automatyczny podajnik dokumentów ADF – minimum 50 arkuszy |
| Warunki gwarancji | 12 miesięcy gwarancji |

- Zadanie 2 – Regiel

- Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt.

  - Komputer  typu All in ONE (komputer zintegrowany z monitorem) – 1 szt.

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji do obsługi zadań własnych i zleconych urzędu, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | procesor osiągający wynik min. 8100 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/01/2017 W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego; |
| Ekran | wielkość matrycy przekątna min. 23,8” matryca matowa rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli ekran powinien posiadać możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej poprzez pochylenie góra-dół |
| Pamięć RAM | minimum 8 GB możliwość rozbudowy do 32 GB |
| Dysk Twardy | pojemność 1 TB |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Multimedia | karta dźwiękowa zintegrowana wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon wbudowana kamera internetowa |
| Porty komunikacji sieciowej | wbudowana karta sieciowa LAN min. 1 Gbps z gniazdem RJ 45; wbudowana karta sieciowa WIFI w technologii min. b/g/n/ac; wbudowany Bluetooth |
| Napęd optyczny | wbudowany napęd DVD-RW z możliwością nagrywania nośników CD/DVD |
| Porty wejścia-wyjścia | wbudowane minimum: port słuchawkowy – 1 szt. port mikrofonowy – 1 szt. porty USB min 6 – 4 szt. x USB 3.0, i min 2 szt. x USB 2.0 port HDMI – 1 szt. port Display Port – 1 szt. czytnik kart pamięci – 1 szt. |
| Zasilacz wewnętrzny | Wbudowany |
| Klawiatura i mysz | bezprzewodowy zestaw klawiatury z myszą: - klawiatura układ US - QWERTY z wydzielonym blokiem klawiszy sterowania ruchem kursora, klawiszy funkcyjnych i klawisz numerycznych - mysz optyczna lub laserowa - podkładka pod mysz w jednolitym kolorze, ze spodnią warstwą antypoślizgową |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt III. Do każdego komputera oferent musi być dostarczony komplet nośników systemu operacyjnego nagranych przez producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego, umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Zainstalowany system operacyjny: z licencją oryginalny, nowy, nie używany. Pełna integracja z domeną Active Directory posiadanego przez Zamawiającego serwera z zainstalowanym systemem MS Windows Serwer 2012 R2 Standard, Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) - Pełna integracja z systemem - Płatnik ZUS - mapowanie dysków sieciowych Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. |
| Pakiet biurowy | Zainstalowany pakiet biurowy został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt III. |
| Warunki gwarancji komputera (bez zestawu bezprzewodowego klawiatura i mysz) | minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, u Zamawiającego Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. |
| Warunki gwarancji zestawu bezprzewodowego klawiatura i mysz | Gwarancja – minimum 24 miesiące |

1.2. Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuk

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne |
| --- | --- |
| Moc | Moc wyjściowa (pozorna / czynna) minimum 950 VA minimum 480 W |
| Czas ładowania | Czas ładowania max. 8 godzin |
| Sygnalizacja | Sygnalizacja optyczno-akustyczna Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora |
| Gniazda | Gniazda typu schuko – min. 4 szt., |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem, przeciążeniowe |
| Typ obudowy | Obudowa wolnostojąca, tower/pionowa |
| Czas podtrzymywania | Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% - 8 min. |
| Wejście | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja min. 180 ÷ 270 V AC Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego 50 Hz |
| Wyjście | Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza) 8 h |
| Inne | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Architektura line-interactive |
| Waga | Waga maksymalnie 9,0 kg |
| Warunki gwarancji | Gwarancja – minimum 24 miesiące |

III. Oprogramowanie (tylko opis, ilość zawarta w  punkcie – Zadanie 1 pkt. 1 i 2 oraz Zadanie 2 pkt 2)

- system operacyjny o minimalnych wymaganiach- licencja dożywotnia

System operacyjny ma być zainstalowany na komputerach przez Wykonawcę lub producenta.

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim z interfejsem graficznym, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy,

- Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu lub komputera

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych

- Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania komputerem poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. login i hasło,
b. karty z certyfikatami (smartcard),
c. wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

- Ma posiadać możliwość mapowania dysków sieciowych oraz zarządzania kontami użytkowników z poziomy posiadanego przez Zamawiającego systemu serwerowego Windows Serwer 2012 R2 Standard i integrować się z wbudowaną polityką haseł ww. systemu serwerowego

b) pakiet biurowy o minimalnych wymaganiach: (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji) licencja dożywotnia

Wersja językowa polska z polskim interfejsem graficznym.. Obsługujący formaty plików doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, format OpenDocument.

Pakiet ma być zainstalowany przez Wykonawcę lub producenta na ww. komputerach stacjonarnych i komputerze przenośnym.

IV. UWAGA

- Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iż dany sprzęt komputerowy ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu już posiadanego przez Zamawiającego wymaga się aby oferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem.

- W przypadku sprzętu komputerowego i oprogramowania, gdzie Zamawiający określił charakterystykę sprzętu lub oprogramowania poprzez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, a także normy dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktu równoważnego a Wykonawca zaoferuje urządzenie/oprogramowanie równoważne, to ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

- Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami oraz z posiadanym środowiskiem sprzętowym Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów i środowiska sprzętowego Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy produktu określonego w niniejszej specyfikacji.

- Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego oraz systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego.