Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.3.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA

„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk- wymiana wiat przystankowych na trasie linii komunikacyjnych nr 3, 5, 8 na terenie Gminy Ełk”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 17 szt. wiat przystankowych                      w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk- wymiana  wiat przystankowych na trasie linii komunikacyjnych nr 3 i 5 na terenie Gminy Ełk

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu przy drogach Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich;

- poinformowanie pisemne o terminie prowadzenia prac zarządców dróg oraz uzgodnienie harmonogramu wykonania robót budowlanych związanych z dostawa i montażem  z MZK w Ełku,;

- demontaż istniejących wiat przystankowych wraz z transportem na odległość do 15 km;

- przewiezienie zdemontowanej wiaty na teren wskazany przez Inwestora                           (odległość do 15 km ) ;

- wykopy pod stopy fundamentowe;

- montaż stóp fundamentowych żelbetowych prefabrykowanych;

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej;

- zasypanie wykopów.

- kotwienie słupów do stóp fundamentowych;

- montaż koszy na śmieci,

- montaż tablicy informacyjnej

- rozbiórka wraz z utylizacją istniejącej nawierzchni przystanków autobusowych 
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym (płyty chodnikowe, wylewka betonowa, polbruk, płyty betonowe);

- utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z wykonaniem opaski z obrzeża betonowego 
o wymiarach 4x1,5 mb w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej zawierającej  zdjęcia zamontowanych wiat autobusowych oraz dokumenty potwierdzające, że wiaty przystankowe posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych oraz wymagane prawem certyfikaty zgodności  i zaświadczenia oraz uprawnienia spawacza wykonującego wiatę.

- dostarczenie przez Dostawcę również oświadczenie, że zamontowane wiaty zostały zamontowane w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie oraz są odporne na obciążenia powstałe w skutek oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca dokona wizji lokalnej wraz 
z przedstawicielem Zamawiającego w miejscach wszystkich przystanków autobusowych objętych inwestycją. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zdjęcia zapisane na płycie CD, miejsca prac budowlanych przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu wraz z wykazem, opisem i terminem  wykonanych zdjęć. Wiaty powinny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 6- ST wiaty. Przed montażem wiat, Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na piśmie potwierdzającą zgodność z wymogami określonymi w załączniku nr 6 – ST wiat.

- Wykaz przystanków do wymiany

LINIA NR 3

- przystanek nr 105 Działki -1 ( kierunek Straduny ) DK 65 dz. 29/2 ob. 17

- przystanek nr 130 Działki – Pętla dz. gminna nr 3/25 ob. 32

- przystanek nr 109 Oracze ( kierunek Straduny) dz. gminna nr 218 ob.32

-rozbiórka istniejącej wiaty murowanej w raz odwiezieniem i utylizacja materiałów z rozbiórki.

- przystanek nr 114 Płociczno dz. gminna nr 140/1 ob. 35

- przystanek nr 125 Straduny (Pętla) dz. gminna nr 45/6 ob. 48
 – wymiana wiaty na wiatę podwójną

- przystanek nr 277 Janisze dz. gminna 289/1 ob. 48

- przystanek nr 122 Malinówka (Pętla) dz. gminna 124/14 ob. 22

- przystanek nr 117 Piaski II (pętał Sajzy) droga powiatowa 1857N dz.66/15 ob. 33

- przystanek nr 119 Sajzy- Domki ( kierunek Sajzy pętla) dz. gminna 41 ob. 44 – droga gminna

- przystanek nr 120-06 Piaski I (kier. powrotny) dz. gminna 3/1 ob. 33

- przystanek nr 112-04 Miluki (kier. powrotny) dz. gminna 19/1 ob. 26

LOKALIZACJA WIATY ZGODNA Z PZT ZATOKI W MILUKACH WYZNACZYĆ GEODEZYJNIE.

Zabezpieczenie i bezwzględne zachowanie istniejącego punktu osnowy geodezyjnej, oznaczonego numerem 1103-1097 zaznaczonego kolorem na załączonej kopii mapy oraz opisie topograficznym

- przystanek nr 127 Oracze ( kier. powrotny) DK 65 dz. 68 ob. 32

- przystanek nr 131 Działki – wiata (kier. powrotny) DK 65  dz. 29/2 ob. 17

- przystanek nr 132 Działki -1 ( kier. powrotny) DK 65 dz. 29/2 ob. 17

LINIA NR 5

- przystanek nr 216  Sędki droga powiatowa 1878 N dz. 142/1 ob. 45

- przystanek nr 74 Chełchy ( kier. Ełk) droga gminna 177034 N  dz.25 ob. 8

- przystanek  nr 257-04 Przykopka (kier. Ełk) droga powiatowa 1907 N dz. 673 ob. 37

Wszystkie wiaty należy wymienić zgodnie z warunkami technicznymi zarządców dróg określonych w pismach:

- GDDKiA oddział w Olsztynie pismo O.OL.Z-3.4340.1.2019.d

- PZD w Ełku pismo PDZ.2.410.4.2019

- Urząd Gminy Ełk pismo IDR.7021.4.12.2019 r.

Mapa z lokalizacją, numerami i nazwą przystanków znajduje się na stronie MZK

Linia nr 3 http://mzk.elk.pl/linia/3

Linia nr 5 http://mzk.elk.pl/linia/5

Całość prac należy wykonać zgodnie z opisem zamówienia, przedmiarem robót , wzorem umowy jak również wiedzą techniczną.