Załącznik nr 2 do SWZ – nr postępowania KZP.271.3.7.2021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego dla samochodu asenizacyjnego /ssąco-płuczącego/ | Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu lub wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. - podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej - administracyjnej 26 000 kg, przystosowane do ruchu prawostronnego - podwozie nie starsze niż rok produkcji 2022 - rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią w zakresie 3700-4300 mm - maksymalna długość pojazdu 9500 mm - maksymalna wysokość pojazdu 3700 mm - techniczna nośność osi przedniej min 8 ton - techniczna nośność osi tylnych min 21 ton - tylna oś skrętna - zawieszenie przód resory , tył pneumatyczne - hamulce przednie i tylne tarczowe - ogumienie na osi przedniej i wleczonej R 22.5” o bieżniku kierunkowym - ogumienie na osi napędowej R 22,5” o bieżniku konstrukcyjnym, - koło zapasowe - układ hamulcowy wyposażony w ABS - układ ESP z możliwością odłączenia - blokada mechanizmu różnicowego - osłony międzyosiowe i nadkola |  |
| 2 | Silnik: |  |
| 2.1. | - silnik wysokoprężny spełniający normę czystości spalin euro 6 w technologii SCR - silnik o mocy min 360 KM i momencie obrotowym min 1600 Nm - rura wydechowa skierowana do góry - system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła , z systemem umożliwiającym zmianę biegów przez kierowcę - hamulec antyzjazdowy - zbiornik płynu Adblue - zbiornik paliwa min. 250 ltr z zamykanym korkiem wlewu. - podgrzewacz paliwa |  |
| 3. | Kabina i wyposażenie: |  |
| 3.1. | - kabina samochodu dzienna, krótka, niska w kolorze do ustalenia z Zamawiającym - kabina minimum dwu miejscowa - fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie - pokrycie siedzeń odporne na zabrudzenia - obicia drzwi zmywalne - dywaniki kierowcy i pasażera gumowe - radioodbiornik - tachograf zgodny z obowiązującymi przepisami - komputer pokładowy – menu w języku polskim - centralny zamek sterowany z pilota - klimatyzacja - gniazdo 12V - elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne |  |
| 4. | Oświetlenie i układ elektryczny |  |
| 4.1 | - akumulatory min 2 szt. po 170 Ah - światła do jazdy dziennej w technologii LED - światła mijania włączane automatycznie - sygnał biegu wstecznego - belka sygnalizacyjna na dachu kabiny, światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym |  |
| 5. | Pozostałe wyposażenie |  |
| 5.1. | - kliny pod koła 2 szt. - apteczka - kamizelka ostrzegawcza - przewód do pompowania kół - trójkąt ostrzegawczy - gaśnica min. 2 kg - klucz do kuł - podnośnik hydrauliczny o udźwigu umożliwiającym wymianę koła zestaw żarówek i bezpieczników |  |
| 6. | Zabudowa |  |
|  | Cysterna asenizacyjna przeznaczona do wywozu nieczystości, dodatkowo wyposażona w układ wodny umożliwiający czyszczenie i udrażnianie kanałów o średnicy do 250 mm i dł. do 50m za pomocą dysz kanałowych, możliwość jednoczesnej pracy pompą ssącą i pompą wodną wysokociśnieniową |  |
| 6.1. | Zbiornik |  |
|  | - pojemność całkowita zbiornika min. 14 000 do 15 000 l z podziałem na dwie części - pojemność użytkowa komory osadu min. 12 000 l - pojemność komory wody czystej min. 2 000 l - konstrukcja zbiornika cylindryczna z przegrodą stałą poprzeczną - zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości min. 6 mm - zbiornik posadowiony na ramie pośredniej - opróżnianie zbiornika poprzez podnoszenie z przodu za pomocą siłownika hydraulicznego o kąt min. 25O - zbiornik wyposażony w odpowiednią ilość falochronów zgodnie z obowiązującymi przepisami - pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem - od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych powłoka spełniająca wymagania normy TRbF 401 lub równoważnej, - od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, w kolorze niebieskim RAL 5017 lub równoważnym, - zewnętrzne pierścienie wzmacniające zbiornik równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika - zbiornik na wodę czystą wyposażony w rurowy wskaźnik napełnienia wyskalowany - komora wody czystej wyposażona w przyłącze z filtrem siatkowym do napełniania wodą z hydrantu zakończona złączem typu strażackiego oraz rurę przelewową nadmiary wody - zbiornik na osad wyposażony w rurowy wskaźnik napełnienia wyskalowany, z możliwością czyszczenia bez demontażu - tylna dennica otwierana hydraulicznie przez dwa siłowniki hydrauliczne wyposażone w zamki hydrauliczne zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu w przypadku awarii układu hydraulicznego - tylna dennica ryglowana hydraulicznie, za pomocą min. 6 rygli - koryto zrzutowe nieczystości wykonane ze stali nierdzewnej nielakierowanej pod dennicą tylną o odpowiednio dużych kształtach, zapobiegające zabrudzeniu podwozia podczas opróżniania zbiornika osadu - koryta do przewozu węży ssawnych po obu stronach zabudowy wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium długość dostosowana do możliwości zabudowy, z zabezpieczeniami węży ssawnych przed wypadnięciem - szafka na dodatkowe wyposażenie zamykana, wielkość i umieszczenie dostosowane do możliwości, wielkości zabudowy/podwozia - dolny zawór ssąco-spustowy do napełniania i opróżniania zbiornika – zawór zasuwowy z siłownikiem pneumatycznym DN110 - górny zawór ssący do napełniania komory osadem. Otwieranie i zamykanie zaworu zasuwowego z siłownikiem pneumatycznym DN110 - duże zwijadło węża ssącego zamontowane na tylnej dennicy ocynkowane sterowane z szafki sterowniczej oraz radiowo, z nawiniętym wężem ssawnym o średnicy DN80, dwa odcinki o długości min. 10 mb i jeden odcinek o długości min. 20 mb, węże zakończone złączami typu strażackiego - możliwość zasysania osadów poprzez wąż na kołowrocie - zawory wyposażone w zaślepki transportowe i odpowietrzniki - wąż ssący o średnicy DN110 mm i długości min 10 mb, oraz dwa odcinki węży ssawnych o średnicy DN110 i długości min.4 mb - wąż ssący uzbrojony w końcówkę typu strażackiego i kosz ssawny, który zapobiega zassaniu przedmiotów o większych gabarytach |  |
| 6.2. | Układ ssący |  |
|  | - Kompresor do pracy ciągłej o wydatku min. 1200 m3/h napędzany hydraulicznie, - Kompresor chłodzony cieczą - chłodnica płynu chłodzącego kompresor - minimum trzy zabezpieczenia - zawór odcinający pływakowy – zabezpiecza kompresor przed zalaniem (pierwszy stopień zabezpieczenia kompresora - odstojnik z zaworem odcinającym (drugi stopień zabezpieczenia kompresora), odstojnik wyposażony w dodatkowe przyłącze (nasada 52) do podłączenia z hydrantem w celu przemycia wnętrza odstojnika - Zawór klapowy z siłownikiem pneumatycznym (zabezpieczenie transportowe) – zabezpiecza kompresor przed zalaniem podczas transportu nieczystości (trzeci stopień zabezpieczenia kompresora). - odstojnik o pojemności min 50L z wkładem siatkowym zabezpieczającym przed dostaniem się piany, wyposażony w dwie kule zabezpieczające przed zalaniem kompresora - filtr ssania przed kompresorem, - tłumik wydechu - chłodnica oleju - wszystkie zawory opisane - atestowany zawór bezpieczeństwa – zabezpieczający zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i nadciśnienia - max wytwarzana próżnia 0,08 MPa - max ciśnienie 0,05 MPa, - widoczny dla obsługi wakuometr - wskazujący podciśnienie wytwarzane w komorze osadowej przez kompresor, - zawór czterodrogowy z możliwością ustawienia w trzech pozycjach – ssanie, tłoczenie, neutralne |  |
| 6.3. | Układ wodny |  |
|  | - pompa wodna nurnikowa o wydatku min. 120 l/min i ciśnieniu nominalnym min. 160 bar - napęd pompy hydrauliczny - płynna regulacja ciśnienia wody - pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody - akustyczny sygnał niskiego stanu wody - automatyczne zabezpieczenie pompy wodnej przed pracą na sucho - wciągarka z nawiniętym wężem ½”, długość węża 60 mb, wciągarka napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją szybkości zwijania, automatyczne układanie węża - wciągarka z wężem umieszczona z tylu zabudowy w dolnej części - wciągarka wyposażona w rolki umożliwiające prowadzenie węża na boki - dysze do usuwania zatorów do węża ½” – 3 szt. - pistolet wodny przystosowany do pracy z wężem wciągarki, z regulacją strumienia wody - uchwyt do przewozu pistoletu wodnego - rolka górna i dolna do prowadzenia węża w kanale |  |
| 6.4. | Sterowanie zabudową |  |
|  | - szafka sterownicza umieszczona z tyłu pojazdu wykonana ze stali nierdzewnej podświetlona, zamykana, wodoszczelna, wyposażona min. w: - wyświetlacz elektroniczny o przekątnej min. 4 cale, obrazujący podstawowe parametry pracy zabudowy w tym: licznik pracy pompy wodnej i kompresora, ciśnienie wewnątrz zbiornika części osadowej, ciśnieniu wody, temperatura pracy kompresora, automatyczna diagnostyka pojazdu, oraz komunikaty o konieczności dokonania przeglądu, w szafce umieszczone przyciski realizujące min. funkcje: - kompresor włącz/wyłącz - pompa wodna włącz/wyłącz - kompresor przełączenie ssanie/wyrównanie /tłoczenie - obroty silnika podwozia +/- - włącznik/wył zabezpieczenia transportowego - otwieranie pneumatyczne zaworu górnego wypływu nieczystości na dennicy - otwieranie pneumatyczne zaworu dolnego wypływu nieczystości na dennicy - sterowanie dużym zwijadłem - kontrolka ostrzeżenia o niskim stanie wody -wyłącznik awaryjny wszystkich funkcji - złącze diagnostyczne - wszystkie przyciski sterowania opisane w języku polskim - Sterowanie radiowe –pilot bezprzewodowy realizujący funkcje - kompresor wł/wył - pompa wody wł/wył - kompresor ssanie /wyrównanie/tłoczenie - otwieranie pneumatyczne zaworu górnego wypływu nieczystości na dennicy - otwieranie pneumatyczne zaworu dolnego wypływu nieczystości na dennicy - duże zwijadło na dennicy odw/naw. - silnik obroty +/- - STOP – zatrzymanie funkcji zabudowy, - wszystkie przyciski sterowania opisane - sterowanie za pomocą pilota na przewodzie, realizujące następujące funkcje: - tylna dennica podnoszenie/opuszczanie - zamki hydrauliczne otwórz/zamknij - zabudowa wyposażona w oświetlenie konturowe, obrysowe i ostrzegawcze - skrzynka na odpady na końcu podwozia kołyskowa (stal nierdzewna lub aluminium) wielkość dopasowana do możliwości zabudowy/podwozia - lampa typu „kogut” zamontowana z tyłu pojazdu - kamera cofania z monitorem w kabinie kierowcy - układ hydrauliczny zapewniający pracę pompy wodnej i kompresora jednocześnie - boczne panele reklamowe po obu stronach cysterny, wielkość dostosowana do możliwości zabudowy, ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówieni |  |
| 6.5. | Dodatkowe wymagania |  |
|  | - świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do poruszania się po drogach publicznych - książka gwarancyjna - instrukcja obsługi zabudowy i podwozia w języku polskim - katalog części - schemat instalacji elektrycznej - schemat instalacji hydraulicznej - zapewnić szkolenie operatorów w siedzibie zamawiającego - producent musi posiadać wdrożony Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania , produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów samochodowych oraz urządzeń specjalistycznych dla gospodarki komunalnej wodociągów i kanalizacji, cystern i innych pokrewnych – na żądanie Zamawiającego do wglądu - producent zabudowy musi posiadać serwis stacjonarny i mobilny - czas reakcji serwisowej dla zabudowy w dni robocze do 48 h od chwili zgłoszenia awarii - do oferty należy dołączyć min. 3 referencje na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę min. 800 tys. netto każdy. |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

…......................................................................

Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy