Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – IZP.271.2.1.2017

| L.p. | Symbol Produktu | Opis produktu | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIU1 | Biurko w kształcie litery L, ramowe o wymiarach: szerokość 1600x1200 mm, głębokość 800x600 mm, Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. W blacie na środku (bliżej krańca blatu) ma być otwór na okablowanie. - Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. - Rama z profilu zamkniętego o przekroju od 40x20 do 50x30mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie (tylko w części zaoblonej blatu – brak ramy) w odległości 20-30 mm od krańca blatu, nie spawana. - Podstawa: 5 nóg o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 - W zależności od miejsca ustawienia biurek – wymagana wersja prawa lub lewa – do ustalenia przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973) | 8 |  |
| 2 | BIU2/60 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1 | 3 |  |
| 3 | BIU3 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. | 5 |  |
| 4 | BIU4 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. | 3 |  |
| 5 | PKL | Półka na klawiaturę montowana do biurka blatu o szerokości 650-700 mm, głębokość 300-350 mm. Kolorystyka: płyta meblowa – brzoza natura R3023. | 14 |  |
| 6 | KON1 | Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 430-450mm, wysokość 720-740mm, głębokość 600mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm. • Kontener powinien posiadać 4 szuflady płytowe • Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, o minimalnej długość 128mm, mocowany na 2 śrubach. • Prowadnice rolkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. • Kontener wyposażony w 4 kółka w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. • Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. • Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 • Atest / certyfikat: - Wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 8 |  |
| 7 | KON2 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 570-600mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5 mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min. 18 mm. • Kontener powinien posiadać 3 szuflady płytowe • Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, o minimalnej długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. • Prowadnice rolkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. • Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. • Kontener wyposażony w 4 kółka w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. • Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. • Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 • Atest / certyfikat: - Wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 10 |  |
| 8 | PANG1 | Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1600 mm. • Wymiary panelu: szerokość 1200-1300 mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-22mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel dwustronnie tapicerowany (z widoczną płyta laminowaną). • Tapicerowane formatki o szerokości min. 1000mm, umieszczone po obu stronach panelu - wykonane w sposób umożliwiający wbijanie w te elementy szpilek lub pinezek. • Tapicerka o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : min. 40 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 Niepalność : wg PNEN 1021-1:2014-12, EN 1021-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura: min. 240 g/m2 • Kolorystyka: płyta meblowa brzoza natura R3023 i tkanina - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. | 7 |  |
| 9 | PAND1 | Panel dolny, frontowy do biurka o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (1600 mm), wysokość zawarta w przedziale 320-350 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. - Budowa: Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubość min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. - Panel montowany do spodniej strony biurka za pomocą min. trzech kątowników metalowych malowanych proszkowo. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 527-1:2011, EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) Panel musi pasować do biurka z pozycji 1 i innych z tej rodziny. | 2 |  |
| 10 | PAND2 | Panel dolny, frontowy do biurka o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (800 mm), wysokość zawarta w przedziale 320-350 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. Pozostałe parametry jak w poz. 9 | 4 |  |
| 11 | PAND | Panel dolny, frontowy do biurka o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (1400 mm), wysokość zawarta w przedziale 320-350 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. Pozostałe parametry jak w poz. 9 | 9 |  |
| 12 | SZA1 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 400 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1890-1950 mm. Szafa - wersja lewa lub prawa do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. - Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128 mm. - Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 - Wymagane dokumenty: o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14072-3, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 1 |  |
| 13 | SZA3 | Szafa z drzwiami płytowymi (dwa skrzydła drzwi) uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm. Szafa powinna posiadać min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Szafa musi posiadać min. 4 półki. Pozostałe parametry zgodne z poz. 12 | 35 |  |
| 14 | SZA4 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. - Szafa ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. - Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 10 |  |
| 15 | SZA5 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 820-850 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę. - Szafa ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. - Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 6 |  |
| 16 | SZA6 | Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm. - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-360 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony. - Szafa powinna być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. - Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. - Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla). | 3 |  |
| 17 | SZA7 | Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1890-1950 mm. Szafa dzielona – 1/3 aktowa, 2/3 ubraniowa – wieszak wysuwany. U góry jedna półka na całej szerokości szafy. - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 1 półkę na całej szerokości szafy i 3 półki w części aktowej • Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. • Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14072-3, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla). | 1 |  |
| 18 | NAD1 | Nadstawka zamknięta, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 740 - 760 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Pozostałe oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 37 |  |
| 19 | NAD100 | Nadstawka zamknięta, o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 740 - 760 mm, Pozostałe parametry jak w poz. 18 | 2 |  |
| 20 | LADA1 | Lada recepcyjna, modułowa, prosta wysoka. - Wymiar modułu: szerokość: 1600 mm, głębokość 700-800 mm, wysokość 1110-1150 mm. Przelot kabli lewy. Wymiar: głębokość 700-800 mm, wysokość 1110-1150 mm. w module wysokim - Lada wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min.18 mm, (konstrukcja nośna + blat roboczy + blat górny w module wysokim), oklejonej obrzeżem w kolorze płyty. - Element frontowy dolny i górny w module prostym, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 12 mm. W module narożnym element frontowy wykonany z płyty 2,5mm HDF, koloru szarego. - Kolorystyka: płyta meblowa - brzoza natura R3023 - Tapicerka o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : min. 40 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura: min. 240 g/m - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - Element wewnętrzny górny w module prostym wysokim- tapicerowany. Tapicerowana formatka, umieszczona od strony użytkownika - wykonana w sposób umożliwiający wbijanie w ten element szpilek lub pinezek. - Element zewnętrzny górny w elemencie narożnym wysokim - tapicerowany, bez możliwości wbijania pinezek. - Atest / certyfikat: - higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | 1 |  |
| 21 | K1 | Krzesło obrotowe Krzesło obrotowe na kółkach, na podnośniku, powinno posiadać wymiary: - średnica podstawy 670 mm - regulacja wysokości siedziska 380 mm-490 mm - wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm - wysokość oparcia regulowana 670 mm – 740 mm - szerokość oparcia 450 mm - głębokość siedziska 450 mm - szerokość siedziska 505 mm - podłokietniki o szerokości 85 mm, długości 230 mm, plastikowe. Krzesło musi posiadać: Dopuszcza się regulację oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej. Pianka siedzisko o całkowitej grubości 40 mm. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie lub twarde podłoże. Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawionymi przez niezależne jednostki badawcze: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009, w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. | 6 |  |
| 22 | STKONF1 | Stół konferencyjny o wymiarach: szerokość 3500 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 720-750 mm - Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości minimum 36mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie na środku należy przewidzieć otwór na okablowanie. - Stelaż płytowy grubości 36mm z blendą środkową oklejone obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. - Kolor stołu należy dopasować do koloru istniejącego wyposażenia w gabinecie. | 1 |  |
| 23 | SK1 | Krzesła konferencyjne Krzesło na 4 nogach - Stelaż wykonany z rury stalowej średnicy 22x2,5mm pokryta chromową powłoką galwaniczną i stopkami do miękkich powierzchni - Podłokietniki zintegrowane wykonane ze stalowej rury 22x2mm z drewnianymi nakładkami lakierowane w kolorze stołu z poz.22 - Kubełek wykonany ze sklejki o grubości 9mm lakierowany w kolorze stołu z poz. 22 z tapicerowaną poduszką siedziska wykonaną ze sklejki o grubości 4,5mm, obłożoną gąbką o gęstości 40kg/m3 i grubości 30mm. Pod siedziskiem miękka poduszka sztaplująca. Oparcie sklejkowe lakierowane z tapicerowaną poduszką wykonaną ze sklejki o grubości 3,5mm. Obłożoną gąbką o gęstości 35kg/m3 i grubości 25mm. Wymiary: - szerokość 611 mm - wysokość całkowita 87 0mm - głębokość 522 mm - wysokość siedziska 475 mm - wysokość podłokietników 190 mm Krzesło musi posiadać: tapicerowaną poduszkę siedziska i oparcia o składzie: 100% poliester FR, gramatura: 310g/m2, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale oraz posiadać atest trudnopalności, EN 1021 1&2, BS 7176 średnie ryzyko crib 5, DIN 4102 B1, NF-P-92-507 M1, BS 7176 niskie ryzyko, UNI 8456 & UNI 9174 klasa 1 Krzesło musi posiadać: certyfikat bezpieczeństwa GS. REMODEX – atesty zg z : PN-EN 13761; 1728; 1022 oraz 15373 poziom 2. | 12 |  |
| 24 | STKONF2 | Stół konferencyjny prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 720-740mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Pozostałe parametry jak w poz. 1. | 2 |  |
| 25 | STKONF3 | Stół konferencyjny prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1500 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Pozostałe parametry jak w poz. 1. | 2 |  |
| 26 | BIU5/60 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Pozostałe parametry jak w poz. 1. | 4 |  |
| 27 | SK2 | Krzesło konferencyjne z podłokietnikami. Wymiary: - szerokość oparcia 426 mm - szerokość siedziska 430 mm - głębokość 545 mm - całkowita wysokość 545 mm - kąt nachylenia między siedziskiem a oparciem nie mniejszy niż 102 stopnie - Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 10,5 mm, siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 8,5 mm. Konstrukcja krzesła metalowa w kształcie odwróconej litery V – nogi wykonane z rury stalowej 22x2 mm, rama oparcia wykonana z rury stalowej 20x2,5 mm. Oparcie łączone ze stelażem za pomocą 4 śrub. W oparciu otwór do swobodnego przestawiania krzesła. Siedzisko łączone z ramą za pomocą tworzywowego łącznika i 4 śrub. Krzesło musi posiadać fabrycznie zamontowany mechanizm łączenia w rzędy za pomocą stalowego łącznika, z funkcją zamykania w sposób trwały i zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Krzesło wyposażone w składane podłokietniki, zamontowane do oparcia krzesła – podłokietnik stalowy z nakładką z tworzywa. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka. - Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 300 000 cykli Martindale - skład: Vinyl 100% - trudnopalność: zgodnie z normą EN 1021 oraz normą EN 71-2:2006+Al.:2007 - odporność na światło: >=7 - wodoodporność - warstwa zewnętrzna tkaniny pokryta preparatem jonów srebra, co zapobiega nasiąkaniu zapachami. - Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 oraz atestu wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 1728:2004. | 24 |  |
| Całkowita cena brutto |  |  |  |  |