## DOKUMENTACJA

### TECHNICZNO - PRZEDMIAROWA

/ skrócona /

Utwardzenia betonem asfaltowym drogi gminnej o przebiegu dr. krajowa nr 65 - Janisze o długości 0,21km

ZAŁĄCZNIKI:

- Opis  techniczny,

- Kopia mapy ewidencyjnej  w skali 1:2000,

- Wypis z rejestru gruntów,

- Przekrój normalny,

- Przedmiar  robót.

Sporządził:

Zatwierdził:

Egz. 3

Ełk, styczeń 2015 rok

Zał.  nr 1.

O P I S      T E C H N I C Z N Y

Do skróconego projektu techniczno – przedmiarowego na wykonanie remontu nawierzchni  drogi gruntowej gminnej o przebiegu droga krajowa nr 65 - Janisze 
o długości 0,210 km.

1 .    Dane   ogólne

Niniejszą dokumentację skróconą opracowano na podstawie:

- pomiarów własnych drogi w terenie,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne,

- Normatywy projektowania dróg.

- Dane   techniczne

- klasa drogi                                               -       L

- szybkość projektowa                              -       30 km/h

- szerokość korony                                    -       5,0 – 6,0 m.

- szerokość jezdni                                     -        3,5 m.

- szerokość poboczy                                 -        1,00 m.

- spadek poprzeczny jezdni                      -        2 % / daszkowy /

- spadek poprzeczny poboczy                   -        6 %

- obciążenie ruchem                                   -       ruch lekki

3 .   Stan   istniejący

W stanie istniejącym droga posiada  nawierzchnię gruntową ulepszoną  żwirami o grubości do 20 cm w złym stanie o  zmiennej szerokości 3,5 - 4,0. W profilu podłużnym posiada z grubsza wykształtowane spadki poprzeczne i podłużne. Odwodnienie drogi nie jest rozwiązane i odbywa się powierzchniowo do istniejących przydrożnych rowów i dalej do naturalnych zbiorników wodnych.

4 .   Opis   przyjętych   rozwiązań   projektowych

4. 1.     Przebieg  trasy

Opracowanie obejmuje odcinek długości 0,21 km. Początek opracowania przyjęto  w km 0+000 na granicy działki 339, tuż za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 65 Ełk - Gołdap na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej, a koniec w km 0+210 na końcu działki 339 (droga). Wzdłuż drogi występuje rzadki jednostronny szpaler drzew nie wymagający w trakcie realizacji wycinki.

4. 2.     Niweleta   drogi

W celu zminimalizowania robót ziemnych niweleta drogi została poprowadzona praktycznie po istniejącym terenie dodając warstwy konstrukcyjne nawierzchni po uprzednim wyrównaniu mieszanką kruszyw o wymiarach 0–31,5 mm stabilizowanych mechanicznie średnią grubością warstwy do 10cm i wyprofilowaniu do odpowiednich spadków jezdni i poboczy.

4. 3.      Nawierzchnia

Projektuje się wykonanie nawierzchni o szerokości 3,5 m z betonu asfaltowego zgodnie z załącznikiem nr 4 (przekrój normalny).

4. 4.     Odwodnienie

W km 0+085 od krawędzi drogi krajowej znajduje się przepust betonowy Ø60cm długości 18,0mb, który jest całkowicie zamulony, ponadto przy wlocie i wylocie przesunięte są w osi po trzy rury. Przepust należy oczyścić z namułu a rury wyregulować osiowo oraz dodatkowo należy dokonać odmulenia rowu melioracyjnego od strony wlotu i wylotu przez właścicieli gruntów. Odmulenie rowu w granicach pasa drogowego wykonać w ramach prowadzonych robót drogowych.

5.Organizacja  i  wykonawstwo  robót

Przewidywany odcinek nie wymaga specjalnej organizacji robót, gdyż wynika ona z ogólnie przyjętych systemów wykonawstwa w drogownictwie. W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad oznakowania robót zgodnie z Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach z zachowaniem i zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie i użytkownikom drogi. W czasie realizacji robót należy stosować się do wymagań technicznych zawartych w Polskich i Europejskich Normach oraz określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

Sporządził: