Załącznik nr 6

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Dotycząca zadania:

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

realizowanego w ramach projektu „TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”

W ramach niniejszego zadania należy wykonać, dostarczyć i wdrożyć:

- Laptop dla Ucznia – 94 szt.

- Laptop dla Nauczyciela – 47 szt.

- Wózek/Szafka mobilna do komputerów przenośnych - 6 szt.

- Urządzenia wielofunkcyjne – 6 szt.

- Drukarka 3D – 6 szt.

- Kamera cyfrowa – 6 szt.

- Tablica interaktywna – 6 szt.

- Wideoprojektor – 6 szt.

- Ekran dotykowy – 6 szt.

- Wizualizer – 6 szt.

- System do tworzenia sprawdzianów, zarządzania wynikami, nadzorowania pracy ucznia – 124 szt.

- Urządzenie sieciowe – 6 szt.

- Dostawa okablowania strukturalnego – 6 szt.

- Router – 18 szt.

- Zasilacz UPS – 6 szt.

- Dostawa Klimatyzatora  – 6 szt.

- Serwer – 6 szt.

- Kontroler WLAN – 30 szt.

- Punkt dostępowy – 12 szt.

- Oprogramowanie:

  - Sieciowy system operacyjny laptopów – 141 szt.

  - Sieciowy system operacyjny serwerów – 6 szt.

  - Program antywirusowy – 147 szt.

  - Pakiet biurowy – 147 szt.

  - Pakiet graficzny – 147 szt.

Dla zadania, w dalszej części dokumentu przedstawiono szczegółowe zakresy i ilości oraz określono minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla każdego z systemów.

Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem);

- Musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

- Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa);

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu;

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji projektu, włącznie z momentem zakończenia wdrożenia urządzeń;

- Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych grup funkcjonalnych przez zespoły urządzeń pod następującymi warunkami:

a) połączenie urządzeń będzie zrealizowane w sposób nie ograniczający wydajności (sumaryczna przepustowość połączeń pomiędzy dowolnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu, jak również wydajność poszczególnych urządzeń nie może być niższa niż wymagana wydajność urządzenia),

b) łączna wielkość zestawu nie będzie przekraczać wymaganej wielkości urządzenia,

c) zapewnione i dostarczone będą wszystkie elementy konieczne do połączenia zespołu urządzeń,

d) wszystkie elementy zestawu będą spełniały wymagania związane z zarządzaniem,

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%, 50Hz;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Projekt, dostawa, instalacja, uruchomienie realizowane jest w następujących szkołach:

- Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach  19-300 Ełk, ul. Szkolna 4, Woszczele

- Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach 19-300 EŁK, Chełchy 26

- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach 19-300 Straduny, ul. Kościuszki 40

- Szkoła podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej 19-300 Ełk, ul. Ełcka 18, Nowa Wieś Ełcka

- Szkoła Podstawowa w Rękusach 19-300 Ełk , Rękusy 17

- Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielkie 12 19-300 Ełk

Definicje i minimalne parametry urządzeń i oprogramowania obowiązujące w całym  niniejszym dokumencie:

Wymagania szczegółowe:

- Laptop dla Ucznia – 94 szt. o minimalnych parametrach:

Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED matryca matowa

Wydajność: procesor osiągający wynik min. 3150 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/01/2017

Pamięć RAM: 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB - Jeden slot wolny

Pamięć masowa: Min. 500 GB

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z obsługą  standardu DirectX 12 i OpenGL 4.4

Multimedia: karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa: o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.

Waga komputera z baterią i napędem: nie większa niż 2,5 kg

Obudowa notebooka wzmocniona.

BIOS:

- Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- numerze seryjnym i dacie produkcji komputera,

- zainstalowanym dysku twardym,

- MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej,

- kontrolerze video, kontrolerze audio,

- typie i natywnej rozdzielczości zainstalowanej matrycy,

- wersji BIOS karty graficznej,

- zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i zainstalowanym układzie,

- poziomie naładowania baterii.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

- Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora, a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

- Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

- Możliwość włączenia/wyłączenia portów SATA,

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych

- Możliwość włączenia funkcji szybkiego ładowania baterii,

- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

- Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

- Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

- Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchamianie systemu z karty SD

Zainstalowany system operacyjny opisany w dalszej części niniejszego dokumentu

Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD,

Zintegrowana karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth

Klawiatura z powłoką antybakteryjną (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

nagrywarka DVD-RW wewnętrzna  (nie dopuszcza się zewnętrznych napędów)

- Laptop dla Nauczyciela – 47 szt. o minimalnych parametrach:

Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED matryca matowa

Wydajność: procesor osiągający wynik min. 3150 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 16/01/2017.

Pamięć RAM: 8GB z możliwość rozbudowy do min 16GB,-Jeden slot wolny

Pamięć masowa: Min. 500 GB

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z obsługą standardu DirectX 12 i OpenGL 4.4

Multimedia: Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa: o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.

Waga komputera z baterią i napędem nie większa niż 2,5kg

Obudowa notebooka wzmocniona.

BIOS:

- Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- numerze seryjnym i dacie produkcji komputera,

- zainstalowanym dysku twardym

- MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej

- kontrolerze video, kontrolerze audio

- typie i natywnej rozdzielczości zainstalowanej matrycy

- wersji BIOS karty graficznej,

- zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i zainstalowanym układzie

- poziomie naładowania baterii

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

- Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

- Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

- Możliwość włączenia/wyłączenia portów SATA,

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych

- Możliwość włączenia funkcji szybkiego ładowania baterii,

- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

- Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

- Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w \oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

- Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchamianie systemu z karty SD

Zainstalowany system operacyjny opisany w dalszej części niniejszego dokumentu

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD.

Zintegrowana karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth

Klawiatura z powłoką antybakteryjną (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Nagrywarka DVD-RW wewnętrzna (nie dopuszcza się zewnętrznych napędów)

- Wózek/Szafka mobilna do komputerów przenośnych – 6 szt:

- Wózek do ładowania i przechowywania minimum 15 laptopów

- Wózek przystosowany do pracy z napięciem ~230 V.

- Instalacja musi składać się z dwóch możliwych do zdemontowania listw przyłączeniowych wyposażonych w 8 gniazd z uziemieniem oraz skrzynki sekwensora

- Dla zabezpieczenia przeciążeniowego musi być zastosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu.

- Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych musi być wózka świecąca dioda.

- Wózek musi posiadać jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego.

- Dołączany przewód przyłączeniowy o długości minimum 3 metry

- Dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych od środka

- Uchwyty do przemieszczania po obu stronach

- Wózki wyposażone są w cztery kółka jezdne o średnicy minimum 100 mm i nośności minimum 100 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek wykonania z gumy nie brudzącej powierzchni.

- Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.

- Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach.

- Wierzch wózka pokryty blatem gr. 10 mm, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów).

- Farby użyte do malowania wózka muszą mieć  Atest Higieniczny PZH, Klasyfikacje ogniowa wg EN 13501.

- Deklaracja zgodności z Dyr. Parlamentu Europejskiego 2001/95 bezpieczeństwo użytkowania.

- Urządzenie wielofunkcyjne – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Technologia druku: druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie

- Szybkość druku A4 minimum 8 stron na minutę

- Maksymalny czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony do 30 sekund

- Czas nagrzewania do 30 sekund

- Rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi

- Obciążenie miesięczne minimum 1 000 stron miesięcznie

- Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

- Interfejsy: USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T,

- Język menu Polski

- Drukarka 3D – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Zamknięta przestrzeń drukowana, brak elementów ruchomych na zewnątrz urządzenia, filament musi odwijać się na wewnątrz obudowy

- Ilość głowic: 2 SZT.

- Minimalne wymiary druku: 15x20x20cm

- Tryby druku:

FINE:0,1 mm (100 Microns)

STD:0,2 mm (200 Microns)

SPEED:0,3 mm (290 Microns)

ULTRA FAST: 0,4 mm (400 Microns)

- PODWÓJNA GLOWICA DRUKUJACA 2 DYSZE

Średnica dyszy 0,4mm

- Materiał drukujący typu Filament ABS, PLA podawany automatycznie.

- Wyświetlacz	4 X 16 LCM

- Oprogramowanie wspomagające drukowanie umożliwiające: wizualizuje wydruku, określenie parametrów, jakość, czas druku, dodawanie podpór, zmniejszanie lub powiększanie projektów.

- Do drukarki dołączyć oryginalny materiał drukujący kompletny  1000g

- Kamera cyfrowa – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Kamera FullHD o minimalnych parametrach:

- Czas nagrywania przy użyciu akumulatora 1 godzina

- Obsługiwane karty pamięci MicroSDHC, MicroSD

- Wielkość ekranu LCD [cal] 2.5

- Rozdzielczość nagrywania filmów full HD

- Menu w języku polskim

- Wyposażenie: Kabel USB, Kabel HDMI, Akumulator litowo-jonowy

- Stabilizacja obrazu

- Zbliżenie optyczne X20

- Złącza:  HDMI, USB 2.0

- Tablica interaktywna – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Tablica dotykowa, technologia pozycjonowania w podczerwieni

- Format 4:3

- Powierzchnia ceramiczna

- Obszar interaktywny minimum 1500x1100 mm

- maksymalny wymiar zewnętrzny cm 1700x1300 mm

- Obsługa gestów jak w tablecie i minimum dziesięciu punktów dotyku

- powierzchnia tablicy lakierowana, syntetyczna, magnetyczna, matowa

- głośniki aktywne lub pasywne, montowane do boków i góry tablicy interaktywnej

moc 2 x 19 W RMS lub więcej, transmisja dźwięku wyłącznie z portu USB przez przewód USB,

- wyjście audio na głośniki, wejście mikrofonowe, 3 gniazda USB/mikroUSB,

- 1 wyjście w formacie HDMI . Zasilanie przez zasilacz zewnętrzny lub wbudowany 12V/4A, wbudowany czytnik kart microSD.

- Okablowanie: w zestawie z tablicą należy dostarczyć połączenie USB tablica-komputer o długości minimum 8 m.

- Należy podłączyć, zamontować i skonfigurować tablicę z Wideoprojektorem

- Wideoprojektor – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Projektor krótkoogniskowy

- Natywna rozdzielczość: 1024x768 (XGA) lub więcej

- Technika wyświetlania: DLP

- Natywny format obrazu: 4:3

- Jasność: przynajmniej 3100 ansi lumenów

- Kontrast: przynajmniej 10000:1 lub więcej

- Odległość projekcyjna w poziomie (powierzchnia tablicy – projektor) przy oferowanej tablicy nie więcej niż 95 cm, przy proporcjach 4:3 i szerokości obrazu 155cm.

- Stosunek projekcji 0,62:2, ogniskowa 7,0 mm

- żywotność lampy min. 5000h

- wbudowany głośnik o mocy min. 10W.

- Dołączony osprzęt, okablowanie i aluminiowy teleskopowy uchwyt ścienny w białym kolorze

- Wejścia, minimum 1xHDMi, 1xVGA, 1xAUDIO, 1x gniazdo do podłączenia modułu komunikacji bezprzewodowej.

- W zestawie należy dostarczyć przewód VGA 8m, HDMI 8m, przewód zasilający 8m,

- Projektor musi współpracować z tablicą interaktywną dostarczoną w niniejszym postępowaniu.

- Ekran dotykowy – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Monitor dotykowy, minimalne wymagania:

- Technologia LED

- Proporcje obrazu 16:9

- Obszar wyświetlania 1200x600mm

- Rozdzielczość  FullHD 1920x1080

- Ekran  Szyba hartowana 4mm z powłoką

- Kąt widzenia  przynajmniej 170 stopni

- Żywotność panelu przynajmniej 4000h

- Głośniki 2x10W

- Technologia dotyku  IR

- Wejścia: HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1

- Wyjścia: AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1

- Wbudowany system operacyjny

- pamięć 2GB RAM;

- 6 GB pamięci podręcznej;

- 6 punktów dotyku;

- Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;

- Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD;

- Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki.

- Prędkość kursora 180 dot/s

- Obiekty odczytu: palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt

- Punkty dotyku 10 punktów

- Ciągły czas reakcji <10 ms

- Wizualizer – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Sensor CMOS

- Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080)

- Częstotliwość odświeżania 30 fps

- Obszar skanowania minimum A3

- Fokus Automatyczny/ręczny

- Typ głowicy: Gęsia szyja

- Zapis na karcie pamięci  karta SDHC

- Oświetlenie zewnętrzne LED

- Wyjścia video	HDMI

- Porty komunikacyjny mini USB

- Waga	minimum 2,2 kg

- Pobór mocy (max)	12,8 W

- Automatyczna regulacja przesłony

- Automatyczny balans bieli

- Wbudowany mikrofon

- Możliwość zapisu obrazu na karcie SDHC, a także w przypadku zdjęć również na  wbudowanej pamięci.

- Port wejścia oraz wyjścia VGA oraz w 2 porty HDMI (wejście  i wyjście).

- funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarno-biały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu.

- Obszar skanowania minimum format A3

- Dołączone oprogramowanie umożliwiające:

- nanoszenie notatek na wyświetlany obraz oraz eksport w postaci zdjęcia lub pliku wideo

- możliwości porównywania obrazów - picture-in-picture oraz side-by-side

- System do tworzenia sprawdzianów, zarządzania wynikami, nadzorowania pracy ucznia – 124 szt.

System zarządzania pracownią ma pozwalać nauczycielowi na:

- Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela.

- Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi.

- Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera.

- Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy.

- Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji.

- Zarządzanie drukarkami i urządzeniami w klasie

- Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie.

- Ograniczenie ilości drukowanych stron.

- Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki.

- Rejestr uczniów

- Wydruk rejestru ucznia, w tym sumy uzyskanych nagród lub wydruków dokonanych podczas zajęć.

- Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów.

- Pasek informacji dla uczniów

- Pasek z informacjami zwrotnymi dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek zapewnia również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji może być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela.

- Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.

- Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom.

- Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom.

- Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów.

- Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.

- Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia.

- Używanie trybu Audio, aby mówić do studentów podczas pokazu.

- Prezentacja Ekranu Ucznia - Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie.

- Opisywanie ekranu w Pokazie lub podczas Zdalnej Kontroli, dzięki gamie narzędzi pomocnych w prezentacji (strzałki, kształty, podświetlenia, tekst i więcej).

- Wirtualna tablica

- Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie.

- Liderzy grup

- Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień.

- Przekaz czat i audio

- Możliwość rozpoczęcia dyskusji na czacie, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani studenci, z opcją wpisywania komentarzy i dzielenia się uwagami z resztą klasy.

- Monitorowanie aplikacji i Internetu

- Monitorowanie wykorzystania aplikacji oraz Internetu przez wszystkich studentów.

- Wyświetlanie aplikacji oraz strony internetowych - zarówno pierwszoplanowych, jak i „w tle"

- Zdalne uruchamianie lub zamykanie aplikacji bądź stron internetowych na wszystkich wybranych komputerach PC, w pojedynczym działaniu.

- Rejestrowanie pełnej historii wykorzystania aplikacji oraz Internetu dla każdego studenta.

- Zezwalanie na użycie tylko zatwierdzonych aplikacji lub witryn bądź proste zapobieganie otwieraniu stron zabronionych.

- Wymuszanie włączenia filtru w obsługiwanych wyszukiwarkach internetowych, zabezpieczające przed uzyskiwaniem niepożądanych treści w wynikach.

- Testowanie i ocenianie

- Pierwsza odpowiedź

- Po zadaniu pytania, nauczyciel może określić czas na zastanowienie, po którym uczniowie zgłaszają, czy znają odpowiedź, a na pulpicie nauczyciela widać kolejność tych zgłoszeń. Nauczyciel może wybrać "x" osób, które zareagowały najszybciej i poprosić o podanie odpowiedzi tego studenta, który zgłosił się pierwszy. Nauczyciel stwierdza, czy dana odpowiedź jest poprawna i ewentualnie ma możliwość poproszenia o odpowiedź kolejnych studentów. Punkty można przyznawać lub odbierać.

- Wpisywanie odpowiedzi

- Nauczyciel z wyprzedzeniem wpisuje odpowiedz na pytanie, a uczniowie są zachęcani do podawania własnych wersji. Wyniki są niezwłocznie pokazywane całej klasie; punkty są odpowiednio przyznawane lub odejmowane.

- Tryb zespołowy

- Uczniowie mogą być podzieleni na zespoły i rywalizować ze sobą o nagrodę w grupach. Zespoły można tworzyć losowo lub pozwolić studentom dokonać wyboru grupy. Każdy członek zespołu wpisuje swoją odpowiedź, a następnie pokazany jest łączny wynik dla grupy.

- Dziennik ucznia

- Unikatowy dziennik Ucznia zawiera pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, a także jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie działań dla Nauczyciela.

- Cele i szczegóły dotyczące lekcji.

- Notatki Nauczyciela. Notatki poszczególnych Uczniów.

- Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia).

- Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.

- Ekrany wirtualnej tablicy.

- Wyniki testów poszczególnych Uczniów.

- Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.

- Kopie zapisów czatów klasowych.

- Możliwość dodawania nazwanych rozdziałów do dziennika ucznia.

- Uwzględnienie Rejestru ucznia w dzienniku nauczyciela.

- Automatyczne tworzenie zakładek w oparciu o rozdziały.

- Synchronizacja dziennika – jeżeli studentowi brakuje pewnych pozycji, można je wstawić w odpowiednie miejsce, zgodnie z dziennikiem nauczyciela.

- Możliwość oznaczenia dziennika znakiem szkoły.

- Ankietowanie uczniów

- Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi.

- Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.

- Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.

- Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.

- Testowanie uczniów i quizy

- Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić.

- Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki.

- Tworzenie pytań zawierających co najmniej 2 opcji odpowiedzi.

- Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).

- Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

- Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu.

- Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi.

- Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi).

- Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program.

- Urządzenie sieciowe – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Rack 1U

- Prędkość magistrali minimum 50Gbps

- Przepustowość minimum 40mpps

- Rozmiar tablicy adresów MAC 12000

- Gniazda sieciowe 24 szt.x 10/100/1000

- 4x SFP

- Złącza komunikacyjne USB

- Zasilanie 100 - 240 VAC

- Standardy:

- IEEE 802.1d

- IEEE 802.1p

- IEEE 802.1q

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1w

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3ab

- IEEE 802.3ad

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.3at

- IEEE 802.3i

- IEEE 802.3u

- IEEE 802.3x

- IEEE 802.3z

- Zarządzanie: wiersz poleceń, przeglądarka WWW

- SNMP v1

- SNMP v2c

- SNMP v3

- Temperatura pracy [st.C]  0 - 40

- Wilgotność pracy [%] 10 - 90

- Okablowanie strukturalne – 6 szt.:

- Wykonawca do każdej szkoły dostarczy:

- Szafka rack 19” wisząca 18U

- Kabel U/UTP kat 6 LS0H - 4 parowy kabel UTP Cat.6  (klasa E) 4x2x23AWG  LSOH

- Panel 19" 1U 12xRJ45 kat.6 nieekr. modul.

- Gniazdo kpl. 1xRJ45 kat.6 nieekr. szt.8

- Panel organizacyjny 19" 1U

- Panel zasilający 19"

Jednocześnie Wykonawca zamontuje dostarczone komponenty w poniższy sposób:

- Wykonawca wykona w każdej szkole biorącej udział w projekcie okablowanie złożone z 8  gniazd 1xRJ45  jako sieć strukturalną do instalacji punktów dostępowych dostarczonych w ramach niniejszego postępowania, oraz do połączenia punktów dostępu do internetu znajdujących się na terenie obiektu.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację każdego gniazda.

- Wykonawca wykona sieć strukturalną zgonie z poniższymi wymaganiami:

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach kontraktu powinny być materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

- Do każdego punktu doprowadzony będzie kabel UTP Cat.6.

- Zakończenia punktów logicznych zarówno po stronie krosownicy centralnego punktu  dystrybucyjnego CPD jak i punktu PEL powinny być wykonane w standardzie TIA568-B.

- Kable należy układać zgodnie ze sztuką budowlaną i instalatorską,

- Do prowadzenia kabli zastosować koryta, wszystkie trasy kablowe budować w korytach zapewniających zapas dla nowych kabli.

- Wszystkie gniazda muszą zostać  opisane i oznaczone w sposób trwały,  opisy muszą zawierać numer pomieszczenia i gniazda, opis na panelu umieścić w kolejności rosnącej.

Kable w szafach zakańczać na patchpanelach.

-  Do kalkulacji należy przyjąć maksymalną dozwoloną normą odległość tj 90 m.

- wykonawca w ramach zadania doprowadzi do szafy zasilanie.

Wykonawca wykona  pomiary sieci LAN  zgodnie z normą EN/PN 50173 z takimi parametrami jak NEXT, Return Loss i innymi.

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą:

Lokalizację punktów sieci LAN,

Przebieg okablowania

Pomiary

Dostarczona dokumentacja musi być w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej.

- Router  - 18 szt. dwóch typów o minimalnych parametrach

W tym:

-  Router typu 1 z systemem bezpieczeństwa - 6 szt.  o parametrach:

- Dostarczony router z system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

- Dla elementów systemu bezpieczeństwa Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcje i parametry pracy:

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym.

- System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 5 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX

- System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 128 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,0 mln. jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę

- Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1,5 Gbps

- Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 150 Mbps

- System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:

- Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN

- Ochrona przed atakami  - IntrusionPrevention System

- Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.

- Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP

- Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Trafficshaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma

- Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów)

- Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach modułu IPS)  - minimum 500 Mbps

- W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż:

- Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

- Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

- W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci  powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.

- Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny,  dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego.

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci.

- Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ

- Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) ) oraz powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR.

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP

- Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych  oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

- System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

- haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

- haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

- haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Usług katalogowych zaproponowanego SSO.

- Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące certyfikaty:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

- ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

- ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN

- Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres zaproponowanej gwarancji.

- Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Konfiguracji urządzenia:

- instalacja urządzenia w szafie rack,

- konfiguracja połączeń sieciowych,

- konfiguracja protokołów routingu,

- konfiguracja punktów dostępowych,

- Router typu 2 – 12 szt.  o minimalnych parametrach:

- Procesor 500 MHz

- RAM 128MB

- Wbudowany moduł radiowy 802.11bgn 2x2MIMO z dwoma antenami

- 1x Gigabit SFP

- 10 x Ethernet 10/100 Mb/s Fast Ethernet Auto-MDI/X

- 1x złącze USB

- Anteny  o zysku 4dBi

- Zasilanie poprzez PoE

- Pobór mocy do 13W

- Router musi mieć funkcjonalność kontrolera WLAN, musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępu do internetu.

- Zasilacz UPS – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Moc wyjściowa (pozorna / czynna) minimum 650 VA minimum 650 W

- Topologia lineinteractive

- Typ obudowy	Rack

- Wejście:

Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC

Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja 180 ÷ 270 V AC ± 2 %

Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego 50 Hz

- Zakres częstotliwości i tolerancja 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz

- Wyjście:

- Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) ± 10 %

- Kształt napięcia wyjściowego Sinusoidalny

- Progi przełączania: UPS – sieć 180 ÷ 260 V AC ± 2 %

- Czas przełączenia na pracę rezerwową < 3 ms

- Akumulatory wewnętrzne minimum 2x 12 V / 7 Ah VRLA

- możliwość podpięcia modułów bateryjnych wymagane minimum 1szt

- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych ( 100 % / 80 % / 50 % Pmax)

minimum 3 / 4 / 6 min

- Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii -  po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza) 4 h

- Przyłącze zasilania UPS 1 x IEC 320 C14 (10 A)

- Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) minimum 3 x IEC320 C13 (10 A) minimum 2 x PL (z bolcem uziemiającym)

- Interfejsy komunikacyjne  USB HID, SNMP/HTTP

- Złącze do podłączenia wyłącznika p.poż.

- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające  oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS .

- Wykonawca dostarczy Klimatyzator 6 szt.  o  minimalnych parametrach:

- Złożony z jednostki  wewnętrznej i zewnętrznej.

- Moc chłodzenia: 3,5kW

- Moc grzania: 3,8 kW

- Klasa energetyczna: A+

- Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz

- Zdolność osuszania: 1,3 l/h

- Zakres pracy -10 +40 st C.

- Przystosowany do pracy ciągłej.

- Wykonawca zamontuje jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniu, gdzie zainstaluje serwer, jednostkę zewnętrzną wyprowadzi na elewację budynku. Wykonawca doprowadzi do klimatyzatora instalację elektryczną.

- Serwer – 6 szt. o minimalnych parametrach:

- Obudowa: Tower z możliwością instalacji min. 4 dysków 3.5”

- Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum  jednego procesora,. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

- minimum jeden  procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 241 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org

- pamięć RAM 32GB, płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do min. 64GB

- Gniazda PCI minimum:

1 x PCI-Express x16 Gen.3  o przepustowości x8

2 x PCI-Express x8 Gen.3 o przepustowości x4

1 x PCI-Express o przepustowości x1

- Interfejsy sieciowe zintegrowane 2 x 10/100/1000

- Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, jeden USB 3.0, cztery na tylnym panelu obudowy z czego 2 porty USB 3.0 i minimum 1 porty wewnętrzny USB 3.0, 1x RS 232,

- Dyski twarde  2 x 1TB SATA 7,2krpm.

- Sprzętowy kontroler umożliwiający konfigurację zabezpieczeń RAID min. 0,1,10,5,50.

- Zasilacz Minimum 250W

- Wnęki na napędy 1 x wnęka 5.25”, zainstalowany napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD

- Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną.

- Kontroler WLAN – 30 szt. o minimalnych parametrach:

- Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

- Obudowa kompaktowa przystosowana do pracy zewnętrznej.

- Moduł radiowy  musi być wyposażony w moduł radiowy pracujący odpowiednio w pasmach:

5 GHz a/n  lub  2,4 GHz b/g/n.

- Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 5 SSID

- Przepustowość  radia: 150 Mbps

- Mechanizmy kolejkowania dla różnych klas ruchu: dane, voice, video

- Mechanizmy ochrony przed atakami na sieć radiową

- Wymagana moc nadawania dla częstotliwości 2,4 GHz - min 18 dBm

- Mechanizmy uwierzytelniania 802.1x, w tym obsługa protokołów EAP: TLS, TTLS/MSCHAPv2, PEAP, GTC, SIM

- Możliwość tunelowania całej komunikacji do kontrolera sieci bezprzewodowych jak również funkcja bridge’owania ruchu z poszczególnych SSID do VLAN.

- Wbudowana antena.

- Interfejs sieciowy w standardzie 10/100/1000 Base-TX

- Pobór mocy  - maksymalnie 25W.

- Punkt dostępowy – 12 szt. o minimalnych parametrach:

- Porty	Ethernet (Auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps)

- Standardy Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac

- Zasilanie POE

- Praca w paśmie: 2.4 GHz, 5 GHz

- Szyfrowanie	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i

- Mocowanie	sufitowe

- Temperatura pracy	-10°C to 70°C

- VLAN	802.1Q

- QoS

- Minimalna ilość podłączonych klientów 100

- Centralne zarządzanie

- Oprogramowanie:

- System operacyjny laptopów 141 szt. o minimalnych wymaganiach

- System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Sieciowy system operacyjny serwera 6 szt. o minimalnych wymaganiach:

- Wykonawca dla każdego z dostarczanych serwerów dostarczy bezterminową Licencję na serwerowy system operacyjny, który musi zapewnić poniżej opisane funkcjonalności dla jednego serwera posiadającego dwa procesory.

- Każdy z procesorów posiada 8 rdzeni fizycznych.

- Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

- Serwerowy system operacyjny (SSO)  musi posiadać następujące, wbudowane cechy:

- Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych.

- -Możliwość migracji maszyn wirtualnych z możliwością  kompresji danych, bez zatrzymywania ich pracy, między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Graficzny interfejs użytkownika.

- Zlokalizowane w języku polskim.

- Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej wersji

- Wraz z serwerowym system operacyjnym Zamawiający wymaga (jeżeli system licencjonowania tego wymaga) dostarczenia  licencji dostępowych dla każdego z dostarczonych laptopów.

- Program Antywirusowy 147 szt. o minimalnych wymaganiach:

Wykonawca dla każdego z dostarczanych komputerów  oraz każdego serwera dostarczy licencję oprogramowania antywirusowego o wymaganiach:

- Pomoc techniczna w języku polskim.

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.

- Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

- Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania).

- Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie.

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie  i według harmonogramu.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

- Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości email lub tylko do zainfekowanych wiadomości email.

- Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

- Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.

- W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail.

- Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu.

- Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.

- Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej (np. komputery mobilne).

- Program wyposażony w tylko w jeden serwer skanujący uruchamiany w pamięci,

z  którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP).

- Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem.

- Skanowanie w trybie bezczynności  pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany.

- Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się po klawiatury USB.

- I ntegrcja z usługami katalogowymi Sieciowego systemu operacyjnego – import kont komputerów i jednostek organizacyjnych.

- Możliwość kontekstowego zastosowania ustawień danej stacji dla całej grupy.

- Możliwość eksportu/importu ustawień dla stacji/grupy stacji.

- Możliwość zarządzania dowolną ilością serwerów zarządzających z jednego okna konsoli.

- Możliwość zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania producenta z jednego okna

- Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających (serwer główny i serwery podrzędne).

- Możliwość zainstalowania zapasowego serwera zarządzającego, przejmującego automatycznie funkcje serwera głównego w przypadku awarii lub odłączenia serwera  głównego.

- Możliwość zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy połączenia VPN.

- Możliwość zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez przeglądarki internetowe (z sieci lokalnej i spoza niej).

- Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych.

- Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania).

- Możliwość przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach (nazwa, wersja, producent, data instalacji).

- Możliwość stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających.

- Odczyt informacji o zasobach sprzętowych stacji (procesor i jego taktowanie, ilość pamięci RAM i ilość miejsca na dysku/partycji systemowej).

- Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

- Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.

- Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów.

- Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).

- Możliwość generowania raportów w formacie XML.

- Możliwość przeglądania statystyk ochrony antywirusowej w postaci tekstu lub wykresów.

- Możliwość przesłania komunikatu, który wyświetli się na ekranie wybranej stacji roboczej lub grupie stacji roboczych.

- Komunikat można wysłać do wszystkich lub tylko wskazanego użytkownika stacji roboczej.

- Możliwość zminimalizowania obciążenia serwera poprzez ograniczenie ilości jednoczesnych procesów synchronizacji, aktualizacji i przesyłania plików do stacji roboczych.

- Możliwość dynamicznego grupowania stacji na podstawie parametrów: nazwa komputera, adres IP, brama domyślna, nazwa domeny.

- Wykonawca zapewni minimum 36 miesięcy dostępu do wszystkich aktualizacji baz wymaganych do aktualnej wersji systemu antywirusowego.

- Pakiet biurowy - 147 szt. o minimalnych wymaganiach:

Wykonawca dla każdego z dostarczanych komputerów dostarczy licencję oprogramowania, który musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

- Do aplikacji musi być dostępna dokumentacja w języku polskim.

- Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- Edytor tekstów

- Arkusz kalkulacyjny

- Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- Tworzenie raportów tabelarycznych

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Word i Excel 2003, 2017 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013

- Pakiet Graficzny 147 szt. o minimalnych wymaganiach:

Wykonawca dla każdego z dostarczanych komputerów dostarczy licencję oprogramowania graficznego, umożliwiającego edycję i obróbkę plików graficznych wektorowych i bitmapowych.

Ilości poszczególnych komponentów, które należy dostarczyć i lokalizacje poszczególnych szkół gdzie należy dokonać instalacji i uruchomienia:

| pozycja | Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach 19-300 Ełk, ul. Szkolna 4, Woszczele | Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach 19-300 EŁK, Chełchy 26 | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach 19-300 Straduny, ul. Kościuszki 40 | Szkoła podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej 19-300 Ełk, ul. Ełcka 18, Nowa Wieś Ełcka | Szkoła Podstawowa w Rękusach 19-300 Ełk , Rękusy 17 | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich Mrozy Wielkie 12 19-300 Ełk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | suma |
| Laptop dla Ucznia | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 14 | 94 |
| Laptop dla Nauczyciela | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 47 |
| Wózek/Szafka mobilna do komputerów przenośnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Urzadzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie i skanowanie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Drukarka 3D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Kamera cyfrowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Tablica interaktywna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Wideoprojektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ekran dotykowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Wizualizer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| System do tworzenia sprawdzianów, zarządzania wynikami, nadzorowania pracy ucznia | 23 | 23 | 24 | 24 | 15 | 15 | 124 |
| Urzadzenie sieciowe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Okablowanie strukturalne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Router | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Zasilacz UPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Klimatyzator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Serwer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Kontroler WLAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Punkt dostępowy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Program antywirusowy | 27 | 27 | 28 | 27 | 18 | 20 | 147 |
| Sieciowy system operacyjny serwerów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Sieciowy system operacyjny laptopów | 26 | 26 | 27 | 26 | 17 | 19 | 141 |
| Oprogramowanie pakiet biurowy | 27 | 27 | 28 | 27 | 18 | 20 | 147 |
| Oprogramowanie pakiet graficzny | 27 | 27 | 28 | 27 | 18 | 20 | 147 |

Opis instalacji, wdrożenia i uruchomienia powyższych urządzeń, oprogramowania, okablowania.:

- Prace wdrożeniowe w każdej ze szkół:

- Konfiguracji urządzenia UTM:

- instalacja urządzenia w szafie rack,

- konfiguracja połączeń sieciowych,

- konfiguracja protokołów routingu,

- konfiguracja punktów dostępowych,

- Konfiguracja Serwer i UPS:

- Instalacja serwera i UPS

- Instalacja serwera i UPS we wskazanym miejscu przez Zamawiającego

- Instalacja sprzętu sieciowego (przełączniki, ap, routery, kontrolery)

- Podłączenie urządzeń do sieci LAN

- Konfiguracja serwera i UPS w celu prawidłowej pracy urządzeń

- Wdrożenie Wirtualizacji

- Konfiguracja chmury prywatnej (PrivateCoud)

- Wdrożenie usługi w oparciu o zamówione oprogramowanie i dostarczony przez  wykonawcę sprzęt.

- Podłączenia serwerów do istniejącej infrastruktury sieciowej zgodnie z wytycznymi  Zamawiającego.

- Opracowanie, instalacja i konfiguracja systemu do wirtualizacji serwerów mającego na celu podniesienie wydajności środowiska przy zachowaniu najwyższego poziomu dostępności usług zainstalowanych w tym środowisku

- Przygotowanie schematu połączeń platformy wirtualizacji z elementami sieci Ethernet,

- Zainstalowanie i skonfigurowania serwera zarządzającego platformą wirtualizacji.

- Przygotowanie wzorcowych obrazów systemów wirtualnych „template”.

- Po wdrożeniu systemu przeprowadzone zostaną testy funkcjonalne mające na celu zweryfikowanie poprawności konfiguracji środowiska zgodnie z założeniami projektowymi.

- Po wdrożeniu niezbędne będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej wszystkich wdrożonych elementów zamówienia oraz zaleceń powdrożeniowych. Dokumentacja musi zawierać:

- Opis procesu instalacji i konfiguracji środowiska

- Procedury eksploatacyjne środowiska w tym: migracji, modyfikacji (w tym zmian, dodawania, odblokowywania, tworzenia, przejmowania), konwersji, dystrybucji, odtwarzania, testowania, backupu oraz procedury ratunkowe

- Wdrożenie usługi katalogowej:

- Audyt środowiska pod kątem migracji i konsolidacji.

- Przygotowanie schematu usługi katalogowej (struktura, polityki, zasady grup, role  administracyjne).

- Wdrożenie usługi katalogowej

- Przygotowanie systemu archiwizacji (backup) środowiska serwerowego.

- Opracowanie i konfiguracja architektury dla usługi katalogowej w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie i urządzenia. Dla proponowanego rozwiązania na etapie wdrażania należy opracować następujące elementy:

- Stworzenie projektu infrastruktury usług katalogowych zawierającego plan utworzenia od zera usług katalogowych.

- Stworzenie projektu nazewnictwa obiektów w usługach katalogowych.

- Projekt wewnętrznego DNS (intranet). Struktura wewnętrznego DNS zintegrowana z usługą usług katalogowych.

- Projekt centralnego zarządzania aktualizacjami zintegrowany z usługa katalogową.

- Testowanie działania

- Dla wdrażanej usługi katalogowej wymagane jest opracowanie planu zawierającego diagram jednostek organizacyjnych

- Wymagane jest przygotowanie projektu migracji stacji roboczych i istniejących serwerów do nowo wdrożonej usługi katalogowej:

- Migrację zasobów z istniejących grup roboczych do usługi katalogowej

- Migrację lokalnych profili użytkowników z stacji roboczych do usługi katalogowej

- Migrację serwerów plików, wydruku i innych usług do struktur usługi katalogowej

- Dla migrowanych zasobów należy nadać odpowiednie uprawnienia zgodnie z istniejącą polityką

- Projekt obejmuje wdrożenie spójnych polityk zabezpieczeń mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu, oraz centralne sterowanie ustawieniami systemów włączonych do usług katalogowych

- Przeprowadzenie wdrożenia infrastruktury usług katalogowych należy przeprowadzić zgodnie z opracowanym w zespole schematem wdrożenia.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

- Instruktaż wdrożeniowy obejmujący:

- Dla administratorów (3x po 2 dni (każdy dzień 6 godzin), grupy do 6 osób):

- Sieciowy system operacyjny – administracja:

- Podstawy systemu

- Instalacja i konfiguracja systemu

- Administracja systemem

- Usługa katalogowa

- Usługa DNS

- Zasady grup lub inne mechanizmy oferowane przez system.

Wykonawca zapewni wsparcie inżyniera systemu operacyjnego laptopów i serwerów  w ilości 30h.

W każdej szkole w wskazanej klasie Wykonawca zamontuje  skonfiguruje, uruchomi oraz dokona instruktarzu z użytkowania:

- Urządzenie wielofunkcyjne

- Drukarka 3D

- Kamera cyfrowa

- W każdej szkole w wskazanej klasie Wykonawca zamontuje  skonfiguruje i uruchomi do działania z dostarczonym laptopem klasy nauczycielskiej:

- Tablicę interaktywną z wideoprojektor, ekran dotykowy i wizualizerem.

- Wykonawca przeszkoli z użytkowania powyższego sprzętu.

- Wykonawca skonfiguruje i uruchomi sieć bezprzewodową, uruchomi na niej minimum 2 SSID, zabezpieczy ją przed nie autoryzowanym dostępem.

- Wykonawca dostarczone komponenty uruchomi do prawidłowej pracy w tym w szczególności do pracy z siecią radiową.

- Wykonawca skonfiguruje urządzenia do pracy z internetem wykorzystując wszystkie dostępne w szkołach łącza i wszystkie poza podstawowym ustawi je jako backupowe.

- Wykonawca pozakłada loginy dla użytkowników systemu, Wykonawca skonfiguruje systemy operacyjne w taki sposób aby w każdej chwili możliwe było przywrócenie za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów w system operacyjny kopii obrazu dysku znajdującej się na serwerze.

Wdrożenie zakończy się testami penetracyjnymi środowiska. Oferent przeprowadzi testy penetracyjne mającymi na celu optymalizację bezpieczeństwa w sieci komputerowej Zamawiającego.

Skanowanie będzie polegało na zdalnej enumeracji otwartych portów oraz weryfikacji bezpieczeństwa oprogramowania na nich nasłuchującego. Skanowanie obejmie:

1. urządzenia dedykowane (embeded), na przykład routerów i przełączniki;

2. punkty styku z sieciami obcymi;

3. zbadanie podatności systemów Zamawiającego na ataki przeprowadzane z zewnątrz.

Ponadto Oferent przeprowadzi badanie bezpieczeństwa sieci systemów komputerowych, które pozwoli na:

1. określenie błędów w konfiguracji skutkujących powstaniem podatności na atak;

2. wskazanie nadmiernych uprawnień, niezgodnych z zasadami dobrych praktyk;

3. wskazanie potencjalnie niebezpiecznego oprogramowania znajdującego się w badanym systemie.

Badaniu będą podlegały następujące systemy:

- rodzina systemów serwerowych dostarczonych w ramach niniejszego postępowania.

Badanie zostanie zakończone raportem. Forma i zakres raportu musi być zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem protokołu końcowego.