mgr. inż. arch J O A N N A   B O B R O W S K A

19-300 Ełk, Słowackiego 2 I piętro

NIP 848-105-50-87    tel: 502 230 086, 087 621 69 84

Projekt wyposażenia wnętrz budynku

Urzędu Gminy

w Ełku

Inwestor

GMINA EŁK 19-300 Ełk, Armii Krajowej 3

Obiekt budowlany

Budynek Urzędu Gminy Ełk, ulica Kościuszki

architektura i urbanistyka

Zespół projektowy

mgr inż. arch. Joanna Bobrowska 1/2003/OL, WM 0157

2015-02-01

W y k a z   z a w a r t o ś c i   t e c z k i

- P r o j e k t

- architektura

- Część opisowa

- Opis techniczny

- Część rysunkowa

- Wizualizacje pokoju wójta , sekretariatu, holu i sali konferencyjnej

- Rys. 01 - Przekrój poziomy parteru	            			1:100

- Rys. 02 – Przekrój poziomy I piętra 	            			1:100

- Rys. 03 – Przekrój poziomy II piętra 	            			1:100

- Rys. 04 – Przekrój poziomy poddasza					1:100

- Wykaz mebli w poszczególnych pokojach

- Rys. 05 – projekt łazienek

- Rys. 06 – projekt łazienki

- Rys. 07 – projekt łazienki

- Rys. 08 – projekt łazienki

- Rys. 09 – projekt sufitu podwieszanego w sekretariacie

- Rys. 10 – projekt sufitu podwieszanego w Sali konferencyjnej

OPIS TECHNICZNY

do projektu    wyposażenia wnętrz budynku Urzędu Gminy w Ełku.

1. Dane ogólne

Inwestor:

EŁK, ARMII KRAJOWEJ 3

GMINA EŁK

Główny projektant:

Joanna Bobrowska architekt

2. Podstawa opracowania

- umowa

- projekt budowlany

- ustalenia   określające potrzeby funkcjonalne, użytkowe i materiałowe przyszłego użytkownika oraz właściciela nieruchomości

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia wnętrz nowego budynku Urzędu Gminy.

Przyjęto dostosowanie się z wyposażeniem do projektu Pracowni Projektowej R. Nagolskiej i istniejących  pomieszczeń.

4. Stan istniejący

Budynek jest w trakcie przebudowy .

5. Uzbrojenie terenu – istniejące bez zmian

6. Uwarunkowania konserwatorskie i inne

Teren inwestycji  podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje się w rejonie wpływów eksploatacji górniczej.

Inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

7. Zmiany projektowane

Zmianie ulega rodzaj wykładziny w pokojach biurowych. Zamiast wykładziny PCV zaproponowano wykładzinę pętelkową o parametrach:

Charakterystyka: wykładzina podłogowa w postaci kwadratowych płytek o długości boku 50 cm. Wykładzina igłowa z okrywą pętelkową wykonaną z włókien poliamidowych. Podłoże wykładziny ma budowę warstwową. Składa 	się ono z podwójnej warstwy wypełniacza węglowo-polimerowego (bitum modyfikowany) przedzielonej dwoma warstwami włókna szklanego. Spód wykładziny stanowi podklejona do warstwy bitumicznej włóknina poliestrowa.

Dane techniczne:	Rodzaj:	pętelkowa

Włókno:	100 % PA Solution Dyed

Ciężar okrywy:	540 g/m2 : 5%	ISO 1958

Wysokość włókna:	2,9 mm

Wysokość całkowita: 	6,4 mm	ISO 1765

Ciężar całkowity:	4300 g/m2 	ISO 8543

Wymiary: 	50 x 50 cm : 0,2%

Klasyfikacja:	do bardzo dużych obciążeń

Test „krzesła na rolkach”:  		A-użytkowanie ciągłe	EN 985

Stabilność wymiarów:	 < 0,20 %	EN 986

Antyelektrostatyczność:  	< 2,0 kV	ISO/TR 6356

Odporność termiczna:     	0,047 m2 K/W                         	ISO 8302

Odporność ogniowa:       	 B1-s1 	EN 13501-1

Odporność na światło:  	B02:>5-7	EN ISO 105

Tłumienie dzwięków:      	37 dB                                       	ISO 140-8

Wykładzina układana na podłoże, na płyn antypoślizgowy (nie klejona)

Pomiędzy pokojem wójta a jego salą konferencyjną zastosowano ściankę szklaną  z przyciemnianą szybą o następujących parametrach:

7. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń

Posadzki

Wszystkie pomieszczenia komunikacyjne oprócz toalet   – gres

Łazienki - terakota

Pokoje biurowe wykładzina dywanowa w kolorze szarym.  W Sali konferencyjnej wykładzina w kolorze brązu . W pomieszczeniach gabinetu wójta wykładzina szara.

Tynki i okładziny wewnętrzne

-Ściany tynkowane – gładzone  .

-Sufity – podwieszane .

W sali konferencyjnej i sekretariacie na ścianach płytka imitująca cegłę – postarzana. Fuga grafitowa.

W gabinecie wójta i sekretariacie  -  tapeta

Fototapety

Fototapety wykonane na zlecenie ze zdjęć z lotu ptaka przedstawiających fragmenty gminy.

Tapety czarno-białe w pomieszczeniach wójta i sekretariacie.

Napis URZĄD GMINY EŁK umieszczony na scianie ceglanej w sekretariacie, w kolorze białym.

Wysokość liter nie mniejsza niż 20cm.

Malowanie

– malowanie pokoi biurowych farbą emulsyjną w kolorze ecru .

- ściany łazienek  do 2 m wysokości glazura, powyżej ściany i sufity farba emulsyjna – kolor biały.

Wykonać wg projektów łazienek.

Drzwi drewniane przeniesione do sali konferencyjnej pomalować w kolorze ciemnego brązu lub szarości.

Meble i krzesła wg załączonej poniżej specyfikacji:

Meble biurowe muszą być elementami seryjnymi, z gwarancją ciągłości produkcji minimum 36 miesięcy oraz ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, wytrzymałości i stateczności, zgodnie z normami podanymi poniżej, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące:

- EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania - bezpieczeństwa

- EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji

- EN 14074 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych

- EN 527-1 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary

- EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

- EN 527-3 Meble biurowe -- Stoły robocze, biurka i dostawki -- Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji

Dla stołów zamawiający powinien wymagać  dołączenia do oferty pozytywnej oceny ergonomicznej przygotowanej w oparciu o normę PN EN 527-1, oraz Rozporządzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Dla wszystkich krzeseł, foteli obrotowych oraz materiałów tapicerskich Zamawiający powinien wymagać dołączenia do oferty atestów potwierdzających spełnienie norm, wyszczególnionych w opisie danego produktu oraz próbek materiałowych.

PREFEROWANA KOLORYSTYKA WYPOSAŻENIA

Sekretariat :

Lada – elementy pionowe mdf lakierowany na biało , nadstawka w kolorze grafitu lub zieleni identycznej jak na kanapach. Blat – dąb mleczny.

Szafy: dąb mleczny + biel.

Szafa na dokumenty: szkło matowe – korpus dąb mleczny.

Fotele k2 eleven w wersji białej z zagłówkami , podłokietniki czarne, siedzisko w kolorze jaskrawej zieleni

Sofa – siedziska silvertex w kolorze grafitu SV 902, oparcie w kolorze zieleni SV508

Lady  w pom. 1,9 i 1,18  pionowe elementy w kolorze dębu mlecznego.

W nadstawkach tkanina B107/TI ( ecru) lub YB094 TF jasna szarość , od strony klienta tapicerka w kolorze zieleni.

Meble pracownicze – płyta melamina , wybarwienie buk jasny NB Beech Bright.

Stelarz metalowy w kolorze ALU

Pom. 2,6, 2,7 biurka z płyty laminowanej drewnopodobnej  w odcieniach orzecha . Fotel skarbnika i sekretarza w skórze licowej.

Gabinet wójta – okleina naturalna ( fornir), elementy mdf – ciemno szary RAL 7012

Sofa i krzesła u wójta – skóra naturalna w kolorze antracytu

Fotele gabinetowe w sali konferencyjnej  – w skórze naturalnej. Fotele dla sołtysów Ks2 oparcie jasny buk, tapicerka w kolorze jasnej szarości. Stół w sali konferencyjnej -

Krzesła stacjonarne dla petentów  typu KYOS tapicerka zielen SV- 508, oparcie plastik jasno-szary ażurowy.

Wszystkie kolory należy uzgodnić z inwestorem.

Meble kuchenne – w kolorze białym i dąb sonoma.

8. Uwagi

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" cz.I "Roboty Ogólnobudowlane".

- Wszystkie materiały użyte w budynku muszą odpowiadać polskim normom i posiadać aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

- Wszystkie prace podczas realizacji projektu należy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych.

- Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem.

9.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 5.1), Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatów i atestów potwierdzających spełnienie wszystkich przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia norm.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) drewna, płyt przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów

- kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ, obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego.

-  atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie opisanych norm, wydane przez uprawnioną do tego instytucję

Zamawiający wymaga aby meble (oprócz blatów biurek) były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej. Na potwierdzenie spełniania powyższego parametru zamawiający wymaga dołączenia wzornika płyty meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed dniem podpisania umowy.

| L.p. | Symbol Produktu | Opis produktu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BIU1 | Biurko w kształcie litery L, ramowe o wymiarach: szerokość 1600x1200mm, głębokość 800x600 mm, Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie na środku( bliżej krańca blatu) ma być otwór na okablowanie. - Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. - Rama z profilu zamkniętego o przekroju od 40x20 do 50x30mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie (tylko w części zaoblonej blatu – brak ramy) w odległości 20-30 mm od krańca blatu, nie spawana. - Podstawa: 5 nóg o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - W zależności od miejsca ustawienia biurek – wymagana wersja prawa lub lewa – do ustalenia przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) |  |
| 2 | BIU2/60 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1 |  |
| 3 | BIU3 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. |  |
| 4 | BIU3/60 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. |  |
| 5 | BIU4 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. |  |
| 6 | KON1 | Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 430-450mm, wysokość 720-740mm, głębokość 600mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm. • Kontener powinien posiadać 4 szuflady płytowe • Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, o minimalnej długość 128mm, mocowany na 2 śrubach. • Prowadnice rolkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. • Kontener wyposażony w 4 kółka w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. • Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Atest / certyfikat: o Wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; o higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 7 | KON2 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 570-600mm • Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm. • Kontener powinien posiadać 3 szuflady płytowe • Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, o minimalnej długość 128mm, mocowany na 2 śrubach. • Prowadnice rolkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. • Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. • Kontener wyposażony w 4 kółka w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. • Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Atest / certyfikat: o Wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; o higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 8 | PANG1 | Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1600 mm. • Wymiary panelu: szerokość 1200-1300mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-22mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel dwustronnie tapicerowany (z widoczną płyta laminowaną). • Tapicerowane formatki o szerokości min. 1000mm, umieszczone po obu stronach panelu - wykonane w sposób umożliwiający wbijanie w te elementy szpilek lub pinezek. • Tapicerka o parametrach nie gorszych niż :  Ścieralność : min. 40 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura: min. 240 g/m2 .• Kolorystyka: płyta meblowa i tkanina - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |  |
| 9 | PAND1 | Panel dolny, frontowy do biurka o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (1600 mm), wysokość zawarta w przedziale 320-350 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. - Budowa: Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubość min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. - Panel montowany do spodniej strony biurka za pomocą min. trzech kątowników metalowych malowanych proszkowo. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) Panel musi pasować do biurka z pozycji 1 i innych z tej rodziny. |  |
| 10 | SZA1 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 400 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1890-1950 mm. • Szafa - wersja lewa lub prawa do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.. Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. • Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. • Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale50-60 mm. • Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, - o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 11 | SZA2 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1890-1950 mm. - Szafa - wersja prawa lub lewa do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Pozostałe parametry jak w poz. 19. |  |
| 12 | SZA3 | Szafa z drzwiami płytowymi (dwa skrzydła drzwi) uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm. Szafa powinna posiadać min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Szafa musi posiadać min. 4 półki. Pozostałe parametry zgodne z poz. 19 |  |
| 13 | SZA4 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. - Szafa ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. - Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 14 | SZA5 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 820-850 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę. - Szafa ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. - Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 15 | SZA7 | Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1890-1950 mm. Szafa dzielona – 1/3 aktowa, 2/3 ubraniowa – wieszak wysuwany. U góry jedna półka na całej szerokości szafy. Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 1 półkę na całej szerokości szafy i 3 półki w części aktowej • Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. • Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale50-60 mm. • Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 16 | NAD1 NAD2 | Nadstawka zamknieta, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 740 - 750 mm-NAD1 i szerokość 600mm , głębokość 440-460 mm, wysokość 740 - 750 mm NAD2 - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla |  |
| 17 | SZA6 | Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm. - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-360 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony. - Szafa powinna być wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. - Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm. - Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). |  |
| 18 | LADA1 komplet | Lada recepcyjna, modułowa, ustawiona w kształcie litery L 3 x lada 1600, 1 x lada narożna 90 st. Wymiar: głębokość 700-800 mm, wysokość 1110-1150 mm. w module wysokim - Lada wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min.18 mm, (konstrukcja nośna + blat roboczy + blat górny w module wysokim), oklejonej obrzeżem w kolorze płyty. - Element frontowy dolny i górny w module prostym, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min.12 mm. W module narożnym element frontowy wykonany z płyty 2,5mm HDF, koloru szarego. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Tapicerka o parametrach nie gorszych niż :  Ścieralność : min. 40 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura: min. 240 g/m - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - Element wewnętrzny górny w module prostym wysokim- tapicerowany. Tapicerowana formatka, umieszczona od strony użytkownika - wykonana w sposób umożliwiający wbijanie w ten element szpilek lub pinezek. - Element zewnętrzny górny w elemencie narożnym wysokim - tapicerowany, bez możliwości wbijania pinezek. - Atest / certyfikat: - higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 19 | LADA2 komplet | Lada recepcyjna, modułowa, ustawiona w kształcie litery L 4x lada 1600, 1 x lada narożna 90 st. Wymiar: głębokość 700-800 mm, wysokość 1110-1150 mm. w module wysokim - Lada wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min.18 mm, (konstrukcja nośna + blat roboczy + blat górny w module wysokim), oklejonej obrzeżem w kolorze płyty. - Element frontowy dolny i górny w module prostym, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min.12 mm. W module narożnym element frontowy wykonany z płyty 2,5mm HDF, koloru szarego. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Tapicerka o parametrach nie gorszych niż :  Ścieralność : min. 40 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura: min. 240 g/m - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - Element wewnętrzny górny w module prostym wysokim- tapicerowany. Tapicerowana formatka, umieszczona od strony użytkownika - wykonana w sposób umożliwiający wbijanie w ten element szpilek lub pinezek. - Element zewnętrzny górny w elemencie narożnym wysokim - tapicerowany, bez możliwości wbijania pinezek. - Atest / certyfikat: - higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  |
| 20 | LADA5 komplet | Lada o długości 4200x800x 900h (z nadstawką wysokość lady 1100 h) W skład lady wchodzą – 2 x lada narożna – 1120x800 prawa/lewa) i 1x lada prosta 1960x800 Panel frontowy i panele boczne – o wysokości 900 mm - wykonane w technologii konstrukcji szkieletowej o gr. 75mm z płyty laminowanej i MDF lakierowanego na połysk (front lady) Płaszczyzny wąskie oklejone laminatem HPL. Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej o gr. 25mm oklejony ABS 2mm. Wysokość blatu roboczego 730mm mocowany do panelu czołowego i paneli bocznych za pośrednictwem połączenia kątowego. Całość osadzona na cokole wykonanym z płyty laminowanej o wys. 80mm z regulacją poziomowania do 15mm - podświetlenia w tech. LED. Nadstawka lady wykonana z płyty o gr. 18mm oklejonej laminatem HPL w sposób monolityczny. Głębokość 300mm, wys. 373mm i szerokości 1960 mm – mocowana na blacie roboczym oraz na froncie lady (wcięcia w bokach nadstawki na nałożenie na front lady) |  |
| 21 | SZA8 | Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1500 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne szklane – szkło matowe w ramie aluminiowej - zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa jest wyposażona w 5 półek (3 z możliwością regulacji oraz 2 półki konstrukcyjne). Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. |  |
| 22 | SZA/KOR1 | Szafa aktowa – korespondencyjna o wymiarach: szer. 1100 mm x głęb. 350 mm x wys. 1900 Góra - 16 półek otwartych o wymiarze 250x300 h na korespondencje Dół – szafka z drzwiami przesuwnymi Wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. |  |
| 23 | ZAB/KUCH1 | ZABUDOWA ANEKSÓW KUCHENNYCH: długosć 2800 mm Szafki dolne: (zlewozmywakowa 800, z 3 szufladami 400, zamykane 800 x 2) Szafki górne: 4 x 800 mm , 1 x 400 mm zamykane drzwi pełne Blat : wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , postforming z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach zaokrąglenia. Grubość blatu około 38mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne zabudowy wykonać z płyty meblowej okleinowanej okleiną PCV o grubości min. 18mm. Fronty szafek wykonać z płyty MDF o grubości min. 18mm. Zlew jednokomorowy z ociekaczem, stalowy z baterią. Zmywarka do zabudowy Wymiary (SxWxG): 44,5 x 82 x 55 cm Klasa energetyczna A OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe. UWAGA podane wymiary poszczególnych zabudów są orientacyjne, przed ich wykonaniem należy pobrać wymiary z natury w celu najbardziej optymalnego wykonania przedmiotowych mebli. |  |
| 24 | ZAB/KUCH 2 | ZABUDOWA ANEKSÓW KUCHENNYCH: długość 2700mm - poddasze Szafki dolne: (zlewozmywakowa 600, z 3 szufladami 400, zamykane 680 x 2) Szafki górne: 1 x 600 mm , 1 x 400 mm, 1 x 680 mm zamykane drzwi pełne Blat : wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , postforming z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach zaokrąglenia. Grubość blatu około 38mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne zabudowy wykonać z płyty meblowej okleinowanej okleiną PCV o grubości min. 18mm. Fronty szafek wykonać z płyty MDF o grubości min. 18mm. Zlew jednokomorowy z ociekaczem, stalowy z baterią. Chłodziarka wolnostojąca o wys od 150-180cm, głębokośc ok. 60cm, klasa energetyczna A+ OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe. UWAGA podane wymiary poszczególnych zabudów są orientacyjne, przed ich wykonaniem należy pobrać wymiary z natury w celu najbardziej optymalnego wykonania przedmiotowych mebli. |  |
| 25 | ZAB/KUCH 3 | ZABUDOWA ANEKSÓW KUCHENNYCH: długosć 1600mm Szafki dolne: (zlewozmywakowa 600, z 3 szufladami 400, zamykane 600 ) Szafki górne: 1 x 600 mm , 1 x 400 mm, 1 x 600 mm zamykane drzwi pełne Blat : wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , postforming z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach zaokrąglenia. Grubość blatu około 38mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne zabudowy wykonać z płyty meblowej okleinowanej okleiną PCV o grubości min. 18mm. Fronty szafek wykonać z płyty MDF o grubości min. 18mm. Zlew jednokomorowy z ociekaczem, stalowy z baterią. OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe. UWAGA podane wymiary poszczególnych zabudów są orientacyjne, przed ich wykonaniem należy pobrać wymiary z natury w celu najbardziej optymalnego wykonania przedmiotowych mebli. |  |
| 26 | STKUCH | Stolik o wymiarze: 1100 x 700 x 750 mm wysokość. Blat o wymiarze 1100 x 700 x 18/26 mm (wysokość krawędzi bocznych blatu – 26 mm, wysokość samego blatu – 18 mm) werzalitowy odporny na: wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zalania, uderzenia, promienie UV. Podstawa metalowa – 4 okrągłe nogi wykonane z rury o przekroju o 32 mm x 1,5 mm, zwężające się od góry do dołu (na dole średnica nogi ma 18 mm) i wygięte w kierunku środka blatu. Zakończone plastikowymi stopkami. Nogi połączone między sobą – pod blatem – krzyżakiem wykonanym z zamkniętego profilu metalowego o wymiarze 40 x 15 mm. Podstawa w kolorze alu. |  |
| 27 | REG/MET96 | Regał metalowy skręcany 960 x 430 x 2500 h Półki wykonane są z blach o grubości od 0,8 do 1 mm. - wzmocnienia półek odpowiednimi profilami. Możliwość regulacji półek: ok. 30 mm. Nogi regałów wykonane są z kątowników stalowych perforowanych o wymiarach: grubość - 1,5 mm, szerokość 35x35 mm. Regał skręcany śrubami M-8 |  |
| 28 | REG/MET85 | Regał metalowy skręcany 850 x 430 x 2500 h Półki wykonane są z blach o grubości od 0,8 do 1 mm. - wzmocnienia półek odpowiednimi profilami. Możliwość regulacji półek: ok. 30 mm. Nogi regałów wykonane są z kątowników stalowych perforowanych o wymiarach: grubość - 1,5 mm, szerokość 35x35 mm. Regał skręcany śrubami M-8 |  |
| 29 | REG/MET120 | Regał metalowy skręcany 1200 x 430 x 2500 h Półki wykonane są z blach o grubości od 0,8 do 1 mm. - wzmocnienia półek odpowiednimi profilami. Możliwość regulacji półek: ok. 30 mm. Nogi regałów wykonane są z kątowników stalowych perforowanych o wymiarach: grubość - 1,5 mm, szerokość 35x35 mm. Regał skręcany śrubami M-8 |  |
| 30 |  | Tabliczka przydrzwiowe imienne. szt. 36 szt z napisami Tabliczki wiszące o wymiarze: szerokość 250 mm, wysokość 155 mm. Całość wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Podział tablicy od góry: 1 x profil stały o wysokości 62 mm i szerokości 220, poniżej 3 x profil o wysokości 31 mm na wsuwkę. Do profili po bokach montowane „clipy” które pozwalają na zamocowani ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o profilu półokrągłym o szerokości 15 mm. Profile na wsuwkę - przystosowane do włożenia grafiki drukowanej – zabezpieczone antyrefleksyjna pleksi. Swobodny dostęp do wymiany grafiki w profilach na wsuwkę. 5 tabliczek bezimiennych o wymiarach 250x155mm wykonanych na profilach stałych. ( sale konferencyjne, pom. gospodarcze) |  |
| 31 |  | Zaluzje drewniane lakierowane 50mm montowane na ścianę bezpośrednio pod sufitem. Z maskownicą mechanizmu z bokami zamknietymi. Lamele drewniane min 50mm. Wymiary 135x245cm szt4 170x245cm szt2 120x245cm szt1 140x245 cm szt4 |  |
| 32 |  | Rolety materiałowe na okna pionowe na poddaszu . Kolory dostosować do rolet na oknach połaciowych Wymiary okien; 100/150cm – szt4 70/120cm szt6 |  |
| 33 |  | Rolety na okna połaciowe Fakro 78x160cm – np. ARP Rolety wyposażone w płaską kasetę i prowadnice boczne. Ich konstrukcja uniemożliwia tkaninie wypadanie z prowadnic bocznych. Rolety wyposażone w system MULTI-STOP, dzięki czemu można dowolnie regulować natężenie światła. Tkanina – I grupa cenowa 18 sztuk |  |
| 34 | Zaluzje aluminiowe | Żaluzje aluminiowe perforowane 50mm - montowane na ścianę bezpośrednio pod sufitem. Z maskownicą mechanizmu z bokami zamknietymi Wymiary żaluzji: 90x245cm szt 4 135x245 cm szt 16 120x245cm szt 8 150x245cm szt 1 160x245 cm szt 3 |  |
| 35 |  | Kosz ażurowy okrągły – 41 szt. Pełny metalowy spód. Wykonany z metalu - siatki powlekanej czarnym lakierem. Pojemność ok. 19l Średnica ok: 250 mm, wysokość ok: 350 mm |  |
| 36 |  | Stojak na flagi – metalowy szt 3 stojaki gabinetowe na 3 flagi - składające się ze stalowej podstawy o średnicy 36 cm i aluminiowych masztów o długości 200 cm. Wysokość stojaka flagowego z masztami wynosi 205cm |  |
| 37 |  | Wieszak na ubrania stojący Wieszak wykonany z rury metalowej o średnicy fi 35 x 1,5 mm malowanej proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Podstawę stanowią 4 nogi zakończone plastikowymi stopkami. W dolnej części wieszaka znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się w 1/3 wysokości wieszaka, stanowi podstawę na parasole. W górnej części znajdują się 4 wieszaki o długości 180 mm oraz 4 wieszaki o długości 30 mm. Wysokość całkowita wieszaka nie mniejsza niż 1870 mm. | 7 |
| 38 |  | Donice z systemem nawodniania Donice w kształcie prostopadłościennym, zwężającym się ku dołowi, wykonane z polipropylenu pokryte lakierem, kolor biały wysoki połysk. Wymiary: -otwór górny - 40x40 cm -wysokość - 75 cm W skład donicy wchodzą: -korpus rama wkład zestaw nawadniający podstawka Pojemność zbiornika wodnego: 8 l Waga kompletnej donicy (bez roślin i ziemi oraz wody): 11,7 kg Donice mrozoodporne i odporne na promienie UV. |  |
| 39 | Wycieraczka | Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Połączenie obydwu elementów umożliwia czyszczenie obuwia z błota, śniegu, a także osuszanie z wilgoci. Wkłady osuszające odporne na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych . Wysokosc 17mm. Wymiary 2x3m. |  |
| 40 |  | Tablice ogłoszeniowe tekstylne otwarte o wymiarach 1,0x1,5m szt. 3. Rama aluminiowa |  |
| 41 |  | Tablice ogłoszeniowe tekstylne zamykane szt 3. Rama aluminiowa |  |
| 42 |  | Tabliczki na klatce schodowej na każdym pięrze Tablice informacyjna wisząca . Całość wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Podział tablicy od góry: 1 x profil pełny gładki o wysokości 156 mm i szerokości 800mm, poniżej w zależności od piętra 6, ,2, 5, x profili o wysokości 45 mm. Do profili po bokach montowane „clipy” które pozwalają na zamocowanie ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o profilu półokrągłym o szerokości 15 mm. Profil gładki przystosowany do wyklejenia grafiką na całej długości i szerokości. Profile na wsuwkę - przystosowane do włożenia grafiki drukowanej – zabezpieczone antyrefleksyjna pleksi. Swobodny dostęp do wymiany grafiki w profilach na wsuwkę. Tabliczki – sztuk 3 |  |
| 43 |  | Tablica informacyjna główna Tablica informacyjna wisząca o wymiarze: szerokość 1000 mm, wysokość 1706 mm. Całość wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Podział tablicy od góry: 1 x profil pełny gładki o wysokości 156 mm i szerokości 1000, poniżej 25 x profili o wysokości 62 mm. Do profili po bokach montowane „clipy” które pozwalają na zamocowani ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o profilu półokrągłym o szerokości 15 mm. Profil gładki przystosowany do wyklejenia grafiką na całej długości i szerokości. Profile na wsuwkę - przystosowane do włożenia grafiki drukowanej – zabezpieczone antyrefleksyjna pleksi. Swobodny dostęp do wymiany grafiki w profilach na wsuwkę. Grafika: naklejana bezpośrednio na panelu gładkim lub też drukowana na papierze i wsuwana w panel ze wsuwką (wówczas panel zabezpieczany folią antyrefleksyjną PET o grubości 1mm). Montaż: standardowo kołki montażowe; przy mniejszych rozmiarach możliwość zastosowanaia dwustronnej taśmy klejącej 3M. |  |
| 44 | BIU2 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1 |  |
| 45 | BIU5 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. |  |
| 46 | BIU6 | Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z poz. 1. |  |
| 47 | DOS2 | Dostawka półokrągła (1/2 koła) o wymiarach: szerokość: 1660 mm, głębokość: 800 mm, wysokość: 720-740 mm. - Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Podstawa: 2 nogi malowane proszkowo, o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż dostawki. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) Dostawka musi pasować do biurka z pozycji 1 i innych z tej rodziny. |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 | DOS4 | Dostawka półokrągła (1/2 koła) o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 720-740 mm. - Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Podstawa: a noga malowana proszkowo, o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Noga powinna posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Noga powinna być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż dostawki. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) Dostawka musi pasować do biurka z pozycji 1 i innych z tej rodziny. |  |
| 50 | REG1 | Regał otwarty, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla |  |
| 51 | REG2 | Regał otwarty, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 820-850 mm, - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę. - Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14072-3, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla |  |
| 52 | BIUF1 + POM1 | - Biurko zaokrąglone fornirowane , gabinetowe na 1 nodze płytowej przystosowane do łączenia z sidebordem o wymiarach blatu : szerokość 2000mm, głębokość 1000mm, wysokość 740-760mm - Blat: złożony z dwóch części: wierzchniej warstwy, wykonanej z płyty wiórowej, fornirowanej, grubości 12 - 17 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym o grubości 1-3mm, w kolorze blatu oraz spodniej części, płyty MDF fazowanej lakierowanej, grubości 70-75mm. - Korpus blatu i nóg powinien być ścięty pod kątem 45 stopni na całym obwodzie. Połączenie blatu z korpusem, rozłączne, – blat fornirowany ma być zdejmowany, w celu dostępu do okablowania. Naroża blatu i nóg zaokrąglone o promieniu R 50-60 mm. - Zewnętrzny bok blatu zaokrąglony, wewnętrzna część prosta - Podstawa- po jednej stronie noga płytowa, zbudowanie analogicznie jak blat z dwóch warstw – z płyty fornirowanej i z MDF lakierowanego. - Biurko powinno posiadać zabudowany metalowy stelaż – tak w nodze jak i w blacie biurka. Stelaż niewidoczny. Noga z blatem powinna łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża niewidoczne na zewnętrz stołu. - Połączenie nogi i blatu, korpusami ściętymi pod kątem 45 stopni. - Podstawa po drugiej stronie - sideboard, dwustronny z 4 drzwiami i 3 szufladami (w górnej szufladzie umieszczony piórnik z lakierowanego MDF-u – dno piórnika tapicerowane czarną skórą). Wymiary Siedebaoardu – długość 1970-2000mm, wysokość 560-600mm, głębokość 440-500mm. Biurko połączone z Sideboardem za pomocą belki metalowej, mocowanej do spodu blatu i do korpusu Sideboardu – zakrytej osłoną z MDF-u lakierowanego, zaokrągloną na rogach . Korpus , fronty i półki mają zostać wykonane z płyty fornirowanej o grubości max. 19 mm, wieniec dolny, górny oraz top wykonane płyty fornirowanej grubości max. 13 mm. Sideboard osadzony ma zostać na cokole z MDF-u lakierowanego , wysokości nie większej niż 38 mm, ściętym pod kątem 45-50 stopni (jak korpus blatu biurka). Cokół wyposażony w stelaż metalowy – minimum 2 belki metalowe, oraz zamocowane w nich minimum 6 metalowych stopek poziomujących. W wieńcu dolnym i cokole musi występować otwór pozwalający na podłączenie elektryki. - Drzwi i szuflady bez uchwytów, system otwierania – push&open. Drzwi i szuflada wyposażone w zamek z 2 kluczami łamanymi. Sideboard wyposażony w zamek. - Krawędzie frontów i pleców zaokrąglone promieniem R- 50 mm, tak jak blat biurka. - Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana i MDF - do wyboru z min. 3 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - Biurko ma umożliwiać niewidoczne prowadzenia okablowania tak w blacie jak i w nodze biurka, w miejscu połączenia nogi i blatu, kable także mają mieć możliwość wewnętrznego prowadzenia. W blacie przelotka. - Biurko ma być wyposażone w panel przedni dolny przystosowany do łączenia z sidebordem w celu częściowego zasłonięcia nóg. Panel wykonany z płyty obustronnie fornirowanej o grubości 18-22mm. - Panel powinien posiadać wymiary: szerokość 1410-1430mm, wysokość 330-360mm. - Panel powinien mieć dwa dolne rogi zaokrąglone o promieniu R 50-60mm. - W blacie biurka ma być wysuwana szuflada. - Na biurku wymagana nakładka skórzana oraz szklana. |  |
| 53 | Ssz1 | - Stolik okolicznościowy szklany 700x500x393 mm Stolik wyposażony w chromowane stopki fi 40 mm, z regulacją poziomowania w zakresie 30 mm. Blat stolika wykonany z 10 mm szkła hartowanego, w kolorze grafitowym. W odległości 25 mm od krańca blatu szkło jest fazowane. Podstawa klejona do blatu w 4 miejscach. Noga przednia z tylną połączona w kształt literu „U”, rozszerzając się ku podłożu. Po dostawieniu do ściany, stoł nie może ocierać blatem o ścianę, punktem stycznym z ścianą musza być stopki, wysunięte poza blat o około 5mm. |  |
| 54 | ZES/SZ1 | - Komplet szaf: Szafa gabinetowa z drzwiami uchylnymi fornirowanymi oraz szafa z drzwiami szklanymi Szafy przystosowane do tworzenia zestawów o łącznej szerokości 2400mm, połączone wspólnym topem. Skrajne szafy w zestawach – zaokrąglone z jednej strony. W skład zestawu wchodzą 2szt szafy z drzwiami fornirowanymi- części skrajne oraz 1szt szafy z drzwiami szklanymi . - Szafa, z drzwiami uchylnymi fornirowanymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość 1140-1170mm (liczone z topem), głębokość 440-460mm, wykonane z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej, krawędzie oklejone fornirem. - Korpus, półki, oraz front wykonane z płyty grubości 18-20 mm, wieniec dolny, górny, plecy oraz pokrywka szaf, wykonane z płyty wiórowej fornirowanej, grubości 12-18 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. - Zawiasy ze sprężyną otwierającą, posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Szafa powinna posiadać 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min.7 pozycjach, co 30-35 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone fornirem. Głębokość półek 35-37 cm. - Front powinien być zaokrąglony z jednej strony, w taki sposób iż płynnie przechodzi w bok, i styka się z korpusem – promień 50-60 mm. - Korpus szafy umieszczony na cokole z MDF-u lakierowanego o wysokości 36-39 mm, ściętego pod kątem 45 stopni względem frontu i boku zewnętrznego. - Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Fronty bez uchwytów otwierane za pomocą systemu push&open (naciśnij i otwórz). - 3 przestrzenie na segregatory. - Szafa wewnętrzna z drzwiami szklanymi bez zamka , nie posiadająca zokrąglonych boków. Pozostałe parametry tożsame z szafą z drzwiami fornirowanymi. - Kolorystyka: Szkło, płyta fornirowana otwarto porowo i MDF - do wyboru z min. 3 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |  |
| 55 | D1 | - Top fornirowany grubości 12-16mm, do szaf gabinetowych, krawędzie oklejone fornirem, - Top wieńczący zestaw 3 szaf gabinetowych o szerokości 800mm. - Top o wymiarach: szerokość 2400-2420mm, głębokość 450-460mm. - Top z zaokrągleniami na dwóch rogach promieniem 50-60mm. |  |
| 56 | STKONF1 | - Stół konferencyjny, wykonany z płyty wiórowej fornirowanej, oraz płyty MDF fazowanej, lakierowanej. - Blat o wymiarze: długość 2200 mm, głębokość 1200cmm, wysokość 740-760 mm. - Blat ma składać się z wierzchniej warstwy – płyty wiórowej fornirowanej o grubości 12-17mm, oklejonej fornirem 1-3mm, oraz spodniej części - korpusu MDF, lakierowanego, o grubości w zakresie 70-75 mm. Korpus blatu ścięty pod kątem 45 stopni na całym obrysie. Naroża blatu zaokrąglone o promieniu R 50-60 mm. - Podstawa: nogi z blatem mają łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża. Połączenie nogi i blatu prowadzone pod kątem 90 stopni. - Konstrukcja metalowa w blacie łącząca się z min. 4 nogami metalowymi, każda para nóg osłonięta osłonami z MDF lakierowanego. Osłony o przekroju owalnym. - Noga stołu wyposażona w stopki metalowe, poziomujące w zakresie min.+15 mm - Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana i MDF - do wyboru min. 3 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - W celu dostępu do okablowania -połączenie blatu z korpusem ma być rozłączne, – blat fornirowany ma być zdejmowany. - Stół ma umożliwiać niewidoczne prowadzenia okablowania tak w blacie jak i w nodze stołu, w miejscu połączenia nogi i blatu, kable także mają mieć możliwość wewnętrznego prowadzenia |  |
| 57 | ZES/SZ2 | - Komplet szaf: Szafa gabinetowa z drzwiami uchylnymi fornirowanymi . Szafy przystosowane do tworzenia zestawów o łącznej szerokości 2400mm, połączone wspólnym topem. Skrajne szafy w zestawach – zaokrąglone z jednej strony. W skład zestawu wchodzą 2 szt szafy z drzwiami fornirowanymi. - Szafa, z drzwiami uchylnymi fornirowanymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość 788-805mm (liczone z topem), głębokość 440-460mm, wykonane z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej, krawędzie oklejone fornirem. - Korpus, półki, oraz front wykonane z płyty grubości 18-20 mm, wieniec dolny, górny, plecy oraz pokrywka szaf, wykonane z płyty wiórowej fornirowanej, grubości 12-18 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. - Zawiasy ze sprężyną otwierającą, posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Szafa powinna posiadać 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min.7 pozycjach, co 30-35 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone fornirem. Głębokość półek 35-37 cm. - Front powinien być zaokrąglony z jednej strony, w taki sposób iż płynnie przechodzi w bok, i styka się z korpusem – promień 50-60 mm. - Korpus szafy umieszczony na cokole z MDF-u lakierowanego o wysokości 36-39 mm, ściętego pod kątem 45 stopni względem frontu i boku zewnętrznego. - Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Fronty bez uchwytów otwierane za pomocą systemu push&open (naciśnij i otwórz). - 2 przestrzenie na segregatory. - Kolorystyka: Szkło, płyta fornirowana otwarto porowo i MDF - do wyboru z min. 3 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |  |
| 58 | D2 | Top fornirowany grubości 12-16mm, do szaf gabinetowych, krawędzie oklejone fornirem, - Top wieńczący zestaw 2 szaf gabinetowych o szerokości 800mm. - Top o wymiarach: szerokość 1600-1620mm, głębokość 450-460mm. - Top z zaokrągleniami na dwóch rogach promieniem 50-60mm. |  |
| 59 | LADA3 | Lada recepcyjna, modułowa, prosta wysoka. - Wymiar modułu: szerokość: 1400 mm, głębokość 700-800 mm, wysokość 1110-1150 mm. Przelot kabli lewy. - Pozostałe wymagania jak dla pozycji 29. |  |
| 60 | LADA4 | Lada recepcyjna, modułowa, prosta niska - Wymiar modułu: szerokość: 1000 mm, głębokość 700-800 mm, wysokość 720-740 mm. Przelot kabli lewy. - Pozostałe wymagania jak dla pozycji 29. |  |
| 61 | BIUF2+POM2 | Biurko z sideboardem. Biurko wym 1800x900x750 h- blat i noga biurka wykonane są warstwowo z klejonych płyt MDF o łącznej grubości 60 mm pokrytych melaminą. Charakterystyczny uciosowy-prosty sposób łączenia blatu z nogą za pomocą systemu Maxifix35 z firmy HÄFELE daje dużą sztywność konstrukcji. Wstawka dekoracyjna w biurku wykonana jest z lakierowanego na wysoki połysk, polerowanego MDF i standardowo wykonywana jest w dwóch kolorach - czarnym lub białym. Zakres regulacji stopek wynosi 15 mm i służy jedynie do wypoziomowania mebla. Sideboard – 1600x420x570 h - połączony z biurkiem na stałe za pomocą specjalnie wykonanego prostopadłościanu z blachy zamocowanego na śruby M6 . Szafka wykonana z MDF grubości 18 mm, pokrytego melaminą. Wnętrze szafy wykończone jest melamina w kolorze czarny mat. krawędzie boków, wieńców, drzwi, od strony frontowej profilowane są uciosowo pod kątem 45º. Drzwi w systemie bez uchwytowym zamontowane na zawiasach SALICE dostosowanych do profilowego wykończenia przymyku z kątem otwarcia 110º i zamykane na zatrzask PUSH. Szuflady w szafce wykonane z płyty melaminowanej na prowadnicach firmy BLUM z pełnym wysuwem. Dzięki systemowi TIP ON daje możliwość zastosowania systemu bez uchwytowego. Nóżki w pomocniku mają wysokość 3 cm wyposażone w regulatory poziomu w zakresie regulacji do 15 mm i służą jedynie do wypoziomowania mebla. Ze względu na system PUSH wszystkie komody mają przyporządkowaną komorę do drzwi, czyli za jednymi drzwiami znajduje się tylko jedna komora. Ściana tylna wykonana z MDF pokryta okleiną modyfikowaną. Blenda w biurku – podwieszana wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm |  |
| 62 | KON3 | Kontener o wymiarze 450x420x620 h wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, korpusy szuflad z płyty o grubości 18 mm. Szuflady wykonane z płyty melaminowanej na prowadnicach firmy BLUM z pełnym wysuwem w systemie bez uchwytowym – PUSH |  |
| 63 | STKONF2 | Stół konferencyjny podwieszany do biurka Wymiar 1400x1000x750 h – wykonany identycznie jak biurko BIUF2 |  |
| 64 | STKONF3 | Stół konferencyjny podwieszany do biurka Wymiar 1880x1000x750 h – wykonany identycznie jak biurko BIUF2 – w stole zastosować dwie nogi |  |
| 65 | KOM1 | Komoda średnia. Wymiar 1810x420x920 h. Wykonana z MDF grubości 18 mm, pokrytego melaminą. Wnętrze szafy wykończone jest melaminą w kolorze czarny mat. krawędzie boków, wieńców, drzwi, od strony frontowej profilowane są uciosowo pod kątem 45º. Drzwi w systemie bez uchwytowym zamontowane na zawiasach SALICE dostosowanych do profilowego wykończenia przymyku z kątem otwarcia 110º i zamykane na zatrzask PUSH. Wstawki dekoracyjne w drzwiach, cokołach są wykonane ze szkła lakobel standardowo na dwa kolory - czarny lub biały. Cokół w komodach ma wysokość 8 cm wyposażony w regulatory poziomu w zakresie regulacji do 15 mm i służy jedynie do wypoziomowania mebla Ze względu na system PUSH wszystkie komody mają przyporządkowaną komorę do drzwi, czyli za jednymi drzwiami znajduje się tylko jedna komora. Półki w komodach wykonane są w systemie zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu firmy HÄFELE. Ściana tylna wykonana z MDF pokrytego melaminą. |  |
| 66 | KOM2 | Komoda duża. Wymiar 1360x420x1900 h. Wykonana z MDF grubości 18 mm, pokrytego melaminą. Wnętrze szafy wykończone jest melaminą w kolorze czarny mat. krawędzie boków, wieńców, drzwi, od strony frontowej profilowane są uciosowo pod kątem 45º. Drzwi w systemie bez uchwytowym zamontowane na zawiasach SALICE dostosowanych do profilowego wykończenia przymyku z kątem otwarcia 110º i zamykane na zatrzask PUSH SALICE. Wstawki dekoracyjne w drzwiach, cokołach są wpuszczone (nafrezowane) w głąb mebla w taki sposób aby się licowały z płaszczyzną, są wykonane ze szkła lakobel standardowo na dwa kolory - czarny lub biały. Cokół w komodach ma wysokość 8 cm wyposażony w regulatory poziomu w zakresie regulacji do 15 mm i służy jedynie do wypoziomowania mebla Ze względu na system PUSH wszystkie szafy mają przyporządkowaną komorę do drzwi, czyli za jednymi drzwiami znajduje się tylko jedna komora. Półki w szafach wykonane są w systemie zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu firmy HÄFELE lub równowaznej. |  |
| 67 | KOM3 | Komoda duża. Wymiar 1210x420x1900 h. Wykonana z MDF grubości 18 mm, pokrytego melaminą. Wnętrze szafy wykończone jest melaminą w kolorze czarny mat. krawędzie boków, wieńców, drzwi, od strony frontowej profilowane są uciosowo pod kątem 45º. Drzwi w systemie bez uchwytowym zamontowane na zawiasach SALICE dostosowanych do profilowego wykończenia przymyku z kątem otwarcia 110º i zamykane na zatrzask PUSH SALICE. Wstawki dekoracyjne w drzwiach, cokołach są wpuszczone (nafrezowane) w głąb mebla w taki sposób aby się licowały z płaszczyzną, są wykonane ze szkła lakobel standardowo na dwa kolory - czarny lub biały. Cokół w komodach ma wysokość 8 cm wyposażony w regulatory poziomu w zakresie regulacji do 15 mm i służy jedynie do wypoziomowania mebla Ze względu na system PUSH wszystkie szafy mają przyporządkowaną komorę do drzwi, czyli za jednymi drzwiami znajduje się tylko jedna komora. Półki w szafach wykonane są w systemie zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu firmy HÄFELE lub równoważnej. |  |
| 68 | STKONF4 | Stół konferencyjny o wymiarze 2000 x 1200 x 740 mm Blat warstwowy łączony - góra/dół blat o grubości 25 mm pokryty melaminą, okleinowany PCV 2 mm. Pomiedzy blatami listwa z anodowanego aluminium gr 4 mm. Stelaż: - Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali malowanej proszkowo na metaliczny kolor składający się z zespawanych ze sobą elementów posiada cztery nogi i stelaż trawersowy - Nogi po obu stronach o prostym kształcie wykonane jako monolityczny element zespawany w trzech odcinków kształtownika pod kątem prostym - Zewnętrzne spawy zeszlifowane i niewidoczne - Nogi pochylone w dwóch płaszczyznach do podłoża zakończone stopkami z regulacją wysokości - Stelaż w całości wykonany wyłącznie z rur o przekroju kwadratu i prostokąta ( nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur) - Stelaż malowany proszkowo RAL 9016 - Nogi wykonane na bazie kształtownika 50x30 - Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30 Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów Wymagany certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . |  |
| 69 | SZA/KOR2 | Szafka korespondencyjna otwarta o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 390 mm x wys. 1830 Szafka składa się z 3 słupków o szerokości 400 mm W każdym słupku 5 półek Wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. |  |
| 71 | SZAm1 | Szafka metalowa o wym 415 x 630 x 1285 h 4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |  |
| 72 | SZAm2 | Szafka metalowa o wym 415 x 630 x 1285 h 4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |  |
| 73 | KANAPA | Kanapa z funkcją spania Wymiar 1940x900x 970 mm Rama kanapy zrobiona z litego drewna oraz sklejki. Poduszka siedziskowa wykonana z 10 cm pianki HR 35 i włókniny Poduszka oparciowa wykonana z włókna silikonowego. Pokrowce zdejmowane – możliwość prania Kanapa z pojemnikiem na pościel Tapicerka o parametrach nie gorszych niż: 100% poliester, waga 450 gr/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli UNE EN ISO 12947-1-2, odporność na piling 5 UNE EN ISO 12945-2, odporność barwników na pranie – na sucho 5, na mokro 5. |  |
| 74 | F1 | - Fotel gabinetowy - F1 Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary: - wysokość całkowita 1230 mm – 1395 mm - szerokość oparcia 500 mm - szerokość siedziska 500 mm - głębokość siedziska regulowana 470 mm do 520 mm - regulacja wysokości siedziska 400 mm – 510 mm - średnica podstawy 680 mm Fotel musi posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane w całości skórą, nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej, ze względu na parametry nie dopuszcza się pianki ciętej Oparcie o całkowitej grubości 65 mm Siedzisko o całkowitej grubości 85 mm Siedzisko w tylnej części posiada poprzeczne przeszycie i wciąg tapicerski zapobiegający nadmiernemu marszczeniu skóry oraz poprawiający komfort siedzenia Zagłówek tapicerowany skórą stanowiący osobny element węższy od oparcia o kształcie prostokąta posiada regulację wysokości . System regulacji wysokości zagłówka . W dolnej pozycji zagłówek spoczywa na oparciu, a jego górna część przysłania górną krawędź oparcia. Zagłówek o wysokości 160 mm i szerokości 300 mm Szkielet siedziska na bazie plastikowej formatki Szkielet oparcia i podłokietników na bazie elastycznego technopolimeru Oparcie w łatwy sposób podaje się naciskowi pleców i skręca się oraz wychyla na boki co znacznie podnosi komfort użytkowania Oparcie w górnej części poniżej zagłówka posiada poprzeczny wciąg tapicerski zapobiegający nadmiernemu marszczeniu i naciąganiu skóry wykończony plastikową listwą w satynowym kolorze. Podłokietniki poniżej nakładki posiadają plastikową obudowę w satynowym kolorze Nakładki podłokietników płaskie wykończone miękką pianką i skórą Podłokietniki z zapadkową regulacją wysokości bez przycisków Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego za pomocą uchwytu z tyłu oparcia Obudowa uchwytu regulacji wysokości oparcia jak i osadzenia zagłówka w satynowym kolorze Podstawa pięcioramienna, aluminiowa i wypolerowana z wyraźną górną płaską powierzchnią. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej. Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i blokadą w odchyleniu w 5 pozycjach oraz regulowanym kątem pochylenia siedziska w pozycji do pracy. Zakres zmiany ustawienia kąta siedziska wynosi od 0 do minus 5 stopni Mechanizm posiada regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika. Jest ona zintegrowana z prawą dźwignią i obsługiwana wysuwanym na zewnątrz pokrętłem. Na tej samej dźwigni znajduje się regulacja głębokości siedziska. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulacji siły odchylania oparcia, którą znajduje się w jego dolnej, przedniej części Fotel tapicerowany skórą licową. Nie dopuszcza się zastosowania skóry dwoiny lub łączenia skóry i skaju. Fotel musi posiadać wystawione przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą opinie zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych Wymaga się aby producent fotela posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . |  |
| 75 | K1 | - Krzesło obrotowe - K1 Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary: - średnica podstawy 670 mm - regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm - wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm - wysokość oparcia 670 mm – 740 mm - szerokość oparcia 450 mm - głębokość siedziska 450 mm - szerokość siedziska 505 mm - podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm Krzesło musi posiadać: Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu. Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna. Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy; Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia oparcia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest w obudowie oparcia. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej. Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady. Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia. Nie dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji. Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej , wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. Pianka siedzisko o całkowitej grubości 40 mm Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada poprzeczne przeszycie Podstawa pięcioramienna z plastikowa o płaskiej górnej powierzchni . Końcówki ramion posiadają antypoślizgowe wykończenie. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie lub twarde podłoże. Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm. Mechanizm synchroniczny samoważący (siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika) z funkcją regulacji głębokości siedziska i z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie. Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 - trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 - odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 - skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid - gramatura 315 g/mb Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : - ścieralność : 150.000 cykli Martindale - trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 - odporność na pilling 4-5 - skład: poliester 100% - gramatura 366 g/m2 Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze : PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |
| 76 | K2 | - Krzesło obrotowe – K2 Krzesło obrotowe z zagłówkiem na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary: - średnica podstawy 670 mm - regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm - wysokość całkowita 1215 mm – 1440 mm - wysokość oparcia 670 mm – 740 mm - wysokość zagłówka 185 mm – 240 mm - szerokość oparcia 450 mm - głębokość siedziska 450 mm - szerokość siedziska 505 mm - podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm Krzesło musi posiadać: Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej białej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu. Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna. Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy; Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia oparcia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest w obudowie oparcia. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej. Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady. Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia. Nie dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji. Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej , wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. Pianka siedzisko o całkowitej grubości 40 mm Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada poprzeczne przeszycie Zagłówek z regulacja wysokości i kata pochylenia tapicerowany skórą. Podstawa pięcioramienna z plastikowa o płaskiej górnej powierzchni . Końcówki ramion posiadają antypoślizgowe wykończenie. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie lub twarde podłoże. Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm. Mechanizm synchroniczny samoważący (siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika) z funkcją regulacji głębokości siedziska i z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie. Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 - trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 - odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 - skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid - gramatura 315 g/mb Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : - ścieralność : 150.000 cykli Martindale - trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 - odporność na pilling 4-5 - skład: poliester 100% - gramatura 366 g/m2 Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze : PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . |  |
| 77 | K3 | - Krzesło– K3 Krzesło metalowe z miękkim siedziskiem powinien posiadać wymiary: - średnica podstawy 670 mm - wysokość całkowita 1015 mm – 1240 mm - szerokość oparcia ok. 450 mm - głębokość siedziska 450 mm |  |
| 78 | FS1 | - Fotel gabinetowy stacjonarny - Fs1 Fotel stacjonarny na 4 nogach z podłokietnikami Wymagane wymiary: - szerokość siedziska 480 mm mierzona w najszerszym miejscu - szerokość oparcia 460 mm mierzona w najszerszym miejscu - wysokość siedziska zmniejsza się ku tyłowi i wynosi 470 mm w najwyższym miejscu do 450 mm w najniższym - wysokość krzesła 880 mm - głębokość siedziska 470 mm - całkowita szerokość krzesła 610 mm - całkowita głębokość krzesła 600 mm Fotel powinien posiadać funkcję "sztaplowania" do 4 sztuk Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości 10 mm. Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia. Fotel nie posiada żadnych plastikowych elementów. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Tapicerka wykonana na bazie wtryskowej pianki . Nie dopuszcza się pianki ciętej. Pod siedziskiem zamocowana jest poduszka dystansowa zapobiegająca uszkodzeniom tapicerki przy sztaplowaniu Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. Oparcie o grubości 50 mm Siedzisko o grubości 60 mm Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 25 mm. Przednie nogi z podłokietnikami połączone niewidocznym spawem pod ostrym katem. Tylne nogi z podłokietnikami połączone za pośrednictwem krótkiego odcinka rury o tej samej średnicy łączonego pod kątem 90 stopni i z niewidocznymi spawami . Stelaż nie jest w żaden sposób połączony z oparciem Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Nakładki na podłokietniki z litego drewna bukowego o długości 290 mm i szerokości 40 mm Fotel tapicerowany skórą licową. Nie dopuszcza się zastosowania skóry dwoiny lub łączenia skóry i skaju. Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. |  |
| 79 | Ks1 | - Krzesło stacjonarne - Ks1 Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami. Wymagane wymiary: - szerokość siedziska 460 mm mierzona w najszerszym miejscu - szerokość oparcia 415 mm mierzona przy podłokietnikach - wysokość krzesła 790 mm - głębokość siedziska 475 mm - wysokość siedziska 450 mm - wysokość oparcia 360 mm od poziomu siedziska Krzesło powinno posiadać funkcję "sztaplowania" do 4 sztuk Podłokietniki plastikowe w kolorze oparcia o szerokości 55 mm, podłokietnik w tylnej części licują się z oparciem , przednia część licuje się z przednią nogą. Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy. Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 75 mm w najwęższym miejscu Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach Oparcie perforowane plastikowe. Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej. Nie dopuszcza się pianki wylewanej.. Poduszka oparcia i siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych krawędzi bocznych. Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu czarną tkaniną maskującą. Siedzisko o całkowitej grubości 35 mm Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x1,5 mm. Malowany proszkowo w kolorze aluminium lub chrom. Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie kopytka . Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 30 mm Krzesło z normą PN – EN 13761:2004 Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 300 000 cykli Martindale - skład: Vinyl 100% - trudnopalność: zgodnie z normą EN 1021 oraz normą EN 71-2:2006+Al.:2007 - odporność na światło: >=7 - wodoodporność - warstwa zewnętrzna tkaniny pokryta preparatem jonów srebra, co zapobiega nasiąkaniu zapachami. Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. |  |
| 80 | Ks2 | - Krzesło stacjonarne Ks2 Krzesło konferencyjne ze składanymi podłokietnikami. Wymiary: - szerokość oparcia 426 mm - szerokość siedziska 430 mm - głębokość 545 mm - całkowita wysokość 545 mm - kąt nachylenia między siedziskiem a oparciem nie mniejszy niż 102 stopnie Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 10,5 mm, siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 8,5 mm. Konstrukcja krzesła metalowa w kształcie odwróconej litery V – nogi wykonane z rury stalowej 22x2 mm, rama oparcia wykonana z rury stalowej 20x2,5 mm. Oparcie łączone ze stelażem za pomocą 4 śrub. W oparciu otwór do swobodnego przestawiania krzesła. Siedzisko łączone z ramą za pomocą tworzywowego łącznika i 4 śrub. Krzesło musi posiadać fabrycznie zamontowany mechanizm łączenia w rzędy za pomocą stalowego łącznika, z funkcją zamykania w sposób trwały i zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Krzesło wyposażone w składane podłokietniki, zamontowane do oparcia krzesła – podłokietnik stalowy z nakładką z tworzywa. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 300 000 cykli Martindale - skład: Vinyl 100% - trudnopalność: zgodnie z normą EN 1021 oraz normą EN 71-2:2006+Al.:2007 - odporność na światło: >=7 - wodoodporność - warstwa zewnętrzna tkaniny pokryta preparatem jonów srebra, co zapobiega nasiąkaniu zapachami. Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 oraz atestu wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 1728:2004. Wózek do transportu krzeseł Z regulowanym rozstawem do transportu zesztaplowanych krzeseł. Wymiar 554 x 575-700 x 125 mm wys. Konstrukcja metalowa, 4 kółka o średnicy 75 mm (w tym 2 z hamulcem). |  |
| 81 | S1 | - Sofa dwuosobowa S1 Sofa 2 - osobowa na nogach z podłokietnikami tapicerowanymi Wymagane wymiary pojedynczego siedziska: - szerokość siedziska 480 mm mierzona w najszerszym miejscu - szerokość oparcia 460 mm mierzona w najszerszym miejscu - wysokość siedziska zmniejsza się ku tyłowi i wynosi 470 mm w najwyższym miejscu do 450 mm w najniższym - głębokość siedziska 470 mm Wymagane całkowite wymiary zewnętrzne: - całkowita szerokość sofy 1065 mm - całkowita głębokość sofy 600 mm - całkowita wysokość sofy 880 mm Sofa powinna posiadać: - Dwa niezależne siedziska osadzone na jednym stelażu - Stelaż wykonany chromowanej , stalowej rury o średnicy 25 mm. - Podłokietniki wykonane na bazie płyty wiórowej tapicerowanej pianką i skórą posiadają wyraźną górną płaszczyznę stanowiąca powierzchnie oparcia dla rąk . - Podłokietniki zabudowują boki krzesła do wysokości dolnej krawędzi siedziska. - Podłokietniki osadzone są na rurach stanowiących przednie nogi w taki sposób ,że rury widoczne są do wysokości 150 mm od dolnej krawędzi tapicerki. - Podłokietniki sofy wykonane na bazie płyty wiórowej tapicerowanej pianką i skórą. Osadzone są na rurach stanowiących przednie nogi w taki sposób ,że są one widoczne do wysokości 150 mm od dolnej krawędzi tapicerki podłokietnika. - Podłokietniki o wymiarach długość 400mm , wysokość 270 mm , grubość 50 mm. - Wszystkie zewnętrzne połączenia rur stelaża posiadają niewidoczne i szlifowane spawy - Stelaż nie jest w żaden sposób połączony z oparciem - Stelaż mocowany jest wyłącznie z siedziskiem. Nie dopuszcza się bezpośredniego połączenia w jakikolwiek sposób stelaża z oparciem. - Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Pojedyncze siedzisko powinno posiadać: - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości 10 mm. - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia . - Krzesło nie posiada żadnych plastikowych elementów. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. - Tapicerka siedziska i oparcia wykonana na bazie wtryskowej pianki . Nie dopuszcza się pianki ciętej. - Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Oparcie o grubości 50 mm - Siedzisko o grubości 60 mm Sofa tapicerowana skórą licową. |  |
| 82 | Fs2 | - Fotel gabinetowy stacjonarny Fs2 Fotel stacjonarny na 4 nogach, z podłokietnikami tapicerowanymi Wymagane wymiary: - szerokość siedziska 480 mm mierzona w najszerszym miejscu - szerokość oparcia 460 mm mierzona w najszerszym miejscu - wysokość siedziska zmniejsza się ku tyłowi i wynosi 470 mm w najwyższym miejscu do 450 mm w najniższym - wysokość krzesła 880 mm - głębokość siedziska 470 mm - całkowita szerokość krzesła 580 mm - całkowita głębokość krzesła 580 mm Fotel powinien posiadać: - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości 10 mm. - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia . - Fotel nie posiada żadnych plastikowych elementów. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. - Tapicerka siedziska i oparcia wykonana na bazie wtryskowej pianki . Nie dopuszcza się pianki ciętej. - Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Oparcie o grubości 50 mm - Siedzisko o grubości 60 mm - Stelaż wykonany chromowanej , stalowej rury o średnicy 25 mm. - Podłokietniki wykonane na bazie płyty wiórowej tapicerowanej pianką i skórą posiadają wyraźną górną płaszczyznę stanowiąca powierzchnie oparcia dla rąk . - Podłokietniki zabudowują boki krzesła do wysokości dolnej krawędzi siedziska. - Podłokietniki osadzone są na rurach stanowiących przednie nogi w taki sposób ,że rury widoczne są do wysokości 150 mm od dolnej krawędzi tapicerki. - Podłokietniki krzesła wykonane na bazie płyty wiórowej tapicerowanej pianką i skórą. Osadzone są na rurach stanowiących przednie nogi w taki sposób ,że są one widoczne do wysokości 150 mm od dolnej krawędzi tapicerki podłokietnika. - Podłokietniki o wymiarach długość 400mm , wysokość 270 mm , grubość 50 mm. - Wszystkie zewnętrzne połączenia rur stelaża posiadają niewidoczne i szlifowane spawy - Stelaż nie jest w żaden sposób połączony z oparciem - Stelaż mocowany jest wyłącznie z siedziskiem. Nie dopuszcza się bezpośredniego połączenia w jakikolwiek sposób stelaża z oparciem. - Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Fotel tapicerowany skórą licową. Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm PN-EN 13761:2004 , PN-EN 1335-1:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wystawione przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą . |  |
| 83 | S2 | - Siedzisko dwuosobowe S2 Siedzisko bez podłokietników o wymiarach: szerokość 6900 mm, głębokość 690 mm, wysokość do siedziska 450 mm, całkowita wysokość 740 mm. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej wzmacnianej rurami stalowymi, oraz trzywarstwowej pianki. Stelaż wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej proszkowo na kolor Alu. Pomiędzy dwoma siedziskami podłokietnik o wymiarze 220 x 690 x 520 mm wys. wykonany identycznie jak kanapa. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność : 300 000 cykli Martindale - skład: Vinyl 100% - trudnopalność: zgodnie z normą EN 1021 oraz normą EN 71-2:2006+Al.:2007 - odporność na światło: >=7 - wodoodporność - warstwa zewnętrzna tkaniny pokryta preparatem jonów srebra, co zapobiega nasiąkaniu zapachami. Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 oraz atestu wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 1728:2004. |  |