Ełk,  08 listopada 2016 r.

Znak sprawy: Oś.265.15.2016

Wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty

na zadanie pn.

Remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ustawy nie stosuje się.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie remontu pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamówienie podzielone zostało na dwie części:

Część I - remont pomieszczenia wc, szatni, ułożenie wykładziny PCW antypoślizgowej na klatce schodowej w Szkole Podstawowej w Rękusach, Rękusy 17. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Część II - dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Rękusach, Rękusy 17. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Parametry techniczne wymagane dla platformy schodowej:

- wymiary platformy: 830 mm x 700 mm

- udźwig: 300 kg

- prędkość: 5 m/min (0,07 m/s)

- zasilanie: 230V jednofazowe

- moc: 0,75 kW

- najazd na platformę: frontalny (3 klapy najazdowe)

- sposób składania platformy: automatyczny

- ramiona zabezpieczające: automatyczne, niezależnie pracujące, unoszone do

pozycji pionowej gdy platforma złożona

- kolor platformy: biały, obudowa plastikowa

- kolor prowadnic: czarny, torowisko stalowe

- sposób mocowania toru: do stopni i ściany

- W celu prawidłowego wykonania zamówienia przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej budynku szkoły.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.

- Materiały i urządzenia użyte do remontu powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zabezpieczy kontener do zbiórki gruzu i zdemontowanych elementów oraz dokona ich wywozu.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 2 letniej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną.

- Ze względu na organizację pracy szkoły wskazane jest by część prac została wykonywana po godzinie 15.00 oraz w weekendy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2016 r.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najniższa cena poszczególnej części zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z kosztorysem

Wykonawcy i parametrami platformy schodowej.

2) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

3) Wykonawca może złożyć ofertę na I lub II części zamówienia.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 14 listopada 2016 r. do godz. 10,00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28 A 19-300 Ełk, pokój nr 15, lub przesłać e-mailem na adres zosz-elk@elknet.pl

6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:

Ocena złożonych ofert nastąpi 14 listopada 2016 r. o godz. 10,10 w siedzibie Zamawiającego, tj.  w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk

7. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie postępowania jest:

Elżbieta Dudziuk  - St. Inspektor  Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ełk  tel. 87 619 45 28

8. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Po wyborze oferty wybrany Zleceniobiorca podpisze w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28 A, umowę na realizację zamówienia.

W załączeniu:

1) druk”  formularza ofertowego”,

2) przedmiar robót

3) projekt umowy

Prowadzący postępowanie:

Elżbieta Dudziuk - st. inspektor

Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ełk

Tel. 87 619 45 28

Zatwierdził:

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Rękusach

mgr Agnieszka Jaszkowska