Gmina Ełk

ul. Armii Krajowej 3

19-300 Ełk

# Wójt Gminy Ełk

## Wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art. 46 ust.1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ((Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie odcinków dróg gminnych: Nr 177037 N Kałęczyny – Giże, Nr 177038 N Giże – Koziki oraz Nr 177039N Koziki – Sordachy, o łącznej długości 6 976,24 mb,

realizowanego w ramach: Rządowego Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Granice nieruchomości objęte wnioskiem zaznaczono kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 1 000. Jednocześnie na tej samej mapie liniami przerywanymi  koloru czerwonego zaznaczono obszar, na który może oddziaływać przedsięwzięcie.

..............................................................

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapa ewidencyjnej  w skali 1: 1000

- Kartę informacją przedsięwzięcia zgodną z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska

## Karta informacyjna przedsięwzięcia

- rodzaju, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

W ramach etapowej realizacji inwestycji przewidziano do wykonania:

I etap:  przebudowa drogi nr 177037 N Kałęczyny – Giże.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest:

- utwardzenie istniejącej nawierzchni brukowcowej na odcinku miejscowości Kałęczyny o szerokości 5,0m (na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+900), poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego szerokości 5,0m.

- utwardzenie istniejącej nawierzchni gruntowej i żużlowej, na odcinku roboczym od km 0+900 do km 2+248,56 poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz warstwy ścieralnej szerokości 4,0m z betonu asfaltowego;

- przebudowę przepustu  zlokalizowanego w km 1+243 na przepusty z rur PVC o średnicy 0,5 m;

- wykonanie zjazdów na istniejące posesje oraz na działki rolne.

II etap:  przebudowa drogi nr 177038 N Giże - Koziki:

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

- warstwy wyrównawczej o grubości 10 cm i szerokości 4,0 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm;

- wykonanie zjazdów na istniejące posesje oraz na działki rolne;

- wykonanie przepustu z rur PVC o średnicy 0,5 m zlokalizowanego w km roboczym 2+448,56;

III etap: przebudowa drogi nr 177039N Koziki - Sordachy:

Realizacja zamierzenia obejmuje:

- utwardzenie istniejącej nawierzchni brukowcowej na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1 + 000 w miejscowości Koziki o szerokości 5,0 m;

- utwardzenie istniejącej nawierzchni gruntowej i żużlowej, na odcinku roboczym od km 1+000 do km 2+600,10 poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz warstwy ścieralnej szerokości 4,0m z betonu asfaltowego;

- utwardzenie istniejącej nawierzchni brukowcowej na odcinku miejscowości Sordachy o szerokości 5,0m (na odcinku roboczym od km 2+600,10 do km 2+872,80), poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego szerokości 5,0m.

- ustawienie barier energochłonnych od strony jeziora Selment Wielki o dł. 752 mb

- wykonanie zjazdów na istniejące posesje oraz na działki rolne.

- powierzchni zajmowanych nieruchomości oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,

Prace drogowe prowadzone będą w granicach istniejącego pasa drogowego. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni o nawierzchni żwirowej i brukowcowej. W celu poprawy odwodnienia korpusu drogi zaplanowano renowację rowów przydrożnych poprzez ich pogłębienie. W ramach prac pielęgnacyjnych i czyszczeń istniejącego pasa drogowego planowana jest wycinka istniejących zakrzaczeń oraz drzew przeznaczonych do wycinki z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

- rodzaj technologii

### Szerokość jezdni: Większość dróg objętych przedsięwzięciem będzie spełniała kryteria drogi dla klasy L i zgodnie z wymaganiami szerokość pasa ruchu poza terenem zabudowanym wyniesie 2,00-2,50 m.  Z uwagi na istniejące uwarunkowania środowiskowe nie przewiduje się poszerzania przyjętych szerokości jezdni

- Konstrukcja jezdni: Biorąc pod uwagę klasę dróg, przebudowy dróg będzie obejmowała wyrównanie istniejących nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Jedynie na odcinku drogi gruntowej założono wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

- Skrzyżowania: Na wszystkich skrzyżowaniach zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną w takiej samej technologii, jak na drodze głównej oraz uzupełnienie poboczy. Zagospodarowanie terenu nie zezwala na zastosowanie innego rozwiązania. Pomijając ten fakt, obecne i prognozowane natężenie ruchu, prawidłowa geometria istniejących skrzyżowań pozwalają na pozostawienie ich jako skrzyżowania zwykłe.

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia

W ramach realizacji inwestycji na etapie projektu dokonano wariantowości techniczno-technologicznej uwzględniając istniejącą nawierzchnię oraz stan środowiska. W wyniku analizy wybrano wariant z zastosowaniem  technologii uwzględniającej wyrównanie z kruszywa naturalnego   oraz warstwy ścieralnej szerokości z betonu asfaltowego. Z uwagi na realizację inwestycji w granicach istniejącego pasa drogowego nie jest możliwe dokonanie wariantowości lokalizacyjnej.

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Dodatkowe zapotrzebowanie na materiały, surowce, wodę oprócz uwzględnionych w projekcie techniczno-technologicznym planowanego przedsięwzięcia nie dotyczy.

- rozwiązaniach chroniących środowisko

Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych inwestycji przewiduje się zorganizowanie zaplecza budowy wyposażonego w przenośne toalety, korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodów – tylko na stacji benzynowej wyposażonej we właściwe zabezpieczenia p/rozlewowe, zaniechanie prowadzenia prac hałaśliwych w nocy. Niewielki i ograniczony zakres prac nie wymaga wprowadzania innych, specjalnych zabezpieczeń. Jednak należy zaplanować organizację prac ziemnych, składowanie czasowe materiałów zdemontowanych w trakcie przebudowy (np. gruz betonowy z krawężników i chodników demontowanych w związku z przebudową).

Również ewentualnie zbierany z fragmentów terenu humus winien być składowany i wykorzystany do zakładania nowych terenów zielonych. Wygenerowany nadmiar mas ziemnych nie będzie traktowany jako odpady lecz wykorzystany do uzupełnienia ubytków w korpusie drogowym. Inwestycja nie pogorszy negatywnego oddziaływania istniejącej drogi na środowisko. W związku z polepszeniem stanu nawierzchni jezdni / równości nawierzchni, zmniejszy się emisja spalin do środowiska oraz ulegnie zmniejszeniu negatywne oddziaływanie akustyczne. Przebudowa drogi nie zwiększy ilości odprowadzanych powierzchniowo wód opadowych W związku z polepszeniem równości nawierzchni jezdni i odnowieniem rowów przydrożnych usprawnione zostanie odprowadzenie wód powierzchniowych.

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji  lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji lub energii, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi.

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Realizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne z uwagi na dużą odległość od granicy Państwa. Innych oddziaływań transgranicznych, szczególnie znaczących nie należy oczekiwać.

Art. 58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi, że postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia, dla którego niezbędnym jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się jeśli istnieje możliwość wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania. Sytuacja taka w związku z przebudową dróg nie zaistnieje.

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Teren przeznaczony pod inwestycję oraz tereny przyległe są objęte formą ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe omawianego terenu zostało objęte formą ochrony przyrody, przez włączenie terenu w Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

………………………………………..

/podpis wnioskodawcy/