Zał. nr 1 do zapytania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kserokopiarek do Zamawiającego o poniższych parametrach minimalnych :

1. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o prędkości kopiowania A4 (w czerni i kolorze)  35 str/min – 5 szt.

| Wymagania |  |
| --- | --- |
| Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne |  |
| Technologia drukowania; | Laserowa lub LED |
| Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Obsługiwany format papieru: | Od A6 do SRA3 |
| Obsługiwana gramatura papieru | Od 60 g/m² do 300 g/m² |
| Prędkość druku / kopiowania (w czerni i kolorze) formatu A4: | Min. 35 str./min |
| Dysk twardy o pojemności | Min. 250 GB |
| Pamięć systemu: | Min. 8 GB |
| Czas wydruku pierwszej kopii: | Do 7 sek. w trybie cz/b Do 9 sek w trybie kolorowym |
| Powiększenie | Od 25 do 400% |
| Rozdzielczość kopiowania | Min. 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość drukowania | Min 1200x 2400 dpi |
| Podajniki papiery | Min. 4 szt. wysuwane szuflady na papier po 520 ark (80 gr/m2) + podajnik boczny na 100 ark (80 gr/m2) |
| Funkcje kserokopiarki: | - Możliwość automatycznego kopiowania i drukowania dwustronnego - Panel dotykowy o przekątnej min. 10 cali - Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 120 kartek o gramaturze 75g/m² - Wewnętrzny moduł wykańczający z funkcją zszywania do 50 kartek lub więcej, o pojemności wyjściowej min. 450 kartek |
| Funkcje drukarki: | - Minimalna rozdzielczość drukowania 1200x2400 dpi - Obsługiwane systemy: - Windows Vista, 7 , 8, 8.1,10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 - Linux - Mac OS od 10.8 - Ubuntu - Język opisu strony: PCL 6, Postscript 3 - Komunikacja NFC - Możliwość wydruku dokumentów za pośrednictwem sieci Wi-Fi - Możliwość drukowania z USB plików o formatach: PDF, JPEG, TIFF |
| Funkcje skanera: | - Prędkość skanowania dwustronnego min. 130 str./min - Rozdzielczość skanowania: do 600 x 600 - Skanowanie do: FTP, SMB, E-MAIL, USB - Format plików min.JPEG, PDF, XPS - Możliwość skanowania OCR |
| Finisher wewnętrzny | sortująco i zszywający min. 50 arkuszy 80 gr/m2 |
| moduł WiFi (producenta sprzętu) | tak |
| Rok produkcji: | Nowa fabrycznie , nie starszy niż 2017rok produkcji |
| Okres gwarancji: | Min. 24 m-ce |
| Wydajność bębnów: | Min. 125 tys stron |