# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – nr postępowania IZP.271.2.17.2018

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica – remont nawierzchni jezdni

Adres obiektu: dz. nr 46/28, obręb geod. Sordachy , ,

gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko - mazurskie

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

ZMAWIAJĄCY:

GMINA EŁK

ul. T. Kościuszki 28A

19 – 300 EŁK

autor opracowania: mgr inż. Sebastian Pyzalski

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1	Opis stanu istniejącego	3

1.3	Przewidywany zakres robót	3

2	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

2.1	Przygotowanie terenu budowy	4

2.2	Konstrukcja	4

2.2.1	Jezdnia	4

2.2.2	Pobocza	4

2.2.3	Zjazd z drogi powiatowej	4

2.3	Oznakowanie	5

2.4	Instalacje	5

2.5	Wykończenia	5

2.5.1	Wymagania dotyczące robót budowlanych	5

2.5.2	Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej	5

3.1	Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny	5

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu stanowi integralny załącznik do zapytania ofertowego oraz Umowy 
o roboty budowlane.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont drogi gminnej wewnętrznej nr 280N w miejscowości Regielnica na dz. geod. Nr 46/28. Operacja polega na remoncie jezdni drogi gminnej, wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego obustronnych poboczy wraz z wykonaniem nowych zjazdów na posesje. Remontowany odcinek drogi położony jest w województwie warmińsko - mazurskim, na terenie powiatu ełckiego w gminie Ełk w miejscowości Regielnica.

Zadanie polega na remoncie odcinka drogi w istniejącym pasie drogowym. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić prace geodezyjne potwierdzające wykonywanie robót w pasie drogowym.

Podstawowe parametry charakteryzujące stan drogi po remoncie nawierzchni:

- kategoria drogi: gminna

- przekrój : jednojezdniowy dwupasowy

- długość jezdni: 137 m

- szerokość jezdni: 5,0 m

- szerokość poboczy: 1,0-1,4 m

  - Opis stanu istniejącego

Droga znajduje się w sieci dróg gminnych gminy Ełk. Droga gminna nr 280N zlokalizowana jest na działce geod. o nr 46/28, która to  stanowi własność Inwestora, tj. Gminy Ełk. Długość istniejącego odcinka drogi mieszczącego się w zakresie objętym opracowaniem wynosi ok. 137 m. Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię z płyt betonowych o szerokości 6m. Jezdnia na całej długości jest w złym stanie technicznym ze spękaniami zmęczeniowymi nawierzchni, a także z deformacjami nawierzchni w profilu poprzecznym i podłużnym. Po prawej stronie pasa drogowego ułożono jest światłowód na głębokości ok. 0,7 m.

Posesje wzdłuż drogi od strony wschodniej w większości są ogrodzone. Zjazdy na posesje z płyt betonowych.

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Działka geod. nr 46/28 na której położona jest przedmiotowa droga nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Ełk. Jest to obiekt liniowy o całkowitej długości ok. 137 m. Obecnie oraz po zakończeniu budowy droga będzie służyła obsłudze komunikacyjnej przyległych posesji. Drogą odbywa się głównie ruch samochodów osobowych oraz pieszych.

Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 5,0 m, z wykonaniem po obu stronach poboczy szerokości 1,2-1,4 m z kruszywa naturalnego. Na całym odcinku projektuje się wykonanie zjazdów na przyległe działki o nawierzchni z betonu asfaltowego.

  - Przewidywany zakres robót

Zamawiający dopuszcza wariantowość oferty z uwagi na technologię remontu jezdni drogi gminnej.

W celu wykonania remontu przedmiotowej drogi robót przewiduje się wykonanie:

WARIANT 1

-  rozbiórka istniejącego jezdni z płyt betonowych (od drogi powiatowej) o dł. ok 6m celem dowiązania wysokościowego do jezdni drogi powiatowej.

- korytowanie pod poszerzenie jezdni,

- korytowanie pod zjazdy na przyległe do drogi działki,

- wyrównanie profilu nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W średniej grubości 7 cm

(grubość minimalna 3cm),

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm,,

- wykonanie zjazdów na przyległe działki o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych,

- ustawianie oznakowania pionowego – A7, folia II generacji

- inwentaryzacja geodezyjna

WARIANT 2

-  rozbiórka istniejącego nawierzchni z płyt betonowych

- korytowanie pod jezdnię i pobocza,

- korytowanie pod zjazdy na przyległe do drogi działki,

- podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 gr. 20 cm

- wyrównanie profilu nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W średniej grubości 5 cm

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm,,

- wykonanie zjazdów na przyległe działki o nawierzchni z betonu asfaltowego o konstrukcji jak jezdnia

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych,

- ustawianie oznakowania pionowego – A7, folia II generacji

- inwentaryzacja geodezyjna

Zjazd z drogi powiatowej wyokrąglony łukami o promieniu 5 m. W ramach przebudowy zjazdu z drogi powiatowej przewiduje się do wykonania:

Szacunkowe ilości robót zawiera przedmiar robót w podziale na wariant 1 i 2.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy.

  - Konstrukcja

    - Jezdnia

WARIANT 1

- jezdnia – na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 7 cm

- istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych.

WARIANT 2

- jezdnia na podbudowie z kruszywa łamanego.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszyw niezwiązanych C50/30 gr. 20 cm

    - Pobocza

- nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego (np. żwirowe) o gr. 10 cm

    - Zjazd z drogi powiatowej

zjazdy z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- przedłużenie chodnika do krawędzi zjazdu

- przebudowa przepustu

  - Oznakowanie

Na remontowanym odcinku drogi gminnej zastosować następujące oznakowanie pionowe:

- znaki „małe”, stalowe, ocynkowane,

- tarcze znaków pokryte folia odblaskowa typu 2,

- słupki znaków stalowe, ocynkowane śr. 60 mm.

Do wykonania oznakowania poziomego należy zastosować materiały cienkowarstwowe odblaskowe.

  - Instalacje

Droga jest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana jest infrastruktura techniczna  sieci teletechnicznej. Projektowana przebudowa drogi nie wymaga budowy nowej infrastruktury technicznej. Może jedynie zachodzić konieczność zabezpieczenia sieci z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowym.

  - Wykończenia

    - Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego właściwości użytkowej.

# Odpady nie nadające się do ponownego wbudowania i recyklingu, przeznaczyć do utylizacji.

    - Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu:

- wyniki badań wbudowanych materiałów (kruszywo, masa bitumiczna itp.),

- atesty i certyfikaty wbudowanych towarów,

- wyniki pomiarów zagęszczenia warstw konstrukcyjnych i nośności podłoża,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

  - Załącznik nr 1 do OPZ – Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym określono przebieg remontowanej drogi wraz z infrastrukturą.

W załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.