###### OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt budowlany

BUDYNEK MAGAZYNOWY

19-300 Ełk, ulica Słowackiego, działka geod. Nr 370

Inwestor

Agnieszka Wiejak i Jan Wołyniec

1. Podstawa opracowania

- wizja na obiekcie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku magazynowego  położonego w Ełku przy ulicy Słowackiego2, działka nr 370.

3. Opis ogólny

Budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Do tej pory pełnił funkcją magazynu PSS.

4. Ocena poszczególnych elementów budynku

Kondygnacja -0

Ściany fundamentowe

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Stan techniczny dobry.

Strop

Strop częściowo żelbetowy wylewany. Pozostały – drewniany.

Stan techniczny dobry.

Kondygnacja 1

Ściany zewnętrzne

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, grubości 50cm, nieocieplone.

Stan techniczny dobry.

Słupy i podciągi konstrukcyjne

Słupy o wymiarach 25x25cm i podciągi  drewniane o wymiarach 25x30cm .

Stan techniczny dobry.

Stropy

Stropy  drewniane z belek o przekroju 20x25cm w odstępach max. 80cm.

Ściany wewnętrzne

Nad stropem żelbetowym  z cegły dziurawki gr.12cm.

Stan techniczny dobry.

Kondygnacja 2

Ściany zewnętrzne

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, grubości 38cm, nieocieplone.

Stan techniczny dobry.

Słupy i podciągi konstrukcyjne

Słupy o wymiarach 22x22cm i podciągi  drewniane o wymiarach 22x26cm .

Stan techniczny dobry.

Stropy

Stropy  drewniane z belek o przekroju 20x25cm w odstępach max. 80cm.

Ściany wewnętrzne

Brak

Kondygnacja 3

Ściany zewnętrzne

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, grubości 25cm, nieocieplone.

Stan techniczny dobry.

Słupy i podciągi konstrukcyjne

Słupy o wymiarach 20x20cm i podciągi  drewniane o wymiarach 20x25cm .

Stan techniczny dobry.

Ściany wewnętrzne

Brak

Więźba dachowa. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej. Miejscami krokwie uszkodzone - zgnilizna. Elementy uszkodzone należy wymienić i zabezpieczyć zgodnie z projektem.

Dach kryty dachówką ceramiczną – do wymiany. Deskowanie również do wymiany.

Stan techniczny średni.

Ogólne

Klatka schodowa

Biegi klatki schodowej- drewniane. Do przebudowy na żelbetowe.

Nadproża okienne i drzwiowe

Nadproża ceglane.

Stan techniczny dobry.

Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana i metalowa - do wymiany.

5. Ocena końcowa

Budynek nie wykazuje żadnych uszkodzeń i spękań.

Stan techniczny obiektu -  dobry.

Stropy dostosowane do większych obciążeń niż cele mieszkalne.

Budynek można zaadoptować do celów mieszkalno-usługowych.

Opracował: