Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - nr sprawy: IZP.271.2.15.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący dostawy pojazdu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Ełk

1. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych:

2. Minimalne wymagania dotyczące pojazdu:

| Informacje ogólne | Wóz asenizacyjny z możliwością podpięcia do ciągnika marki KUBOTA M1356X-NUMER FABRYCZNY-86334 i jego prawidłowego działania Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Pojazd posiadający homologację upoważniającą do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polski i znak CE |
| --- | --- |
| Pojemność zbiornika | min 10 000 l |
| Moc | min 90 KM |
| Minimalny okres gwarancji | Gwarancja min. 12 miesięcy. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy |
| Podwozie | Samonośny zbiornik zamontowany na dwuosiowym resorowanym zestawie kołowym. |
| Zabudowa | Zbiornik stalowy z ramą środkową wraz z wewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi i falochronem. |
| Standardowe wyposażenie pojazdu | - wąż ssawny 5” o długości min. 12 m z możliwością przedłużenia do 6 m lub min. 18 m - kompresor z zaworem bezpieczeństwa - łyżkę rozlewającą - wskaźnik rurowy - tłumik - odzyskiwacz oleju - błotniki - zawór pływakowy na górze zbiornika - zbiornik przelewowy - manowakuometr - regulowaną stopę podporową - wymienny zaczep - instalację hamulcową jednoprzewodową - instalację elektryczną 12V - układ hydrauliczny otwierania spustu - układ hydrauliczny zasilania aplikatorów - WOM |
| Koła/opony | Ogumienie dostosowane do jazdy po drogach utwardzonych na usługi komunalne |
| Wyposażenie funkcjonalne | - dwuosiowy układ jezdny |

3. Płatność za dostarczony pojazd nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za dostawę przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego będącego Załącznikiem do umowy.

5. Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do kontaktu ws. przedmiotu zamówienia jest Mariusz Cylwik tel.: 87 619 45 07.